Московский государственный университет геодезии и

картографии (МИИГАиК)

На правах рукописи

Адам

Александр Мартынович

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И

ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

На примере Западной Сибири

Диссертация

на соискание ученой степени доктора технических

наук

Специальность: 25.00.36 «Геоэкология»

Москва, 2002

Работа выполнена в

Официальные оппоненты:

Член-корр.РАН, доктор технических наук, профессор В.Г.Бондур

Доктор технических наук  Т.В.Гусева

Доктор технических наук  В.А.Прорвич

Ведущая организация:

___________________________________________________________

Защита диссертации состоится «_____» ___________ 2002 г.

в _________ часов на заседании специализированного совета Д 063.01.01 в Московском государственном университете геодезии и картографии по адресу: 103064, Москва К-64, Гороховский пер., д.4 МИИГАиК, ауд.321.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МИИГАиК.

Автореферат разослан  «____» __________ 2001 г.

Ученый секретарь

специализированного совета,

доктор технических наук						С.А.Сладкопевцев

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава1.Теоретические основы обеспечения экологической безопасности                 Западной Сибири в условиях перехода к устойчивому развитию

Глава 2.Природные ресурсы и экологическая безопасность-методология гармонизации интересов в контексте устойчивого развития

2.1.Климат и атмосферный воздух

2.2.Водные ресурсы и водохозяйственная ситуация

2.3.Недропользование и минеральные ресурсы

2.4.Лесные ресурсы, растительный и животный мир

2.5.Землепользование и качество почв. Проблемы отходов и

загрязнения земель

Глава3.Анализ динамики природоресурсных и экологических

процессов в Западной Сибири

3.1.Общая часть

3.2.Экологические, технологические и социально-экономические

особенности субъектов Федерации Западной Сибири

Глава4.Методологические подходы к экологизации технологий и экономики региона для перехода к устойчивому развитию

4.1.Научно-методические способы экологизации технологических и экономических процессов

4.2.Учет и оценка природоресурсного потенциала и степени эколого-технологической безопасности отдельных территорий Западной Сибири

Глава5 .Ранжирование и зонирование территории субъекта

Федерации

Западной Сибири (на примере Томской области)

5.1.Проблемы оценки степени техногенной преобразованности территории области

5.2.Показатели соизмерения производственного и природного потенциала территории области

5.3.Система показателей комплексной оценки социально-эколого-экономического состояния территории области 5.4.Эколого-экономическое ранжирование и зонирование регионов внутри субъекта Федерации Западной Сибири

Главаб.Концепция устойчивого развития городов Западной Сибири

6.1.Динамика экологических процессов в городах Западной Сибири

6.2.Концептуальные положения устойчивого развития урбанизированных территорий

6.3.Экологическая безопасность объектов и сооружений в особых природно-климатических условиях Западной Сибири

6.4.Экономические методы оценки степени экологической безопасности зданий и сооружений в городах Западной Сибири

Приложение

### Введение

Актуальность исследования

В условиях перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития весьма важным фактором является обеспечение норм экологической безопасности при стабильном, поступательном развитии промышленности, энергетики, транспорта, коммунального и сельского хозяйства в различных регионах страны.

При проведении политики реформ в России экологическая безопасность может рассматриваться как часть национальной государственной политики, реализуемой на территории субъектов Федерации, в нашем случае – на территории Западной Сибири.

По многим природоресурсным, экономическим, климатическим, геологическим и географическим характеристикам Западно-Сибирский регион  является уникальным. В Западной Сибири сосредоточены основные минерально-сырьевые  ресурсы страны, в частности, месторождения нефти, газа, каменного угля, руд черных и цветных металлов. Только добыча нефти в регионе составляет 71.4 % от всей нефтедобычи в стране.

Промышленно-производственная база в Западной Сибири создавалась в соответствии с решениями директивных  органов страны и была нацелена на развитие таких отраслей промышленности и энергетики, как черная и цветная металлургия, машиностроение, химия и нефтехимия, предприятия военно-промышленного комплекса.

Масштабное изъятие природных ресурсов в Западно-Сибирском регионе, многолетнее наращивание объемов добычи нефти, газа, каменного угля, других полезных ископаемых, особенно в 60-х, 70-х и 80-х годах ХХ-го столетия не сопровождалось  реализацией адекватных мер по сохранению, восстановлению и охране от загрязнения и деградации окружающей природной среды. В результате такой несбалансированной государственной политики в Западной Сибири образовались территории с напряженной экологической ситуацией, в которых необходимо реализовывать специальные программы для обеспечения экологической безопасности и создания условий для жизнедеятельности людей.

На территории исследуемого региона функционируют города и промышленные центры, претендующие на статус территории с чрезвычайной экологической ситуацией или экологического бедствия.

В связи с изложенным, актуальной является задача разработки и реализации теоретических и методологических положений по эколого-технологической безопасности Западной Сибири в период перехода к устойчивому развитию.

Цели и задачи работы. Теоретически обосновать методологию перехода Западно-Сибирского региона к устойчивому развитию, выработать и реализовать технологические, природоохранные, градостроительные, эколого-экономические способы и методы экологизации территорий городов и районов, обеспечивающих экологическую безопасность, гарантирующие снижение степени риска заболеваемости людей и деградации экосистем, других живых организмов.

В ходе исследований представлялось необходимым:

- проанализировать динамику природоресурсных и экологических процессов в Западной Сибири;

- исследовать экологические, технологические и социально-экономические особенности субъектов Федерации в Западной Сибири;

- разработать методологию гармонизации интересов в процессе использования природных ресурсов при соблюдении принципов эколого-технологической безопасности;

- обосновать методологические подходы к экологизации технологии и экономики региона для перехода к устойчивому развитию;

- разработать способы и методы оценки природоресурсного потенциала и степени эколого-технологической безопасности отдельных территорий Западной Сибири;

- разработать концепцию устойчивого развития городов Западной Сибири, включая экологизацию зданий, сооружений жилищно-коммунального хозяйства;

- разработать методику расчетов платы за эмиссию радионуклидов в окружающую природную среду и последующей реализации данного способа в структуре экономических механизмов управления качеством окружающей природной среды.

- определить методы ранжирования и зонирования территорий городов (районов) субъекта Федерации Западной Сибири с применением комплексных эколого-экономических показателей.

Методология диссертационного исследования. Теоретической и методологической базой диссертационного исследования являются фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам геоэкологии, устойчивого развития, теории экологической безопасности, урбоэкологии, градостроительства, теории приемлемого риска, эколого-экономическим методам управления природопользованием.

В ходе решения поставленных задач использовались методы математической статистики, многофакторного регрессионного анализа, комплексные методы ранжирования и зонирования территорий, эколого-экономические методы расчета наносимого ущерба окружающей природной среде химическими ингредиентами и радионуклидами.

В процессе исследования использовались нормативные документы и материалы государственных природоресурсных и природоохранных органов, в том числе, Госкомэкологии России, МПР России, Госстроя России, Минэкономразвития России, Минздрава России, Госкомстата России, Росгидромета, Росземкадастра, Госатомнадзора России, государственные доклады о состоянии окружающей природной среды  в Российской Федерации и субъектах Федерации Западной Сибири, аналитические обзоры ЮНЕП,  материалы ООН по устойчивому развитию.

Научная новизна. В результате теоретических, экспериментальных разработок и практического внедрения в субъектах Федерации Западной Сибири создается система эколого-технологической безопасности в период перехода к устойчивому развитию. С применением системного подхода выполнен комплексный анализ динамики природоресурсных и экологических процессов на территории Западной Сибири. Разработана методология гармонизации проблем использования природных ресурсов и соблюдения принципов эколого-технологической безопасности.

Впервые научно обоснованы методические подходы к экологизации технологий  и экономики Западной Сибири для перехода к устойчивому развитию.

Разработаны способы оценки природоресурсного потенциала и степени эколого-технологической безопасности отдельных территорий в Западной Сибири.

Теоретически разработана концепция устойчивого развития городов Западной Сибири, включая методы экологизации зданий и сооружений, жилищно-коммунального хозяйства.

Впервые в практике природопользования и охраны окружающей природной среды разработаны и внедрены в Томской области методы расчета нормативов платы за эмиссию радионуклидов в окружающую  природную среду.

На примере субъекта Федерации Западной Сибири (Томская область) разработана методика ранжирования и зонирования городов (районов) с применением комплексных эколого-экономических показателей	.

Совершенствование указанных выше методологических подходов и внедрение их в практику природопользования создает необходимые условия для перехода Западной Сибири к устойчивому развитию и соблюдению принципов эколого-технологической безопасности.

Практическая значимость диссертационной работы. Теоретические и практические результаты диссертационного исследования обеспечивает научную основу стратегических направлений эколого-технологической безопасности в Западной Сибири при переходе к устойчивому развитию. Во всех субъектах региона, включая Республику Алтай, Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа выявлены зависимости технологического воздействия промышленности, объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на  природные ресурсы и качество окружающей природной среды.

Впервые разработаны методологические подходы осуществления многоуровневого мониторинга с позиций формирования базы данных для перехода региона и отдельных субъектов Федерации Западной Сибири к устойчивому развитию.

Многолетние исследования динамики природоресурсных и экологических процессов в Западной Сибири позволяют теоретически обосновать методологию гармонизации интересов природопользователей и интересов населения в контексте  устойчивого развития с обязательным соблюдением принципов эколого-технологической безопасности.

Разработанная в диссертационном исследовании система методологических подходов позволяет практически в любом субъекте Федерации Западной Сибири осуществить экологизацию технологии и экономики, что обуславливает улучшение жизнедеятельности населения и сохранение качества окружающей природной среды.

Концепция устойчивого развития городов Западной Сибири, изложенная в диссертационной работе, направлена на обеспечение эколого-технологической безопасности урбанизированных территорий, что особенно актуально для городов со сложной экологической ситуацией:  Бийск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Прокопьевск и др. Реализация данной концепции возможна различными путями, в том числе и путем разработки специальных федеральных и/или региональных целевых программ устойчивого развития, которые включают в себя такие направления, как экологизация зданий и сооружений, экологизация жилищно-коммунального хозяйства.

Впервые разработана методика платы за радиоактивное загрязнение окружающей природной среды в Западной Сибири, что позволяет ввести новые нормативы платы за физическое воздействие на биосферу и определить на основании новых методических подходов размеры ущерба, наносимого окружающей природной среде эмиссией радионуклидов.

Разработанная на примере Томской области система ранжирования и зонирования территорий внутри субъекта Федерации необходима органами государственного управления и органами местного самоуправления для научного определения приоритетности выполнения природоохранных программ, проектов и мероприятий, размеров инвестиций, финансовых и материально-технических потоков в период перехода к устойчивому развитию.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы обсуждались в 1986-2001 гг. на Всероссийских и региональных совещаниях, научно-практических конференциях в г.Москве (1986), Ленинграде (1986), Барнауле (1987, 1999), Хабаровске (1988), Томске (1992-2000), Владимире (1997), Санкт-Петербурге (1998, 1999), на II Всероссийском съезде по охране природы, на международных конференциях в г.Минске (1991), Екатеринбурге (1995), Томске (1995, 1996, 2000), Барнауле (1999), Омске (1999), в Государственном институте прикладной экологии, в подразделениях и на коллегии Госкомэкологии России, в Администрации Томской области.

На защиту вносятся следующие положения:

1. Теоретическое обоснование обеспечения эколого-технологической безопасности Западной Сибири в условиях перехода к устойчивому развитию;

2. Методология гармонизации  проблем использования природных ресурсов  и соблюдения принципов эколого-технологической безопасности в регионе;

3. Методические подходы к экологизации технологий и экономики Западной Сибири для перехода к устойчивому развитию;

4. Способы оценки природоресурсного потенциала и  степени эколого-технологической безопасности отдельных территорий в Западной Сибири;

5. Концепция устойчивого развития городов Западной Сибири, включая методы экологизации зданий, сооружений и жилищно-коммунального хозяйства;

6. Методы определения платы за радиоактивное загрязнение окружающей природной среды;

7. Методика ранжирования и зонирования городов (районов) субъекта Федерации Западной Сибири с применением комплексных эколого-экономических показателей (на примере Томской области).

В данной диссертационной работе рассматриваются процессы эколого-технологической безопасности Западной Сибири при переходе к устойчивому развитию.

Реализация различных организационных подходов на национальном уровне доминирует после конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.) уже около 10 лет. Во многих странах мира и Центральной Европы для координации работы министерств, ведомств, комиссий и рабочих групп по выработке стратегических подходов к устойчивому развитию создавались специальные структуры межотраслевого характера. Так, в Польше в 1994 г. была создана Национальная Комиссия по устойчивому развитию. Соответствующие координационные структуры были созданы в Австрии, Финляндии, Норвегии, Швейцарии, США, Чехии, Эстонии, Словакии. Среди стран СНГ имеются комитеты по устойчивому развитию в Беларуси и Узбекистане, в Казахстане – Национальный Экологический центр по устойчивому развитию, в Германии – Совет по Устойчивому развитию, в Великобритании – Комиссия по Устойчивому развитию.

Основными стратегическими документами, определяющими переход Российской Федерации к устойчивому развитию, являются Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440, Национальный план действий  по охране окружающей среды Российской Федерации на 1999-2001 годы.

Переход нашей страны к устойчивому развитию предполагает осуществление экологической политики, базирующейся на эффективном государственном регулировании, а также на использовании финансово-экономических возможностей всех субъектов природопользования.

Разработанный специалистами МПР России План действий (первоочередных мер) по совершенствованию управления и контроля в области охраны окружающей среды на 2001 г. Упомянутый  План одобрен на заседании Правительства Российской Федерации (29 декабря 2000 г.) и основные пункты этого Плана коррелируются с задачами Западно-Сибирского региона по переходу на устойчивое развитие. В частности, необходимо:

- обосновать и решить на законодательном уровне вопрос о функциях и полномочиях по предметам ведения в области природопользования и охраны окружающей природной среды между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;

- дальнейшее развитие законодательной и нормативно-правовой базы федерального и регионального законодательства;

- совершенствование организационного, финансово-экономического механизмов природопользования и охраны окружающей природной среды;

- разработка целевых федеральных и региональных программ по устойчивому развитию;

- восстановление экологического благополучия в наиболее промышленно развитых регионах, имеющих территории повышенного загрязнения атмосферных, земельных, водных, лесных, рекреационных ресурсов;

- обеспечение экономического роста в регионах (в т.ч. в Западной Сибири) на новой технологической и технической базе с условием минимизации антропогенных нагрузок на окружающую  природную среду, переход на экономически устойчивое и экологически безопасное природопользование.

Академик РАН Н.Н.Моисеев высказал следующую мысль: «Люди всегда перестраивали биосферу и будут ее перестраивать во все увеличивающихся масштабах, вне зависимости от желания «зеленых» и других ревнителей природы. Но удовлетворяя потребности людей и создавая грандиозные проекты, мы должны точно знать, что может произойти… Следовательно, должны быть созданы специальные методики комплексных или, как теперь говорят, системных исследований перспектив изменения экологической обстановки при реализации тех или иных проектов [].

Переход на устойчивое развитие Западной Сибири, при условии реализации предлагаемых теоретических и методологических подходов, дальнейшее развитие экологизации технологических процессов, гарантирует комфортные условия жизнедеятельности населения в регионе.

К работам, посвященным различным направлениям геоэкологии, устойчивого развития, эколого-технологической безопасности, урбоэкологии, оценкам качества окружающей природной среды и природных ресурсов относятся труды отечественных ученых Т.А.Акимовой, В.И.Булатова, Г.А.Бачинского, Э.Ю.Безуглой, В.Г.Бондура, Г.С.Вартаняна, В.И.Вернадского, В.Г.Горшкова, Т.В.Гусевой, В.И.Данилова-Данильяна, Ю.А.Израэля, В.П.Казначеева, В.А.Коптюга, М.Г.Лаппо, Р.Г.Мамина, В.И.Морозова, П.Г.Олдака, В.П.Орлова, Р.А.Перелета, В.А.Прорвича, Н.Ф.Реймерса, Н.Г.Рыбальского, А.И.Савина, В.В.Снакина, А.Н.Тетиора, А.В.Яблокова.

Значительную роль в развитии теории устойчивого развития сыграли научные труды и публикации зарубежных ученых: Л.Бауэра, Х.Вайничке, Л.Даланьи, Б.Коммонера, Х.Кроске, Ле Корбюзье, М.Маркандиа, Р.Риклефсак, Н.Робинсона, Г.иЭ.Одум, Ю.Одума, Я.Пашиака, Т.Стоека, Г.Уайта, Д.Уотсона, Э.Экхольма и других.

Проблемы развития систем государственного мониторинга, развития производительных сил, совершенствования процессов экологизации экономики и городского хозяйства, устойчивого развития городов наиболее полно отражены в научных работах и публикациях Т.Я.Ашихминой, О.Ф.Балацкого, К.Г.Гофмана, А.А.Гусева, Т.В.Гусевой, Ю.Д.Думанского, Н.Н.Лукьянчикова, В.А.Малинникова, К.В.Папенова, Е.Н.Перцика,  Е.И.Пупырева, О.Г.Примина, Б.А.Ревича, А.В.Садова, С.А.Сладкопевцева, Ю.Е.Сай, Т.С.Хачатурова, С.В.Яковлева, О.Н.Яницкого.

В диссертационной работе использовались также публикации и научные разработки отечественных ученых и специалистов по проблемам региональной геоэкологии, охраны окружающей природной среды и экологической безопасности Н.А.Буркова, А.В.Варламова, Е.Л.Воробейчика, В.В.Гольцовой, Н.Н.Ильинских, С.Ю.Ильина, А.Г.Исаченко, Б.И.Кочурова, В.А.Кубрина, И.М.Потравного, В.М.Сюткина, Ю.С.Равкина, Л.П.Рихванова, Р.Т.Тухватулина, Г.А.Фоменко, Д.С.Хуснутдинова, А.И.Щеповских.

# Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Устойчивое развитие на современном этапе понимается как положительное экономическое, технологическое, социальное развитие отдельных территорий (регионов, городов) при сохранении жизнеспособной среды обитания, при соблюдении законов сохранения биосферы. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, устойчивое развитие Западной Сибири, по нашему мнению, вряд ли возможно без создания и реализации мер эколого-технологической безопасности.

Опираясь на высказывания Н.Ф.Реймерса и собственные выводы, следует подчеркнуть, что «эколого-технологическая безопасность есть совокупность технологических, экологических, организационных и информационных действий, состояний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к жизненно важным ущербам или угрозам таких ущербов, наносимым окружающей среде и населению [Реймерс]. Эколого-технологическую безопасность наиболее целесообразно рассматривать на национальном (федеральном), региональном (областном, краевом, окружном), муниципальном и точечном уровнях.

По нашему мнению, такая многофункциональная система, как система эколого-технологической безопасности Западной Сибири, может формироваться на весьма похожих методологических принципах практически в любом регионе (федеральном округе, экономическом районе) Российской Федерации с учетом промышленного и экономического потенциала, природно-климатических, географических, социально-демографических и иных условий.

Формулируя теоретические основы обеспечения эколого-технологической безопасности Западной Сибири, следует отметить, что во многом решение данной задачи сводится к решению проблем управления качеством окружающей природной среды и природных ресурсов, к решению проблем технологической реконструкции предприятий и организаций промышленности, энергетики, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства при условии минимизации вредных последствий производственной и иной хозяйственной деятельности для экосистем территории региона. Учет различных вариантов обеспечения эколого-технологической безопасности Западной Сибири, по нашему мнению, наиболее целесообразно производить в системе кадастровых оценок, поскольку «кадастр является систематизированным сводом данных, включающий качественную и количественную опись объектов или явлений, в ряде случаев с их эколого-социально-экономической оценкой с приложением статистических и картографических материалов». [(Реймерс)]

Система направлений эколого-технологической безопасности Западной Сибири при переходе к устойчивому развитию

Технологическая реконструкция промышленности и энергетики

Технолого-экологическое перевооружение транспорта

Устойчивое развитие урбанизированных территорий

Ранжирование территорий с применением комплексных показателей

Введение платы за эмиссию радионуклидов в окружающую природную среду

Разработка мер по экологичности зданий и сооружений

Разработка мер по экологизации ЖКХ

Рис. 1 Схема развития направлений эколого-технологической безопасности Западной Сибири при переходе к устойчивому развитию.

Управление природопользованием и охраной окружающей природной среды следует реализовывать на основе специальных региональных и/или муниципальных программ устойчивого развития.

В ходе разработки проекта программы устойчивого развития территории (в нашем случае – региональная программа устойчивого развития Западной Сибири) должна решаться управленческая задача сбалансированности промышленно-технологических, экологических и социально-экономических интересов современного общества. При этом весьма важным является вопрос о соотношении  долевого вклада федеральных и региональных структур в решение вышеупомянутых задач устойчивого развития.

Следует подчеркнуть, что решение основных задач на федеральном (общероссийском) уровне имеет такие преимущества, как:

- выделение или резервирование финансовых ресурсов на реализацию природоресурсных и природоохранных программ и проектов;

- внесение предложений в проекты государственного бюджета страны для гарантированного финансирования эколого-технологических мероприятий, структурированных в виде государственных целевых программ, как, например, ФЦП «Обеспечение населения России питьевой водой (1998-2010 гг.)» или ФЦП «Возрождение Волги на период до 2010 г»;

- маневрирование финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами и концентрация их в наиболее экологически неблагополучных регионах или отдельных городах для обеспечения необходимой степени эколого-технологической безопасности. Исходя из подобных соображений, были разработаны и затем реализовывались  в стране ФЦП «Экология г.Братска, 1994-2000 гг.», ФЦП «Оздоровление экологической обстановки и охрана здоровья населения Тульской области (1993-1998 гг. и на период до 2005 г.), ФЦП «Социально-экологическая реабилитация территории Самарской области и охрана здоровья ее населения (1997-2010 гг.)» и другие федеральные целевые программы.

Децентрализация управления природопользованием и охраной окружающей природной среды предполагает смещение приоритетных акцентов на региональный (областной, краевой, окружной) уровень. Положительные стороны децентрализации в нашем случае будут формулироваться так:

- оптимизация определения приоритетов в финансово-инвестиционной политике при расчете финансовых потоков для природопользования и мероприятий по эколого-технологической безопасности;

- маневрирование финансовыми возможностями областного и городского бюджетов, внебюджетных источников (включая экологические фонды, гранты, кредиты международных организаций) для реализации программ и проектов эколого-технологической направленности;

- интеграция информационных, научно-технических, материальных и иных ресурсов природопользователей, дислоцированных в регионе, для достижения целей устойчивого развития территории.

Формулируя цели и задачи эколого-технологической безопасности Западной Сибири в период перехода к устойчивому развитию, следует характеризовать изменения качества природных ресурсов и окружающей природной среды при влиянии (эмиссии) загрязнений в биосферу от техногенных источников различных отраслей промышленности, энергетики и транспорта (рис. 2).

Техногенная нагрузка на природные ресурсы, окружающую  природную среду и ее влияние

Эмиссия (выбросы) в атмосферу

Эмиссия (сбросы) в водные объекты

Размещение и захоронение пром-отходов

Воздейст-вие на геологи-ческую среду

Загрязнение почв и земельных ресурсов

Радиоактивное загрязнение окружающей природной среды

Электромагнитное, шумовое воздействие на окружающую  природную среду

Механическое воздействие на недра, водные, земельные, растительные ресурсы

Рис. 2.Структура техногенной нагрузки на природные ресурсы и окружающую природную среду в Западной Сибири

Под постоянным многолетним воздействием техногенных нагрузок на территории Западной Сибири в природных ресурсах и ее экосистемах происходят следующие динамические изменения:

- при эмиссии (выбросах) в атмосферу наблюдается сверхнормативное загрязнение вредными ингредиентами воздушного бассейна, изменение теплового режима, нарушение озонового слоя Земли, миграция загрязнений и накопление их в депонирующих средах;

- при эмиссии (сбросах) в водные объекты фиксируется химическое загрязнение водоемов и водотоков, нарушение гидравлического и теплового режимов, изменения гидрохимического и гидробиологического характера, накопление вредных ингредиентов в гидробиотах  и донных отложениях;

- при размещении и захоронении промышленных отходов повсеместно загрязняются почвы, земельные ресурсы и недра, подземные водоносные горизонты, совершается эмиссия газовых выбросов в атмосферу;

- при радиоактивном загрязнении окружающей природной среды происходит эмиссия радионуклидов в атмосферу. В течение ряда лет (1993-2000 гг.) среднегодовые концентрации в воздухе долгоживущих бета-активных радионуклидов остаются на одном уровне. Загрязнения рек, озер, других водных объектов происходит, главным образом, из-за смыва радионуклидов с поверхности почвы;

- при воздействии на геологическую среду на территории региона активизируются экзогенные процессы: изменение качества подземных вод, усиление химической миграции в недрах, нарушение взаимодействия подземных и поверхностных вод, возрастание минерализации подземных вод, подтопление урбанизированных территорий, провоцирование оползневой и сейсмической опасности;

- при электромагнитном и шумовом (звуковом) воздействии на окружающую  природную среду изменяется видовой состав флоры и фауны (особенно в крупных промышленных центрах), вызывает рост числа заболеваний среди населения и снижение работоспособности;

- при механическом воздействии на недра, земельные, водные, растительные ресурсы постоянно сокращаются участки природных зон и экосистем, особенно в процессе капитального строительства. В ходе создания искусственно-техногенных форм разрушаются природные ландшафты, нарушается структура почв и земель, уменьшается растительный покров.

Оценить степень воздействия техногенных нагрузок на каждый отдельный вид природных ресурсов и окружающую природную среду в Западной Сибири представляется возможным, использовав интегральные показатели. Для расчета интегральных показателей аналитическим путем следует использовать систему эколого-техногенного мониторинга. Такая система, по нашему мнению, может состоять из следующих уровней получения необходимых данных:

- национальный (федеральный) мониторинг;

- региональный (областной, краевой, окружной) мониторинг;

- муниципальный мониторинг;

- точечный мониторинг.

Н а ц и о н а л ь н ы й     (федеральный)    м о н и т о р и н г    территории Западной Сибири возможен при участии федеральных специально уполномоченных органов (Министерство природных ресурсов Российской Федерации – экологический мониторинг, Росгидромет – радиометрический мониторинг, Минздрав России  - санитарно-гигиенический мониторинг). Данные федеральных министерств и ведомств могут быть получены из различных источников и от постов наблюдения, в том числе, с помощью дистанционных методов, включая аэрокосмические средства. Основополагающие принципы аэрокосмического мониторинга разработаны российскими учеными: член-корреспондентом РАН В.Г.Бондуром и академиком РАН А.Н.Савиным [Бондур, Савин]. По методике этих ученых с околоземных орбит можно осуществлять экологический контроль за изменениями, происходящими в атмосфере, гидросфере и на поверхности суши. Эти изменения связаны как с различными процессами и явлениями, так и с последствиями техногенной деятельности человека.

Среди характерных природных явлений Западной Сибири стоит отметить наводнения, поводки, лесные пожары, водную и ветровую эрозию почвы, оползни, развитие процессов опустынивания.

С помощью таких методов, как фотографическая, телевизионная, тепловизионная и спектрофотометрическая съемка, возможно  производить оценку степени загрязнения территорий в связи с аварийными выбросами от техногенных источников вредных веществ в атмосферу, сбросов в водные объекты (включая водно-болотные угодья), оценивать состояние гидросферы. Исследования подобного характера были проведены учеными ряда зарубежных стран: Франции, США, Японии и других.

Дистанционные методы с использованием аэрокосмических средств применялись в Советском Союзе, а затем и в Российской Федерации. Из космоса достаточно отчетливо просматриваются многие техногенные источники промышленного загрязнения воздушного бассейна, что особенно характерно для мегаполисов в связи с образование облаков смога, который в отдельных случаях прослеживается на расстоянии до 500 км.

Научные исследования, носящие природоресурсный и экологический характер, входили во многие методики наблюдения космических экипажей (В.В.Коваленок, В.П.Савиных, 1981 г.). Решение научно-прикладной задачи  с использование автоматических космических спутников по осуществлению глобального мониторинга производилось с помощью таких аппаратов, как «Ресурс-О», «Ресурс-Ф1», «Ресурс-Ф2», «Океан», «Метеор» и зарубежных спутников ЛАНДСАТ, СПОТ, ЕРС-1, космических аппаратов систем наблюдения Земли EOS, МОС-2 и других [Бондур].

Программа реализации национального мониторинга, по нашему мнению, может быть применена для решения следующих проблем эколого-технологической безопасности Западной Сибири:

- исследование степени загрязнения атмосферы в связи с выбросами ингредиентов промышленного происхождения от техногенных источников в регионе;

- определение режимов функционирования и степени изменения качества водных экосистем региона, в том числе, водно-болотных угодий и морской среды Северного Ледовитого океана;

- наблюдение за динамикой геоэкологических процессов: подтопление, эрозия почвы, оползни и т.д.;

- исследование влияния трансграничных переносов загрязняющих веществ и зон превышения критических нагрузок (CL) на экосистемы при выпадении SOx  и  NOx;

- прогнозирование возникновения стихийных природных явлений, которые могут нанести ущерб экономике региона и отдельных городов Западной Сибири (наводнений, паводков, лесных пожаров, пыльных бурь и т.п.).

Р е г и о н а л ь н ы й    (областной, краевой, окружной)  м о н и т о р и н г. В данном случае появляется возможность совместного использования наземных средств наблюдения в сочетании с аэрофотосъемкой и другими методами дистанционного зондирования. Задачи регионального мониторинга уже в большей степени конкретизируются в границах отдельного субъекта Федерации Западной Сибири. Такие задачи могут сводиться к решению следующих проблем:

- исследования техногенных источников  загрязнения природных ресурсов и окружающей природной среды в области, крае, округе, республике;

- превентивное предупреждение развития чрезвычайных ситуаций, вследствие осуществления аварийных или залповых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на рельеф местности, в воздушный или водный бассейн;

- осуществление экологического контроля за ликвидацией последствий чрезвычайных природных явлений или техногенных происшествий с нанесением ущерба окружающей природной среде, за реализацией мероприятий эколого-технологической безопасности в границах территории региона;

- научно-информационное обеспечение региональных мероприятий по эколого-технологической безопасности, организация информационных потоков между субъектами Федерации Западной Сибири.

Перечисленные выше общие принципы создания региональной системы мониторинга частично формализуются в рамках ЕГСЭМ (Единой государственной системы экологического мониторинга), решение о создании которой было принято Правительством Российской Федерации в 1993 году. По нашему мнению, не исключается функционирование отдельных подсистем ЕГСЭМ на территориальном (областном, краевом, окружном) уровне с учетом техногенной, природоресурсной и экологической специфики. Построение таких подсистем в Западной Сибири должно осуществляться по иерархическому признаку.

М у н и ц и п а л ь н ы й     м о н и т о р и н г. Систему мониторинга муниципального (городского) уровня следует рассматривать как систему наземных наблюдений за качественн6ыми параметрами атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и земель, недр, животного и растительного мира. Общие принципы и научные задачи муниципального мониторинга целесообразно свести к таким направлениям, как:

- государственный контроль за параметрами качества окружающей природной среды на урбанизированной территории (в пределах городской черты или границах района);

- предупреждение о возможности техногенных критических ситуаций с последствиями экологического характера, создающие угрозу нанесения ущерба животному и растительному миру, нарушающие сферу жизнедеятельности населения;

- информационное обеспечение мероприятий по эколого-технологической безопасности в городе или районе.

Т о ч е ч н ы й     м о н и т о р и н г. Осуществление точечного мониторинга предполагает проведение соответствующих наблюдений непосредственно на объектах, которые представляют собой эколого-техногенную опасность для окружающей природной среды, т.е. объекты промышленности, энергетики, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Точечный (в отдельных случаях его можно именовать локальным) мониторинг может состоять из мониторинга атмосферного воздуха, мониторинга водных объектов, мониторинга почв и земель, мониторинга недр.

Мониторинг атмосферного воздуха включает в себя оценку фонового содержания отдельных ингредиентов техногенного происхождения в воздушном бассейне, а также оценку выбросов загрязняющих веществ от стационарных промышленных и энергетических источников, от автомобильного транспорта и других средств передвижения (речной и железнодорожный транспорт, строительная и специальная техника).

Мониторинг водных объектов классифицируется по типу вод (поверхностные, подземные, морские и т.д.). Наблюдения могут осуществляться за химическими, физическими, санитарно-гигиеническими показателями качества водного объекта, в том числе и за гидробиологическими, поскольку рост экологической напряженности в водоемах сопровождается увеличением метаболизма биоценозов, усложнением их таксономической и трофической структуры, снижением разнообразия сообществ, укорочением пищевых цепей.

Мониторинг почв и земель есть контроль за качественным состоянием почв и земельных ресурсов, а также растительного покрова. О состоянии почв специалисты вправе судить по количеству гумуса, по содержанию в почвах ингредиентов техногенного происхождения, по концентрации в почвах вредителей растений и накопления стойких органических загрязнителей, включающих ядохимикаты, диоксины, полихлорбифенилы и другие веществ.

Мониторинг недр должен включать в себя систему наблюдений за подземным пространством, особенно в условиях урбанизированных территорий городов Западной Сибири, в местах добычи твердых полезных ископаемых, в частности, каменного угля.

По нашему мнению, сфера обращения с отходами производства и потребления не требует отдельного направления в системе мониторинга, поскольку в настоящее время система мониторинга делится по видам природных ресурсов, т.е. доминирует средовой подход. В рамках такого методического подхода следует предложить частоту наблюдений за состоянием природных ресурсов и окружающей природной среды в Западной Сибири и перечень «приоритетных» загрязняющих веществ техногенного происхождения в исследуемом регионе (таблица 1).

Таблица 1

Рекомендуемая частота наблюдений и перечень основных загрязняющих веществ техногенного происхождения в Западной Сибири

| Рекомендуемая частота наблюдений | Основные загрязняющие вещества | Природная среда |
| --- | --- | --- |
| Ежемесячно | Нефть и нефтепродукты, фенол, хлор, ртуть, свинец, сульфид, мышьяк | Поверхностные водоисточники |
| Ежесуточно | Диоксид азота, формальдегид, взвешенные вещества, сероуглерод, сажа, фтористый водород, ацетальдегид, этилбензол, хлорид водорода | Атмосферный воздух |
| 2-4 раза в год | Нефть и нефтепродукты, соли тяжелых металлов, ядохимикаты, стойкие органические загрязнители | Почвы и земельные ресурсы |

Комплексная система эколого-технологического мониторинга в Западной Сибири, по нашему мнению, должна использоваться для формирования системы оценок и ранжирования. Именно с помощью такой системы разрабатываются теоретические основы для устойчивого развития региона, в контексте тех направлений, которые были приняты в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конференцией ООН по окружающей среде и развитию. Лейтмотивом общемировых документов звучит требование о том, что в деятельности мирового сообщества необходимо устранить социально-экономическое расслоение людей, предотвратить процессы разрушения природы и истощения всех видов природных ресурсов, являющихся основой жизни будущих поколений.

Программа действий «Повестка дня на XXI век» провозглашает поиск баланса между экономическим развитием и сохранение природы.

Говоря в стратегическом плане о развитии и внедрении в практику природопользования принципов и методов эколого-технологической безопасности в Западной Сибири было бы правильно остановиться на разработке методологических основ обоснования уровней приемлемого риска, на особенностях развития экологически чистых технологий в Западно-Сибирском регионе.

Оценка факторов риска, по нашему мнению, необходима, и с этих позиций природоохранные и природоресурсные органы должны изучать ретроспективу природопользования в регионе с учетом предыдущей хозяйственной деятельности или технологических процессов.

С целью практической реализации принципов эколого-технологической безопасности в субъектах Федерации Западной Сибири необходимо осуществить анализ сопутствующих причин (приемлемых для населения социального, экономического, психологического, общественно-политического характера). Из всех видов риска, возникающих при наличии техногенных нагрузок на окружающую  природную среду, обычно главное внимание сосредотачивается на риске для здоровья и жизнедеятельности людей (индивидуальный, коллективный и социальный риск). По оценке отечественных и зарубежных ученых в настоящее время наиболее распространенной является методология оценки риска техногенного воздействия объектов ядерного топливного цикла, то представляется целесообразным дальнейшее рассмотрение перечисленных выше видов риска вести применительно к этим объектам. Подобные риски принято называть радиационными [Научный отчет по программе НИР ЭБР «Произвести ранжирование производств предприятий и производственных комплексов по степени экологической опасности». М.: Минприроды РФ, 1994. 165 с.].

Индивидуальный радиационный риск обычно выражается количеством людей, получающих радиационные поражения, которые влекут за собой ухудшение здоровья, в том числе и раковые заболевания.

В нашем случае следует исходить из расчетных уровней индивидуального радиационного риска, установленные нормами радиационной безопасности пределом доз облучения, полученных различными учеными на основе системы экспертных оценок (таблица 2). Указанные величины являются условными вероятностями ухудшения здоровья людей при детерминированных значениях доз (значения биологического риска).

Таблица 2

## Уровни индивидуального радиационного риска

| Категории лиц, подвергающихся облучению | Уровень дозы | Риск соматико-стохастических последствий (год) | Риск генетических последствий (год) | Общий риск в году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Персонал | предел дозы 0.05 | 6.25.10-4 | 2.10-4 | 8.25.10-4 |
|  | средняя доза при установленном пределе 0.005 | 6.25.10-5 | 2.10-5 | 8.25.10-5 |
| Население | предел дозы 0.005 | 6.25.10-5 | 2.10-5 | 8.25.10-5 |
|  | средняя доза при установленном пределе 0.0005 | 6.25.10-6 | 2.10-6 | 8.25.10-6 |

С точки зрения практической геоэкологии следует рассмотреть уровни радиационного риска, которые определяются как естественным природным фоном, так и отдельными источниками техногенной опасности. В нашем случае особую опасность для окружающей природной среды Западной Сибири могут представлять технологические процессы и оборудование, сконцентрированное на промышленных предприятиях химических и нефтехимических производств (особенно в г.Омске).

Таблица 3

Средний индивидуальный риск облучения [Легасов В.А., Демин В.Ф., Шевелев Я.В. Экономика безопасности ядерной энергетики. М.: ИАЭ им.И.В.Курчатова, 1984. 49 с.]

| Источники облучения | Население Земли | Население страны (быв.СССР) |
| --- | --- | --- |
| Естественный фон | 1.8.10-5 | 1.6.10-5 |
| Техногенный фон (в т.ч. родон в помещениях) | 2.1.10-5 2.1.10-5 | 1.7.10-5 1.7.10-5 |
| Выбросы угольных электростанций | - | 3.3.10-8 |
| Ядерная энергетика | 1.0.10-8 | 2.3.10-8 |

По оценкам экспертов, в области промышленной безопасности современный нефтеперерабатывающий завод с мощностью производимой продукции около 10-15 млн.т в год сосредотачивает на собственной промплощадке от 300 тыс.т до 500 тыс.т углеводородного топлива, энергосодержание которого эквивалентно 3-5 мегатоннам тротила. Последствия для эколого-технологической безопасности любой территории могут быть катастрофическими (особенно если учесть, что многие промышленные предприятия в городах Западной Сибири практически не имеют санитарно-защитных зон).

Согласно определению академика В.А.Легасова процесс разрушительного высвобождения от его собственного энергозапаса при аварии любого промышленного объекта вовлекает сырье, промежуточные продукты, продукцию производства и отходы производства в аварийный процесс и создают поражающие факторы для населения и окружающей среды [Легасов…].

Промышленные объекты Западной Сибири с химической технологией, являющиеся потенциальными источниками загрязнения окружающей природной среды, могут именоваться объектами химического риска. Эмиссия в окружающую  природную среду вредных ингредиентов, влияющих на состояние экосистем и здоровье населения, может производиться в нормальном технологическом режиме или же в аварийном (экстремальном) режиме с негативными экологическими последствиями. Среди крупных аварийных случаев российского масштаба следует упомянуть аварию на нефтепроводе в 1994 г., которая произошла в Республике Коми со сбросом сырой нефти на рельеф местности в количестве свыше 13.4 тыс.тонн. Ликвидация нанесенного окружающей природной среде ущерба производилась в течение года, что потребовало привлечения больших финансовых и материальных ресурсов (учтенный ущерб в ценах 1995 г. составил 311 млрд.рублей).

Разработка принципов и методов эколого-технологической безопасности промышленных объектов в Западной Сибири может обеспечиваться путем реализации комплекса мер организационно-технического характера непосредственно на самом производстве, а также в сфере техногенного воздействия конкретного производства на окружающую природную среду.

На научно-концептуальном уровне решение задачи по эколого-технологической безопасности может выглядеть следующим образом:

- оценка степени радиационного (химического) риска и степени воздействия на природные ресурсы и окружающую  природную среду при разработке процедуры выбора площадки для будущего строительства экологически опасных производств;

- осуществление экологической экспертизы предпроектных и проектных материалов для выполнения работ по строительству (реконструкции) экологически опасных производств, по изменению технологических циклов действующих мощностей;

- нормирование эмиссии вредных веществ в атмосферный воздух, водные объекты, землю и недра с постепенным (поэтапным) их сокращением до предельно допустимых нормативов, не вызывающих необратимых процессов в качестве окружающей природной среды;

- реализация на региональном уровне системы мер государственного и общественного контроля за функционированием экологически опасных производств и технологий с применением в случаях превышения экологических нормативов выбросов (сбросов) и размещения отходов санкций административного и экономического характера, что может включать в  себя и полную остановку производства.

Реализация мероприятий и проектов по обеспечению эколого-технологической безопасности может являться предметом совместной деятельности руководства промышленного (энергетического) предприятия, органов государственного управления, органов местного самоуправления и активистов общественного экологического движения.

При решении задач по обеспечению эколого-технологической безопасности целесообразно произвести ранжирование территории районов и городов Западной Сибири и производственных комплексов по степени техногенного воздействия на окружающую  природную среду. С этой целью определяются различные виды ущербов, которые наносятся экосистемам региона (территории), в том числе, при эмиссии радионуклидов.

В настоящее время в практике  природопользования наиболее широко распространенным показателем допустимости техногенного воздействия на природные ресурсы и окружающую  природную среду специалистами признана предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ. В своей основе ПДК является санитарно-гигиеническим показателем, но с его помощью представляется возможность проследить негативные экологические последствия различных видов человеческой деятельности в биосфере.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) определяются по токсикологическому признаку для воздушной среды, водных объектов и почв на уровне живых организмов и популяций. Токсичной считается концентрация загрязняющих веществ, при которой показатели биопродуцирования снижаются более чем на 50 % для рыбохозяйственных  водоемов. Пороговой считают концентрацию, при которой снижение указанных показателей не превышает 50 %, подпороговой (максимально не действующей) – при которой показатель жизнедеятельности гидробионтов отклоняется не более чем на 25 %.

По мнению ряда ученых (академик РАН Ю.А.Израэль), следует  в основу экологических нормативов положить концентрацию загрязняющего вещества, при которой наблюдается гибель 50 % особей популяции [].

При установлении экологических нормативов для каждой конкретной популяции принимается коэффициент запаса, представляющий собой отношение допустимого запаса к критическому:

qд

Кmi = _______ ,  где

qк

Кmi 	- коэффициент запаса m-й популяции в расчете на воздействие i-го коэффициента;

qд  	- допустимое воздействие;

qк	- критическое воздействие;

Для отдельных гидробионтов и ингредиентов, эмиссия которых происходит в окружающую  природную среду, коэффициент запаса может быть принят равным 0.05-0.1. В данном случае допустимые концентрации должны быть в 10-20 раз ниже летальной концентрации для 50 % особей популяции [Израэль Ю.А…].

Следует остановиться на одном важном факторе, который затрагивает экологическое нормирование по предельно допустимым концентрациям. При расчете величин ПДК не поддается учету  эффект химического накопления техногенных ингредиентов в депонирующих природных средах: донных отложениях, почве, недрах, пищевых цепочках. Миграция техногенных загрязнений, переход их из одного состояния в другое может принимать, по сравнению с первичным состоянием, более токсичные формы. Считается, что коэффициент накопления рыбами полихлорбефинилов (ПХБ), которые входят в состав трансформаторного масла, синтетических смол, гидравлических жидкостей составляет 103-105, накопление ПХБ птицами и млекопитающими (обитающими в водной среде) составляет около 107-108.

По нашему мнению, учитывая сложности теоретического и практического эколого-технологического нормирования, было бы целесообразно рассмотреть различные  методические подходы по ранжированию промышленных объектов,   технологий и территорий (источников воздействия на окружающую  природную среду) по комплексным эколого-экономическим показателям.

Ранжирование промышленных объектов и технологий в настоящее время имеет под собой достаточно разработанную нормативно-правовую базу, которая включает в себя нормативы платы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов (утверждены Минприроды России по согласованию с Минфином России и Минэкономики России, разработаны в соответствии с заданиями по постановлению Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 г. № 632).

Целями подобного ранжирования источников техногенного воздействия на окружающую природную среду в Западной Сибири являются:

- определение нанесенного (предотвращенного) ущерба окружающей природной среде и здоровью населения;

- научно-обоснованной коррекции инвестиционных потоков для реализации мер эколого-технологической безопасности, для внедрения ресурсосберегающих технологий, природоохранных программ и проектов;

- расчет затрат из различных источников финансирования на природоохранные цели (из бюджетов различных уровней, областных и городских экологических фондов);

- определение степени эколого-техногенной опасности для предприятий Западно-Сибирского региона различных отраслей промышленности, энергетики, транспорта, сельского и городского хозяйства;

- выработка превентивных мер природозащитного, природоохранного и  экологического характера для сохранения здоровья населения, для сохранения и восстановления животного и растительного мира, других воспроизводимых природных ресурсов;

- оптимизация природопользования в части добычи углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых, других невоспроизводимых природных ресурсов, особенно на территориях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов;

- использование для социально-экономического развития региона техногенных месторождений, а также захоронение и утилизация отходов производства и потребления.

Подводя итоги вышесказанному, необходимо подчеркнуть тот факт, что обеспечение эколого-технологической безопасности Западной Сибири является сложной многоцелевой задачей, которая диктуется сложившимися на протяжении десятилетий промышленно-технологическими, экономическими и социальными условиями. Качество природных ресурсов и окружающей природной среды влияет на многие аспекты человеческой деятельности и определяется химическими, физическими, биологическими, социально-психологическими факторами. В полной мере данное положение относится к теории и практике оценки, регулирования и контроля за динамикой происходящих процессов в Западной Сибири.

Государственная политика многих европейских стран и Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время сводится к нескольким теоретически постулатам, основной из них – Концепция экологической справедливости, определяющая стратегию действий по охране окружающей природной среды.

В русле этой концепции экологической справедливости тема нашей диссертационной работы звучит весьма актуально, тем более что Западная Сибирь с ее богатейшими природными ресурсами в XXI столетии может стать экологически привлекательным регионом как для проживания и жизнедеятельности населения страны, так и для отечественных и иностранных инвесторов.

# Выводы по главе 1

1. Формулирование целей эколого-технологической безопасности Западной Сибири возможно в контексте устойчивого развития при разработке научно-теоретических направлений, таких как технологическая реконструкция предприятий промышленности и энергетики, технолого-экологическое перевооружение транспорта, устойчивого развития урбанизированных территорий (включая мероприятия по экологизации зданий, сооружений и жилищно-коммунального хозяйства), ранжирование территорий субъектов Федерации Западно-Сибирского региона с применением комплексных эколого-экономических методов, введение платы за эмиссию радионуклидов в окружающую  природную среду.

2. Управление природопользованием и качеством окружающей природной среды наиболее целесообразно осуществлять путем разработки и реализации специальных региональных (муниципальных) программ устойчивого развития на основании принципа сбалансированности эколого-технологических, экономических и социальных интересов общества.

3. Оценку степени влияния техногенных нагрузок на природные ресурсы и окружающую  природную среду в Западной Сибири, а также расчет интегральных показателей данного влияния, следует осуществлять на основании материалов и показателей, получаемых с помощью национального, регионального, муниципального и точечного экологического мониторинга.

4. Развитие и внедрение в практику природопользования и охраны окружающей природной среды принципов и методов эколого-технологической безопасности в Западной Сибири наиболее целесообразно производить путем реализации теории приемлемого риска с учетом экологических особенностей исследуемого региона.

5. При практических расчетах техногенного воздействия на экосистемы Западной Сибири следует выполнить ранжирование отдельных территорий (районов, городов) с использованием комплексных эколого-экономических показателей.

# Глава 2

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - МЕТОДОЛОГИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

2.1 Климат и атмосферный воздух

В пределах  Российской Федерации атмосферные процессы формируются под влиянием общей и местной циркуляции. Общая циркуляция представляет собой совокупность воздушных течений, соизмеримых с большими частями материков  и океанов. В отличие от общей, местные циркуляции зависят от региональных физико-географических факторов и проявляются в виде бризов на побережьях морей, горно-долинных, ледниковых ветров. В некоторых районах происходит наложение местных циркуляционных процессов на общие[11,92].

Над европейской частью страны в нижних слоях тропосферы преобладают юго-западные и южные ветры с повторяемостью до 50 %. Такие же ветры, но с несколько большей повторяемостью (до 60 %) характерны для Западной Сибири. При активном поступлении атлантического воздуха над большей частью страны и в Западной Сибири устанавливается пасмурная, относительно теплая погода, нередко с туманами, снегопадами, моросящими дождями.

Климатическая специфика Западной Сибири определяется наличием широкого спектра природных зон, от которых зависят такие основные характеристики климата, как средние температуры, частота, направление и сила ветров, количество атмосферных осадков и т.д.

Северные территории (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) имеют резко континентальный климат, который характеризуется быстрой сменой погодных условий, особенно в переходный период - от осени к зиме и от весны к лету, а также в течение суток. Суровая и продолжительная зима с устойчивым снежным покровом, короткое и сравнительно теплое лето.

В значительной степени климат формируется циклонической деятельностью, прохождение циклонов зимой вызывает значительные, но кратковременные потепления, усиление ветра, снегопады и метели. Особенно резкие (до плюсовых значений) потепления, интенсивные метели и снегопады вызывает зимой выход южных циклонов.

Летом циклоническая деятельность ослабевает, и территории находятся под воздействием антициклонов, что обуславливает довольно жаркую погоду, хотя влияние северных морей и играет существенную роль в понижении температуры.

Осадки из влаги континентальных воздушных масс атлантического происхождения формируются в процессе циркуляции атлантического воздуха над материком. На долю осадков, образуемых всеми разновидностями воздушных масс атлантического происхождения, приходится на севере Западной Сибири более 50 %, на юге Западной Сибири - до 30-35 %.

В распределении атмосферных осадков зимой определяющим фактором является формирование циклонических процессов на полярных и арктических фронтах. Основное количество атмосферных осадков, выпадающих на обширных сибирских пространствах, обусловлено влиянием арктического фронта, на юго-востоке Западной Сибири доля таких осадков достигает 90 %.

Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Западной Сибири в результате антропогенной деятельности наиболее остро прослеживается в промышленно развитых областях и городах региона. Согласно Государственному докладу «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1999 году» в г.Омске зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ72 ПДК) ацетальдегидом. В перечень городов Российской Федерации с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 1999 г. внесены гг. Барнаул, Бийск, Новокузнецк, Кемерово, Омск, Томск, Тюмень, в которых максимальная концентрация загрязняющих веществ превышала предельно-допустимые концентрации (таблица 27).

Таблица 27

Показатели загрязненности атмосферного воздуха отдельных городов Западной Сибири в 1999 г.

| Город | Загрязняющее вещество | Максимальная концентрация, ПДК |
| --- | --- | --- |
| Барнаул | Диоксид азота, сажа | 28.8 12,7 |
| Кемерово | Сероуглерод, хлористый водород, аммиак | 10.6 12.5 10.9 |
| Новокузнецк | Диоксид азота, сажа, формальдегид | 11.1 12.3 14.1 |
| Омск | Ацетальдегид, хлористый водород, этилбензол, диоксид азота | 72.3 34.4 55.0 15.3 |
| Томск | Формальдегид | 10.1 |
| Тюмень | Оксид углерода | 12.2 |

Значительную часть от валовых выбросов составляют выбросы от автотранспорта в Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Томской областях.

В Республике Алтай актуальна проблема трансграничного переноса опасных химических веществ из пограничной Республики Казахстан. Трансграничному переносу вредных ингредиентов способствует близость г.Усть-Каменогорска (Казахстан) с его химическим заводом, свинцово-цинковым и титано-магниевым комбинатами.

Загрязнение атмосферы в Кемеровской области является следствием чрезвычайно высокой концентрации различных видов производств, на территории области среди более чем 1.5 тыс. предприятий (учтенных источников загрязнения атмосферного воздуха) имеются 21 предприятие черной и цветной металлургии, 137 предприятий добычи и переработки угля, 9 объектов теплоэнергетики, 14 предприятий химической промышленности, 81 предприятие машиностроения и металлообработки, 222 предприятия стройиндустрии, 314 предприятий железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Автомобильный транспорт в Новосибирской области загрязняет воздух соединениями свинца из-за массового применения неэтилированного бензина, вклад автотранспорта по отдельным городам составляет: в Новосибирске - 57.4 %, Искитиме - 56.1 %, Куйбышеве - 43.4 %, Бердске - 38.5 %.

В части охраны от техногенного загрязнения атмосферного воздуха в Западно-Сибирском регионе в контексте устойчивого развития следует, по нашему мнению, исходить из следующих положений:

- минимизация выбросов за счет изменения технологических  процессов на предприятиях различных видов производств и совершенствования оборудования пылегазоулавливающих систем;

- перевод автомобильного транспорта на экологически чистые виды топлива;

- оптимизация дорожно-транспортной инфраструктуры на основе внедрения принципов экологической безопасности;

- совершенствование экономического механизма природопользования в части взимания платы за использование индивидуального автомобильного транспорта и специальной техники;

- введение «жестких» экологических нормативов и стандартов, обеспечивающих качество атмосферного воздуха и сохранение озонового слоя Земли, предотвращающих возникновение в регионе негативных климатических явлений.

2.2 Водные ресурсы и водохозяйственная ситуация

Водные ресурсы Западной Сибири, в основном, находятся в бассейне р.Оби и ее притоков. Южная граница бассейна проходит по истокам рек Тобола и Ишима, горным хребтам Монгольского Алатау и Кузнецкого Алатау. Восточной границей служит водораздел между притоками Оби и Енисея. На севере Сибирские Увалы разделяют истоки правобережных притоков Оби и рек, непосредственно впадающих в Карское море. Западная граница проходит по водораздельным хребтам Урала.

В Российской Федерации бассейн Оби делится на равнинную часть, совпадающую с Западно-Сибирской низменностью, и Алтайскую горную область. На территории бассейна Оби расположены Омская, Новосибирская, Кемеровская, Томская, Тюменская области, Алтайский край, Республика Алтай, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Формирование стока в бассейне Оби определяется структурой водного баланса территории с разнообразными природными условиями, где основной приходной статьей являются атмосферные осадки. Их наибольшее количество (1500 мм и выше) выпадает в верховьях Оби, приуроченных к горным системам Алтая. Второй максимум осадков (700-800 мм) приходится на северо-восточные склоны Урала. Наименьшее количество годовых осадков (300 мм) отмечается на юге равнинной части [93].

Испарение является главной расходной статьей водного баланса в регионе, его величина зависит от увлажнения и теплообеспеченности территории. В наибольшей степени обеспечена теплом южная часть водосбора  Иртыша, где максимально возможное испарение достигает 700-800 мм. По мере продвижения к северу значения максимально возможного испарения уменьшаются до 650 мм (в районе гг.Томска и Тобольска) и 450 мм (в устье Оби).

Общее количество  ресурсов поверхностных вод в бассейне р.Оби соответствует среднегодовому расходу в створе г.Салехарда и по различным оценкам эти  показатели находятся в пределах 12200-12500 м3/с. Объем стока при указанных значениях расходов составляет 385-394 км3/год, достигая в устье 402 км3. В год 75 %-й обеспеченности водные ресурсы снижаются до 89 %, а при 95 %-й обеспеченности - до 76 % от среднемноголетней величины.

На территории Республики Алтай объем запасов речных вод составляет около 20 км3 в год. Приток с сопредельных территорий отсутствует, поэтому весь речной сток формируется за счет местных ресурсов. Здесь расположено самое крупное озеро Алтая - Телецкое. Площадь поверхности озера составляет 223 кв.км, длина - 78 км, ширина - более 3 км, в нем сосредоточено 40 км3 воды, что в два раза больше объема речного стока. Вода пресная, обогащенная кислородом, прозрачность достигает 6 - 13 м. Преобладающие глубины - до 200 м,  максимальная - 325 м. В Телецкое озеро впадает более 70 притоков, а вытекает одна река Бия.

В Алтайском крае в средний по водности год речной сток составляет около 50 км3, в годы 75%-й и 95%-й обеспеченности его объем снижается соответственно до 43 км3 и 33.5 км3. По территории края протекает 9700 рек (в основном на востоке и юго-востоке), восемь из них протяженностью свыше 200 км. Кроме рек насчитывается около 11 тыс.озер, из которых 230 имеют площадь более 1 кв.км. Основное количество озер (суммарный площадью 1500 - 2000 кв.км) сосредоточено в Кулундинской степи, многие озера бессточные, вода в них сильно минерализована.

Речные воды Алтайского края относятся к гидрокарбонатному классу с минерализацией 100 - 300 мг/л. Вследствие антропогенного воздействия многие водотоки (Обь, Чумыш, Чарыш, Барнаулка) загрязнены нефтепродуктами (3-12 ПДК), фенолами (2-6 ПДК), аммонийным азотом (3-11 ПДК), легкоокисляемыми органическими и взвешенными веществами (до 4 ПДК).

Наиболее загрязненным водным объектом края является река Алей, принимающая хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды гг.Рубцовска, Горняка, Змеиногорска. Содержание нефтепродуктов в речной воде составляет 0.6-1.6 мг/л (до 5 ПДК), железа - 1.0-1.7 мг/л (до 5 ПДК), фенолов - 0.008 мг/л (8ПДК).

В Новосибирскую область за счет стока Оби поступает 51 км3/год речных вод, объем местных водных ресурсов незначителен - 8.1 км3, здесь насчитывается свыше 2500 озер с общей площадью водной поверхности около 5000 кв.км.

Таблица 28

Водные ресурсы Обь-Иртышского бассейна в Западной Сибири

| Субъекты Российской Федерации | Объем годового притока |  |  | Сток, формирующийся на территории, км3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средний | обеспеченность |  | средний | обеспеченность |  |
|  |  | 75 % | 95 % |  | 75 % | 95 % |
| Алтайский край и Республика Алтай | 0.94 | 0.78 | 0.61 | 48.9 | 42.4 | 32.9 |
| Новосибирская область | 51.0 | 44.2 | 34.2 | 8.1 | 6.0 | 4.1 |
| Кемеровская область | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 37.4 | 31.4 | 24.9 |
| Томская область | 113.0 | 96.9 | 95.8 | 72.2 | - | - |
| Тюменская область | 249.0 | 206.0 | 164.0 | 141.0 | - | - |
| Омская область | 32.5 | 24.9 | 18.5 | 6.3 | 4.49 | 2.97 |

Большинство рек и озер Новосибирской области характеризуется высоким уровнем загрязнения фенолами, нефтепродуктами, азотом аммонийным и нитритным. В р.Оби и Новосибирском водохранилище величина ИЗВ находится в пределах 1-3.26, а вода по степени загрязнения относится к III-IV классам качества.

Кемеровская область почти полностью занимает бассейн р.Томи - одного из крупных притоков Оби. В основном водные ресурсы формируются за счет местного стока, приток с сопредельных территорий незначителен - всего 7.2 %. Общее количество рек длиной до 10 км составляет 20461 (протяженность 56017 км), длиною более  10 км - 905 (20461 км). Кроме рек в Кемеровской области насчитывается 430 водохранилищ, озер и прудов.

Основная водная магистраль - река Томь - берет начало на западном склоне Абаканского хребта, в верхней и горной части имеет густую сеть притоков. В естественном состоянии воды р.Томи относятся к гидрокарбонатному классу с минерализацией 100-200 мг/л. Ввиду того, что в бассейне Томи сбрасываются сточные воды от предприятий металлургической, угольной, химической и других отраслей промышленности, речные воды загрязнены нефтепродуктами, фенолами, солями тяжелых металлов, органическими веществами, концентрация перечисленных ингредиентов находится на уровне 4-8 ПДК.

В среднем течении Оби располагается Томская область, где объем местного стока оценивается водохозяйственными органами в 72 км3,  а общее количество водных ресурсов - 185 км3/год. Степень экологического состояния водоемов Томской области характеризуется как напряженная (таблица 26).

В южной части области источниками загрязнения являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, на севере - нефтедобывающий комплекс.

Экосистемы значительного количества бассейнов рек Западной Сибири испытывали длительное техногенное воздействие, что особенно хорошо прослеживается на р.Томь. Еще в 20-30-е годы ХХ-го столетия видовой состав ее гидробионтов свидетельствовал  о благоприятном экологическом состоянии водного объекта. Годовой вылов рыбы достигал 4-5 тыс.ц, приустьевой участок обеспечивал воспроизводство 15 тыс.т сиговых рыб.

С середины 30-х годов вследствие интенсивного загрязнения сточными водами от промышленных предприятий Кузбасса р.Томь начала утрачивать сове рыбопромысловое значение. К середине 50-60-х годов рыбный промысел стал базироваться исключительно на частиковых рыбах, вылов которых не превышал 0.4-0.5 тыс.центнеров [Байковский].

Добыча песчано-гравийной смеси для целей капитального строительства в русловых месторождениях, которая началась с середины 50-х годов, и затем достигшая в 1980-1985 гг. объемов в 6-7 млн.куб.м/год оказала как прямое, так и косвенное воздействие на экосистему р.Томи. По оценкам специалистов-биологов, в шлейфе мутности работающего земснаряда гибнут личинки рыб, сокращается биомасса зоопланктона на 30-60 %, уменьшается численность донных беспозвоночных, происходит потеря нерестовых площадей, ухудшаются условия нагула ряда видов рыб из-за сокращения залитых участков поймы.

Таблица 29

Показатели экологического состояния водоемов Томской области

| Реки Томской | Концентрация загрязнений в воде, мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| области | фенолы | нефтепродукты | ХПК | Железо общее |
| Томь | 0.012 | 1.21 | 21.7 | 0.92 |
| Чулым | 0.003 | 1.4 | 19.8 | 1.23 |
| Кия | 0.002 | 0.94 | 13.6 | 0.44 |
| Икса | 0.027 | 1.19 | 113.5 | 1.27 |

Наибольшее количество водных ресурсов Обского бассейна приходится на долю Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и частично Ямало-Ненецкого автономного округа. Поверхностные воды в значительной мере загрязнены продуктами хозяйственной деятельности, в том числе и стоками с сопредельных территорий Курганской, Свердловской областей и Казахстана. В речных водах фиксируются концентрации меди, железа, фенола, нефтепродуктов на уровне 14-41 ПДК.

Омская область занимает южную зону Обского бассейна, общие запасы воды составляют 38.8 км3. Основной сток от Иртыша и его притоков стабильно загрязнены нефтепродуктами, медью, железом. На малых реках уровень загрязнения по измеряемым ингредиентам находится в пределах 13-54 ПДК.

Следует сказать, что в Западной Сибири можно выделить две гидрологические области подземных вод, которые находятся в пределах водосборной территории Оби (таблица 30), обладающие значительными прогнозными ресурсами.

Таблица 30

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в Западной Сибири

| Субъекты Российской | Прогнозные эксплуатационные ресурсы |  |
| --- | --- | --- |
| Федерации | тыс.м3/сут | млн. м3/год |
| Алтайский край и Республика Алтай | 6990 | 2551 |
| Новосибирская область | 21125 | 7711 |
| Кемеровская область | 5238 | 1912 |
| Томская область | 49599 | 18104 |
| Тюменская область | 14275 | 5210 |
| Омская область | 1771 | 646 |

Из всех субъектов Российской Федерации, расположенных в бассейне р.Оби, наиболее обеспечена подземными водными ресурсами Томская область. Основная часть запасов пластовых вод (64 %) приходится на неоген-четвертичный комплекс. Воды имеют гидрокарбонатный, преимущественно кальциевый состав с минерализацией не более 100-300 мг/л. Значительные запасы сосредоточены в меловых породах, где находятся высококачественные пресные воды. В районе г.Томска в подземных водах на протяжении многих лет наблюдается повышенное содержание ионов хлора, аммония, натрия, калия, превышены предельно-допустимые концентрации по барию, брому, марганцу, алюминию.

Благоприятные условия для организации водоснабжения из подземных источников наблюдаются в Новосибирской, Томской, частично в Кемеровской областях и Алтайском крае. В Омской области решение этой задачи затруднено из-за малой водообильности и повышенной минерализации подземных вод.

Районы Среднего Приобья могут быть обеспечены за счет водоносных горизонтов палеоген-четвертичных отложений. Из крупных городов Западной Сибири только гг.Барнаул, Томск, Бийск и Новокузнецк обеспечиваются подземными водами, остальные населенные пункты используют поверхностные воды. Питьевое водоснабжение территорий, где расположены предприятия нефтегазодобычи, практически повсеместно может быть организовано с использованием подземных вод, хотя зачастую они имеют повышенное содержание железа и повышенную цветность из-за присутствия в них гуминовых кислот[92,93,94].

В сфере водопользования в Западной Сибири гармонизация природоресурсной и эколого-технологической политики в контексте устойчивого развития будет развиваться по следующим направлениям:

- постоянная минимизация вредных техногенных воздействий на водные объекты на основе изменения технологических процессов и внедрения гибкой системы экологических показателей;

- повышение надежности трубопроводного транспорта;

- развитие эколого-экономических отношений, включая платность водопользования, самофинансирование водоохранных мероприятий и проектов;

- совершенствование системы управления водным хозяйством с учетом создания механизма устойчивого водоснабжения в регионе.

2.3 Недропользование и минеральные ресурсы

Созданная в настоящее время в стране минерально-сырьевая база играет значительную роль в мировом энергетическом процессе. Даже  в условиях экономического кризиса и спада добычи полезных ископаемых из недр России ежегодно извлекается 8-12 % нефти, 27-30 % газа, 5-8 % угля, 8-10 % товарных железных руд, 22-25 % никеля и кобальта, значительная часть других цветных и редких металлов, золота, серебра, платиноидов и платины, алмазов, до 60 % апатитов, добываемых мировым сообществом. По разведанным запасам нефти Россия входит в число ведущих нефтедобывающих стран, в ее недрах сосредоточено 12-13 % мировых запасов нефти.

Западная Сибирь, с точки зрения топливно-энергетических ресурсов, является особо важным экономическим районом Российской Федерации, поскольку на ее территории находится, по оценкам МПР России, 68.7 % нефти и конденсата, 78 % газа и 46.1 % угля от разведанных запасов в стране. Основные запасы нефти и газа сосредоточены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Большая часть прироста разведанных запасов нефти и конденсата получена в Западной Сибири (таблица 31)

Таблица 31

Прирост разведанных запасов нефти с конденсатом в 1991-1998 гг.

|  | Прирост запасов категории А+В+С1, млн. т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 г. | 1993 г. | 1995 г. | 1997 г. | 1998 г. |
| Российская Федерация в том числе: | 930.7 | 442.4 | 155.4 | 384.6 | 213.4 |
| Западная Сибирь | 687.5 | 235.9 | 107.5 | 221.3 | 165.9 |
| Восточная Сибирь | 38.2 | 24.5 | 1.1 | - | - |
| Дальний Восток | 13.9 | 4.4 | 0.3 | - | 0.1 |

Основной прирост разведанных запасов газа в 1998 г. получен на месторождениях в Западной Сибири (таблица 32)

Таблица 32

Прирост разведанных запасов природного газа в 1991-1998 гг.

|  | Прирост запасов категории А+В+С1, млрд.куб.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 г. | 1993 г. | 1995 г. | 1997 г. | 1998 г. |
| Российская Федерация в том числе: | 1741.2 | 824.3 | 188.3 | 399.2 | 279.9 |
| Западная Сибирь | 1031.6 | 529.1 | 80.4 | 391.3 | 242.5 |
| Восточная Сибирь | 93.5 | 59.0 | - | 4.8 | 21.4 |
| Дальний Восток | 63.8 | 30.8 | 3.9 | 0.5 | - |

В Западной Сибири доля разведанных запасов железных руд составляет 3.2 %, а марганцевых руд - 66.5 % от разведанных общероссийских запасов. Геологические предпосылки развития минерально-сырьевой базы хрома оцениваются достаточно высоко, в настоящее время выявлен и изучен хромоворудный район Рай-Изский в Ямало-Ненецком автономном округе, имеются предпосылки по созданию предприятий по добыче хромовых руд в Кемеровской области. Значительное количество активных запасов свинца сосредоточено в Алтайском крае (месторождение Степное), запасов титана в Омской области (Тарское) и Томской области (Туганское).

Реализация минерально-сырьевого потенциала страны и Западной Сибири связана с целым рядом проблем, как:

- острый дефицит отдельных видов минерального сырья (марганцевые и хромовые руды, титан и другие);

- нерентабельность освоения значительного числа разведанных месторождений при их  переоценке по критериям рыночной экономики;

- неконкурентоспособность значительного количества месторождений минерального сырья, особенно руд черных, цветных и редких металлов;

- неблагоприятное географическое расположение разведанных месторождений минерального сырья, что требует для их освоения крупных капитальных вложений;

- некомплексность использования минерального сырья при его добыче и переработке.

Напряженная ситуация с минерально-сырьевой базой, особенно в отношении запасов нефти и газа Западной Сибири, сложилась из-за интенсивной отработки разведанных запасов полезных ископаемых и снижения темпов их воспроизводства.

Важнейшим элементом устойчивости функционирования минерально-сырьевого комплекса является сбалансированное соотношение между уровнями добычи и приростами запасов полезных ископаемых. Прирост разведанных запасов нефти с конденсатом в стране в 1998 г. (по сравнению с 1997 г.) уменьшился и составил 213.4 млн.т, что компенсировало лишь часть объемов добычи. Такое положение наблюдается и в Западной Сибири: прирост запасов  отстает от объемов добычи.

Прирост разведанных запасов газа в 1998 г. в целом по России составил 279.9 млрд.куб.м, сократившись по сравнению с 1997 г. на 30.0 %. Основной прирост запасов газа получен в Западной Сибири – 242.5 млрд.куб.м (86.6 % от общероссийского)[85].

В горнопромышленном комплексе Западной Сибири остается нерешенным целый комплекс проблем, затрагивающих вопросы экологической безопасности. Практически никто не несет ответственности за технологическое и экологическое состояние брошенных шахт и карьеров, где продолжаются процессы изменения земной поверхности. По-прежнему остается в неудовлетворительном состоянии эксплуатационный фонд нефтяных скважин, на предприятиях Западной Сибири их простаивает до 40 %.

Не сокращается «бесхозный фонд» законсервированных и ликвидированных скважин, только в Ямало-Ненецком автономном округе имеется 50 таких скважин.

Особую тревогу в части экологической безопасности вызывает состояние газопроводов в Тюменской области.

В 1998 г. потери попутного газа в Российской Федерации составили 6087 млн.куб.м, в том числе в Западной Сибири - 5913 млн.куб.м. Если на старых месторождениях уровень использования попутного газа превышает 90 %, то на вновь вводимых в эксплуатацию достигает только 30 %. Ввод 120 месторождений в Западной Сибири без строительства мощностей по сбору и использованию нефтяного газа может ухудшить экологическую ситуацию в регионе. При добыче нефти в факелах сжигается до 6.8 млрд.куб.м попутного нефтяного газа.

При разведке и добыче нефти и газа велик риск экологических аварий и катастроф, сопровождающихся выбросами и разливами нефти, пожарами на нефтяных и газовых скважинах, разрывами трубопроводов. На месторождениях Западной Сибири проложено 100 тыс.км промысловых трубопроводов, из которых 30 % имеют 30-летний срок службы, но ежегодно заменяется не более 2 % трубопроводов вместо 10 %, предусмотренных нормативами.

Актуальной остается проблема рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых.

Природоохранная деятельность при осуществлении геологоразведочных и горнодобывающих работ регулируется нормативно-правовыми актами и экономическими механизмами. Однако, поскольку уровень финансирования природоохранных мероприятий в добывающей промышленности не превышает нескольких процентов от средств, необходимых для компенсации нанесенного ущерба, эффективность природоохранной деятельности в недропользовании остается невысокой[10,98].

Гармонизация недропользования и системы эколого-технологической безопасности в Западной Сибири в контексте устойчивого развития может происходить при решении следующих задач:

- совершенствование законодательной базы, как на федеральном, так и на региональном уровне;

- оптимизация лицензионных соглашений и контроль за их выполнением;

- создание современной нормативной документации в области охраны и использования недр;

- повышение устойчивости и надежности магистральных нефте- и газопроводов;

- развитие системы геоэкологического контроля, ревизия предложений по списанию запасов или отнесению их к разряду трудноизвлекаемых;

- разработка региональной программы ввода в освоение месторождений и участков недр на основе системы лицензирования.

2.4 Лесные ресурсы, растительный и животный мир

Лесные ресурсы Западной Сибири служат постоянной и возобновляемой базой лесной и лесоперерабатывающей промышленности. Кроме того, леса выполняют ряд экологических функций, таких как регулирование и очистка водного стока, сохранение и повышение плодородия почв, насыщение атмосферы кислородом и очистка воздушного бассейна от загрязнения, сохранение биоразнообразия, обеспечение рекреационных потребностей населения. Растительный мир западносибирских лесов является уникальным поставщиком дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, ценных видов лекарственных трав и специфического технического сырья для различных отраслей промышленности[103,111].

По обеспеченности лесами наша страна занимает первое место в мире, обладая примерно одной пятой мировых лесонасаждений и запасов древесины, а в отношении бореальных и умеренных лесов является монополистом - 2/3 мирового запаса. Характеристика лесопокрытых площадей и запасов древесины лесного фонда Российской Федерации и Западной Сибири приведены в таблице 33.

Таблица 33

Характеристика лесопокрытых площадей и запасов древесины лесного фонда Российской Федерации и Западной Сибири

|  | Покрытая лесом площадь |  | Общий запас древесины, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.га | % лесистости | млн.куб.м |
| Российская Федерация | 769785 | 45.3 | 81 334 |
| Западная Сибирь | 91192 | 37.3 | 10934 |
| Республика Алтай | 3933 | 42.4 | 739 |
| Алтайский край | 3562 | 21.3 | 511 |
| Кемеровская область | 5589 | 58.7 | 660 |
| Новосибирская область | 4548 | 26.1 | 507 |
| Омская область | 4462 | 31.7 | 573 |
| Томская область | 18652 | 59.4 | 2742 |
| Тюменская область | 6493 | 40.7 | 828 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 27687 | 52.0 | 3183 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 16268 | 21.1 | 1191 |

Растения в Западной Сибири являются важнейшим источником возобновляемых природных ресурсов. Таежная зона характеризуется чередованием лесных, болотных и луговых фитоценозов. Основу древесной растительности таежных ландшафтов составляют хвойные виды деревьев. Доминирующая роль отдельных хвойных пород в составе древостоев меняется в зависимости от почвенно-климатических условий, гидрологического режима и широтного положения таежных лесов.

Растительность северной тайги представлена преимущественно лиственнично-сосновыми и темнохвойно-лиственничными лесами с участками редкостойных пород заболоченных лесов и кустарничково-сфагновых болот.

Своеобразна растительность поймы р.Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, где широко развиты заболоченные луга, древесная растительность занимает менее 5 % площади пойменных угодий. К наиболее распространенным луговым формациям относятся осоко-вейниковая, мятликовая, хвощовая и канареечковая.

Как в Российской Федерации, так и Западной Сибири, площадь покрытых лесом земель стабильно растет, прежде всего, за счет перевода молодняков в категорию покрытых лесом земель и в связи с повсеместным снижением площадей сплошных рубок главного пользования. Согласно данным природоресурсных и природоохранных органов  среди причин, вследствие которых произошли изменения площадей лесного фонда, можно назвать следующие:

- отнесение ряда насаждений на землях лесного фонда, согласно положениям Лесного кодекса, к древесно-кустарниковой растительности;

- уточнения с землеустроительными службами границ при проведении учета лесного фонда и приемки земель в лесной фонд;

- принятие в лесной фонд земель из госземзапаса.

Гибель лесных насаждений в середине 90-х годов происходила в основном из-за лесных пожаров, болезней леса и вредных насекомых. В меньшей степени на гибель леса влияли антропогенные факторы, дикие животные и неблагоприятные погодные условия.

По отчетам Лесного департамента России, в 1910-1914 гг. в стране возникало в среднем 23 пожара в расчете на 1 млн.га, при средней площади пожара 1300 га. По усредненным данным, за последние 5 лет возникает 28 пожаров в расчете на 1 млн.га охраняемой территории, при средней площади одного пожара 65 га.

В лесном фонде Российской Федерации в 1999 г. было зарегистрировано свыше 36 тыс.  лесных пожаров. Нанесенный ущерб от лесных пожаров составил 1.66 млрд.рублей, при этом  уничтожено 21.9 млн.куб.м древесины на корню, погибло 82.4 тыс.га молодняков. В Западной Сибири наибольшее количество пожаров возникало в Алтайском крае, в Восточной Сибири – в Красноярском крае и Читинской области.

Анализ горимости лесов показывает, что в основном лесные пожары возникают по вине населения (около 81 % случаев). Усыхание  древостоев происходит от поражений вредителями и болезнями леса (таблица 34).

Таблица 34

Отдельные субъекты Российской Федерации наибольшего распространения площадей поражения лесов

| Виды поражений и вредители леса | Субъекты Федерации |
| --- | --- |
| Сибирский шелкопряд | Республика Алтай, Новосибирская область |
| Сосновая пяденица | Республика Алтай |
| Звездчатый ткач-пилильщик | Республика Алтай |
| Болезни леса | Кемеровская область |
| Пожары | Республика Алтай, Алтайский край |

Наибольшие площади очагов сибирского шелкопряда отмечены в лесах Алтайского края (18.2 тыс.га), Республики Алтай (13.8 тыс.га), Новосибирской области (2.5 тыс.га), непарного шелкопряда - в лесах Тюменской области (39.4 тыс.га).

Значительные по площади очаги сосновой пяденицы наблюдаются на территории Алтайского края (12.4 тыс.га), на территории Кемеровской области находятся 488.1 тыс.га очагов рака пихты.

Особое значение для повседневной жизни местного населения в Западной Сибири, сильно зависящего от леса, имеют второстепенные лесные материалы (заготовка пней, луба, коры, бересты, пихтовой, еловой и сосновой лапки), побочные лесные пользования (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка и сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод, орехов).

Первичная продуктивность - запасы растительной массы и ее ежегодная продукция - являются интегральными показателями состояния экосистем. Изменение запаса живой фитомассы носит, в основном, зональную закономерность. Максимальные запасы (более 200 т/га) свойственны лесным регионам. В то же время в областях с сильной заболоченностью и близким залеганием вечной мерзлоты этот показатель снижается и на арктических архипелагах доходит до 1.6 т/га[80].

В последние годы наиболее резко увеличились масштабы деградации тундровой растительности в связи с интенсивным освоением природных ресурсов Арктики. Большую тревогу у специалистов в области экологии и природопользования вызывает современное состояние растительного покрова болот. В Новосибирской области из растительных сообществ болот наибольшее значение для сбора ягод имеют клюквенники, брусничники и голубичники. Урожайность клюквенников колеблется в пределах 90-160 кг/га, брусничников и голубичников  до 280-390 кг/га.

Большое значение в Западной Сибири традиционно придавалось охоте и охотничьему хозяйству. В целом ряде местностей для многих местных жителей охота служит средством основного или дополнительного заработка, а для жителей некоторых районов Крайнего Севера остается жизненно важным делом. Отечественный и зарубежный опыт говорит  о том, что охота, как неотъемлемая часть рационального природопользования, была и остается единственным средством регулирования численности диких животных.

На территории Западной Сибири обитают такие основные виды охотничьих животных, как лось (свыше 99 тыс. особей), кабан (свыше 3800), косуля (свыше 100 тыс.), медведь (12700). Весьма распространена кабарга в Алтайском крае (1.5 тыс.) и Республике Алтай (0.2 тыс.). Регион является одним из основных в стране районов добычи водоплавающих и тетеревиных птиц: уток, гусей, тетеревов, глухарей, рябчиков, белых куропаток.

Долгосрочный прогноз численности охотничьих животных, основанный на закономерностях многолетних колебаний продуктивности биоценозов, показывает, что относительная стабилизация наступит в 2007-2011 гг., а в конце 2010-2020 гг. вновь ожидается резкое сокращение численности многих ценных видов охотничьих животных.

По оценкам специалистов природоресурсных и природоохранных министерств и ведомств в Западной Сибири наблюдается некоторое увеличение рыбных запасов, в основном за счет мелкочастиковых рыб (щука, язь, плотва, ерш). Высокая водность в конце 90-х годов положительно сказалась на условиях нагула и воспроизводства запасов некоторых видов рыб в Обь-Иртышском бассейне. В то же время на формировании запасов негативно отражается загрязнение водоемов, прежде всего нефтепродуктами. На запасы осетра губительно влияет массовое браконьерство в Обской губе. В настоящее время осетр занесен в Красную книгу Российской Федерации в связи с резким сокращением численности осетрового стада. Промысловые запасы стерляди снижаются. Наметилась тенденция к увеличению уловов и запасов муксуна, что объясняется рыбоводными работами (ежегодно в р.Обь выпускается 1.5-4.2 млн. экземпляров жизнестойкой молоди). Недоиспользуются запасы ряпушки в Обской губе, объем ее добычи определяется, в основном, организационными причинами.

Политика гармонизации в области растительного, животного мира и охраны окружающей среды в контексте устойчивого развития в Западной Сибири, по нашему мнению, может сводиться к следующим положениям:

- оптимизация технологии лесопользования и реализация мер по лесовосстановлению, предотвращению гибели лесных культур от пожаров и вредителей леса;

- организация и ведение лесопатологического мониторинга за состоянием лесов, выявление патологических изменений в лесу, оценка и прогноз перспективного развития ситуации;

- развитие арендных отношений в лесопользовании, вовлечение лесосырьевого потенциала в промышленное производство через механизмы рыночной экономики;

- сохранение биоразнообразия растительного и животного мира;

- охрана естественных условий обитания диких животных и водных видов биоресурсов;

- совершенствование системы экологического контроля за состоянием и использованием объектов растительного и животного мира.

2.5 Землепользование и качество почв. Проблемы отходов и загрязнения земель.

В природопользовании под земельными ресурсами обычно понимаются определенные площади суши с различными ландшафтами, почвами и климатическими условиями.

В общей структуре земельных ресурсов важнейшим компонентом окружающей природной среды и центральным связующим звеном биосферы, обладающим способностью преобразования и накопления солнечной энергии, плодородием, служащим основным источником получения продуктов питания и базой социально-экономического развития, являются почвы. Сохранение природных свойств почв, поддержание и восстановление их плодородия, контроль за качественным состоянием, проведение масштабных мероприятий по их использованию и охране является основными задачами государства.

Осуществляемые в Российской Федерации экономические преобразования отражаются и на динамике структуры земельного фонда, не приводят к улучшению использования земель, снижению неблагоприятных антропогенных воздействий  на почвенный покров (таблица 35).

Таблица 35

Динамика структуры земельного фонда Российской Федерации (млн.га)

по состоянию на 1 января 2000 г.

| Категории земель | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственных предприятий | 670.1 | 662.2 | 642.4 | 642.4 |
| Земли, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельскохозяйственных органов власти | 38.2 | 38.6 | 20.9 | 18.6 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, информатики, энергетики, оборонного и иного назначения | 18.2 | 18.3 | 17.6 | 17.4 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 29.8 | 32.5 | 31.7 | 31.7 |
| Земли лесного фонда | 825.6 | 828.4 | 1046.3 | 1059.8 |
| Земли водного фонда | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 27.8 |
| Земли запаса | 108.5 | 110.4 | 118.5 | 114.4 |
| Всего федеральных земель | 1709.8 | 1709.8 | 1709.8 | 1709.8 |

Негативные процессы на землях имеют региональную специфику в Западной Сибири: от деградации оленьих пастбищ до подтопления, засоления, резкого снижения плодородия почв, эрозии и загрязнения.

В значительной мере подвергаются подтоплению городские земли Новосибирска, Томска, Тюмени. Опустынивание наиболее проявляется в зоне недостаточного увлажнения на части территории Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей[7].

Эколого-токсикологическая оценка почв сельскохозяйственных угодий на содержание тяжелых металлов, остаточных количеств пестицидов, нитратов и других токсикантов в 1997 г. была проведена Минсельхозпродом России на площади 41.0 млн.га, в том числе на тяжелые металлы - на площади 29.5 млн.га. Значительные массивы почв с содержанием тяжелых металлов и мышьяка выше ПДК (ОДК) выявлены в Кемеровской области.

Таблица 36

Структура сельскохозяйственных земель в пользовании сельскохозяйственных предприятий, организаций и граждан (без земель личного пользования) по состоянию на 1998 год (по отчету Госкомзема России)

млн.га

|  | Сельхоз. | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионы | угодья, | пашня |  | залежи | сенокосы | пастбища |
|  | млн.га | млн.га | % |  |  |  |
| Российская Федерация | 178.57 | 117.79 | 100 | 2.02 | 14.03 | 44.26 |
| Западная Сибирь | 28.95 | 17.81 | 15.1 | 0.29 | 4.57 | 6.29 |
| Восточная Сибирь | 18.22 | 7.30 | 6.2 | 0.93 | 1.75 | 8.22 |
| Дальний Восток | 4.59 | 2.42 | 2.1 | 0.086 | 1.00 | 1.09 |

По данным Госкомзема России на начало 1999 г. в субъектах Федерации Западной Сибири сельскохозяйственные угодья распределены по землепользователям (таблица 37).

Таблица 37

#### Структура сельхозугодий в отдельных субъектах Федерации

Западной Сибири

млн.га

| Субъект Федерации | Земли, | #### В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | используемые для сельхозпроизводства | сельхозпредприятия и организа-ции | крестьянские (фермерские) хозяйства | в личном пользовании граждан |
| Западная Сибирь | 31728.2 | 26015.5 | 2389.7 | 1325.5 |
| Республика Алтай | 1280.6 | 1134.7 | 85.8 | 6.9 |
| Алтайский край | 9323 | 8229 | 881.2 | 191.5 |
| Кемеровская область | 2378.7 | 1743.5 | 107.3 | 94.3 |
| Новосибирская область | 7779.0 | 6651.4 | 315.5 | 120.8 |
| Омская область | 6410.9 | 5087.0 | 638.9 | 106.2 |
| Томская область | 1181.9 | 852.8 | 49.2 | 43.5 |
| Тюменская область | 3374.1 | 2217.1 | 311.8 | 762.3 |
| в том числе Ханты-Мансийский автономный округ | 318.4 | 126.6 | 20.6 | 88.8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 47.2 | 45.0 | 0.3 | 1.4 |

В Западной Сибири 40.1 % пашни и 8.9 % пастбищ подвержено эрозии, в том числе 11.9 % и 2.2 % соответственно средне и сильно, 4.9 % площадей сенокосов подвержено эрозии.

Таблица 38

#### Регионы Российской Федерации с наибольшей

деградацией земельных  ресурсов

| Вид деградации земель | Регион |
| --- | --- |
| Зарастание кустарником и мелколесьем | Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский, Центральный, Поволжский районы |
| Закочкаренность сенокосов и пастбищ | Восточно-Сибирский, Западно-Сибирский, Дальневосточный, Центральный, Поволжский районы |
| Засоление | Западно-Сибирский, Северо-Кавказский |

Пыльные бури, как наиболее сильное проявление ветровой эрозии, возникают  в регионе свыше 30 раз в году, в результате чего потери плодородного слоя в несколько раз превышают допустимые нормы. По оценке Минсельхозпрода России сохранение существующих тенденций в изменении свойств и плодородия почв под влиянием эрозии может привести к тому, что к 2010 году площади эродированных почв возрастут не менее чем на 20 - 25 % по сравнению с современным уровнем. В результате потенциальное плодородие за счет дальнейшего развития эрозии снизится примерно на 7-8 %.

Острой проблемой остается вопрос борьбы с нефтяными загрязнениями земель. По данным Госгортехнадзора России, в 1995-1997 гг. на месторождениях Западной Сибири произошло до 40 тыс. аварий со значительными разливами нефти и попаданием ее в водоемы и на заболоченные территории, что осложняло ее сбор и утилизацию. Например, в результате аварии на нефтепроводе «ЦПС-Октябрьский», принадлежащем НГДУ «Мамонтовнефть», 660 т нефти попало в р.Большой Балык, причем было замазучено 3.5 га земель. Загрязнение почв нефтью в местах, связанных с ее добычей, переработкой, транспортировкой и распределением, превышает фоновое в десятки раз.

Хозяйственная деятельность в регионе, особенно в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, сориентирована в основном на добычу углеводородов и освоение лесных ресурсов, соответственным образом складывается и землепользование. Во времена интенсивного развития нефтегазодобывающей отрасли ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе для нужд промышленного строительства отводилось 20-30 тыс.га земель, в настоящее время для строительства нефтепромысловых объектов изъято и предоставлено в постоянное пользование 86 тыс.га, во временное - 52 тыс.га земель.

Остается напряженной ситуация с «бесхозными» скважинами, пробуренными геологоразведочными предприятиями и не стоящими на балансе ни в одной из организаций, ведущих хозяйственную деятельность. Госгортехнадзором России в Западной Сибири учтено 3587 таких скважин, многие из которых находятся под давлением и с другими признаками проявления нефти и газа.

Специфической особенностью северных территорий региона является их пониженная устойчивость к техногенным воздействиям, слабая утилизация загрязнителей  из-за низкой способности природных экосистем к самоочищению. Формы экологических реакций на техногенный пресс в нефтедобывающих районах и глубина возникающих изменений территориально дифференцированы местными ландшафтно-геохимическими условиями. В результате одни и те же техногенные вещества ведут себя неодинаково, в одних природных средах они инертны, в других  подвергаются активным изменениям, вплоть до полной деструкции.

Длительность процессов разложения нефти во многом определяется энергетическим потенциалом территории, влажностью и механическим составом субстратов. В ландшафтах Ханты-Мансийского автономного округа отмечается длительная сохранность углеводородов во всех природных компонентах. По экспериментальным данным, в подзолистых почвах за 12 месяцев закрепляется около 10-15 % внесенного загрязнителя. Потенциальная нефтеемкость почв определяется внутренними свойствами депонирующих компонентов и внешними характеристиками ландшафтов[75,96].

Экологические последствия попадания нефти в природную среду определяются ее компонентным составом. Легкие фракции нефти оказывают токсичное воздействие на живые организмы, в том числе и на микробные сообщества. Твердые метановые углеводороды интенсивно мешают свободному влаго- и воздухообмену почв, усиливают восстановительные процессы. Ароматические углеводороды крайне отрицательно воздействуют на водную растительность, угнетают высшие наземные растения. Смолисто-асфальтовые компоненты приводят к изменению водно-физических свойств почв и грунтов - определяют появление гидрофобности, они также связаны со многими токсичными микроэлементами, что усиливает их негативное воздействие на окружающую природную среду.

Определенную экологическую опасность представляют собой водорастворимые соединения, имеющиеся на нефтепромыслах во всех типах техногенных геохимических потоков. Минерализованные стоки изменяют солевой состав, физико-химические свойства почв, грунтов, природных вод. Минерализованные воды вызывают в почвах специфические вторичные почвенно-геохимические процессы, нередко устойчивые во времени.

По экспертным оценкам при современном уровне производства в нефтяных регионах от 1 % до 16.5 % нефти и продуктов ее переработки теряется в процессе добычи, подготовки и транспортировки, при том около 65 % поступает в атмосферный воздух, 20 % - в водные объекты и 15 % - в почву. Примерно половина нефтяной органики из воздуха оседает и воздействует на окружающую природную среду через почву и воду.

Загрязнение территорий нефтегазового комплекса нефтью, минерализованными водами и химическими реагентами по степени воздействия на экосистемы имеет доминирующее значение среди техногенных факторов, сопутствующих нефтедобыче, на их долю приходится 40-45 % всех нарушенных земель в регионе.

В Кемеровской области выявлены загрязнения почв с высоким содержанием тяжелых металлов и мышьяка. К наименее загрязненным территориям относится Новосибирская область, где площади загрязненных почв остаточными количествами пестицидов не превышают 1.6 %.

Площади земель урбанизированных территорий в Западной Сибири  подвергаются различным антропогенным воздействиям. Высокое содержание свинца, цинка, никеля, марганца обнаружено в почвах г.Новокузнецка и г.Белово (Кемеровская область).

Одним из источников загрязнения городских земель продолжают оставаться полигоны  складирования твердых бытовых отходов (ТБО) и иловые площадки осадков сточных вод от городских очистных сооружений. В целом по Российской Федерации такие объекты занимают более 10 тыс.га земли, подавляющее большинство полигонов ТБО эксплуатируются с нарушением требований экологической безопасности. С  сожалением следует констатировать тот факт, что ни во времена плановой социалистической экономики, ни во времена экономических реформ ни в Российской Федерации в целом, ни в Западной Сибири не нашли применения современные методы промышленной переработки твердых бытовых отходов.

К 2000 г. ежегодное накопление ТБО в России составило 35 млн.т, что влечет за собой отвод новых земель под территории свалок, а также несанкционированное размещение отходов вдоль автомобильных и железных дорог, в местах коллективного отдыха, в пригородах крупных городов.

Таблица 39

Образование, использование и обезвреживание токсичных отходов в Западной Сибири (на начало 1999 г.)

(тыс.т/год)

| Субъекты | ###### Промышленность |  | Сельское хозяйство |  | Транспорт |  | ЖКХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Федерации | образовано | использовано, обезврежено | образовано | использовано, обезврежено | образовано | использовано, обезврежено | образовано | использовано, обезврежено |
| Алтайский край | 380.7 | 151.9 | - | 0.27 | 0.60 | 0.43 | 1.02 | - |
| Кемеровская область | 14598.5 | 3503.4 | - | - | 2.6 | 0.58 | - | - |
| Новосибирская область | 215.1 | 35.1 | 3.85 | 0.52 | 19.34 | 9.33 | 53.3 | 14.5 |
| Омская область | 1831.9 | 26.25 | 25.6 | 2.61 | 19.4 | 11.4 | 9.6 | 1.19 |
| Томская область | 367.8 | 6.5 | - | - | 5.66 | 3.6 | 1.89 | 0.44 |
| Тюменская область | 240.7 | 263.6 | 8.29 | 8.15 | 15.9 | 3.28 | 17.8 | 0.07 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 131.7 | 250.7 | 0.14 | 0.006 | 10.3 | 0.15 | 1.56 | 0.001 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 103.3 | 6.9 | - | - | 4.9 | 2.7 | 16.2 | 0.058 |

Гармонизация землепользования и охраны земельных ресурсов от загрязнения в контексте устойчивого развития в Западной Сибири может быть определена в свете следующих приоритетов:

- изменение технологической политики в местах нефтегазодобычи с учетом воздействия промышленных предприятий на экологическое состояние земельных ресурсов;

- обеспечение эколого-технологической безопасности инженерных транспортных  сетей, включая городские коммунальные системы жизнеобеспечения;

- совершенствование системы государственного учета земельных  ресурсов и экологического контроля за их качественным состоянием;

-  развитие земельных   отношений, включая плату за техногенное  загрязнение земель и их нерациональное использование, за механическое разрушение почв;

- совершенствование технологических методов хранения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления с учетом требований эколого-технологической безопасности.

## Таким образом:

1. Использование природных ресурсов в Западной Сибири в контексте устойчивого развития предполагает гармонизацию технологических, экономических и социальных  интересов общества с принципами экологической безопасности в регионе, соблюдение которых гарантирует неистощительное (восстановительное) природопользование и качество окружающей природной среды, способствующей жизнедеятельности населения.

2. Принципами и методами гармонизации интересов между использованием природных ресурсов (атмосферных, водных, лесных, растительных, минеральных) и соблюдение норм экологической безопасности должны служить такие направления, как минимизация эмиссии загрязнений в окружающую  природную среду, оптимизация инженерной и транспортной инфраструктуры, совершенствование эколого-экономических нормативов, внедрение новых методов управления природопользованием.

3. Соблюдение принципов рационального природопользования в Западной Сибири с сохранением устойчивости экосистем во многом зависит от закономерностей колебания продуктивности биомассы, стабилизация которой в регионе будет приходиться на 2007-2011 годы.

4. Формы экологических реакций на техногенное воздействие в нефтепромысловых районах (субъектах Федерации) и глубина возникающих изменений в окружающей природной среде дифференцируются местными ландшафтно-геохимическими условиями.

5. Важнейшей задачей в области эколого-технологической безопасности является совершенствование технологии нефтедобычи, эколого-экономическое развитие земельных отношений, совершенствование технологических методов хранения, переработки и обезвреживания промышленных отходов, обеспечение государственного экологического контроля.

# Глава 3

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

3.1 Общая часть

Промышленное освоение природных ресурсов Западной Сибири началось в XVI веке, когда на перекрестках торгово-экономических путей и водных артерий появились первые сибирские поселения. В первой четверти XVII столетия  были основаны Томск (1604 г.), Кузнецк (1618 г.), и другие города. В результате исключительно важных географических открытий в Сибири и присоединения ее к России значительно возросла экономическая и политическая мощь российского государства.

Правительство поощряло переселение крестьян из-за Урала в Сибирь, создавались необходимые предпосылки для дальнейшего продвижения в Казахстан, Якутию и на Дальний Восток.

В районах Тюмени и Тобольска начало складываться земледелие, в основном в лесостепной зоне Западной Сибири. В 1697 г. Петр I снарядил первую экспедицию на Алтай для поисков драгоценных металлов, через год на реке Каштак (Кузнецкий Алатау) были открыты серебряные руды.

В последующие годы русскими рудознатцами были найдены медные, железные, свинцовые руды и золото. Только в районе Горной Колывани рудоискатели Демидова обнаружили 17 месторождений медных и серебряных руд. В 1726 г. А.Демидов приступил к строительству первого в Западной Сибири Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, который работал до 1799 года.

Открытие Колывано-Воскресенского завода положило  начало горной промышленности в Западной Сибири, центром которой был Горный Алтай и его окрестности, богатые медью, серебром и золотом. На протяжении  почти двухсот лет Алтай являлся одним из важнейших горнопромышленных районов не только Сибири, но и России.

В 1735 г. рудоискателям удалось открыть крупное месторождение серебряных руд на реке Змеевке, на базе которых был построен Барнаульский серебряноплавильный завод, впоследствии ставший центром Алтайского горного округа. Этот округ включал себя  свыше 40 млн. десятин земли, лесов, лугов, заводы, рудники, фабрики, большое количество приписных крестьян, а также закрепощенных мастеров и рабочих[12].

За время своего существования крепостная горная промышленность Алтая дала стране около 125 тыс. пудов серебра. В 1860 году на долю алтайских сереброплавильных заводов приходилось 96 % общероссийской выплавки серебра. Это означает, что Западная Сибирь в то время была единственным крупным промышленным районом по производству серебра в России.

Правилось также и золото, добыча которого с 1750 г. по 1850 г. шла нарастающими темпами. Общая суммарная стоимость добытого в Западной Сибири серебра и золота с 1723 г. по 1890 г. оценивалась в 200 млн. золотых рублей.

Кроме золота и серебра горная промышленность Алтая давала сравнительно большое количество меди, свинца, железа. По производству меди Западная Сибирь занимала третье место в России, производство свинца в 1860 г. достигло 53 тыс.пудов, железа - 93 тыс. пудов.

Функционирование горной промышленности оказало значительное влияние на всю экономику и социальную сферу Западной Сибири, где в середине XIX века проживало уже 1.7 млн.человек. Выросли и разрослись такие города, как Барнаул, Бийск, Кузнецк, Омск, Томск, Тюмень, Курган, Ишим и другие.

На реках Тобол, Иртыш, Обь, Томь, Северная Сосьва стало развиваться пароходное сообщение. В 1891 г. было начато строительство Транссибирской железной дороги, которая к 1900 г. связала этот регион с Центральной Россией, Уралом, Восточной Сибирью и Дальним Востоком.

С развитием железнодорожного  сообщения началось быстрое освоение земель и  лесов, расширялись посевные площади, росло поголовье скота. За 20 лет (с 1897 г. по 1917 г.) общие размеры посевных площадей увеличились с 3.2 млн.га до 6.3 млн.га.

Кузнецкие угли были открыты еще в XVIII веке, но промышленное значение Кузнецкого угольного бассейна значительно взросло лишь в начале XX века (таблица 4).

Добыча каменного угля в Кузбассе в 1900 - 1917 годах

Таблица 4

| Годы | Объем добычи (тыс.т.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анжеро-Сунженск | Другие районы | Всего по Кузбассу |
| 1900 | 69.8 | 5.9 | 75.7 |
| 1910 | 445.9 | 2.4 | 448.3 |
| 1913 | 763.9 | 9.8 | 773.7 |
| 1917 | 960.6 | 296.7 | 1257.3 |

Наряду  с угольной промышленностью в Западной Сибири развивались и другие отрасли, в основном по переработке сельскохозяйственного сырья, которая охватывала 75 % всех предприятий и 83 % трудовых ресурсов. Развитие региона в 1913 г. значительно уступало общероссийским показателям (таблица 5).

Сравнительная структура производства (%) в 1913 г.

Таблица 5

|  | Россия | Западная Сибирь |
| --- | --- | --- |
| Производство средств производства | 33.3 | 4.3 |
| Производство средств потребления | 66.7 | 95.7 |

В 20-х годах нашего столетия  план индустриализации Западной Сибири основывался на самом широком использовании ее минерально-сырьевых ресурсов. В первые годы Советской власти от плановых и хозяйственных органов руководство страны требовало  всестороннего использования каменных углей Кузбасса совместно с железорудной базой Урала. По оценкам специалистов 40-50-х годов запасы угля в Кузбассе превышали 900 млрд.т, из них 200 млрд. т коксующихся углей. Мощность отдельных угольных пластов превышала 90 м, средняя рабочая мощность - 2 м, в то время как в Донбассе средняя мощность разрабатываемых пластов была всего лишь 0.75 м. О качестве кузнецких углей можно было судить по следующим данным:  зольность донецких углей колеблется в пределах от 4.5 до 17.4 %, содержание серы в углях от 1.0 до 3.7 %, в карагандинских соответственно от 4.0 до 36.0 % и от 0.5 до 3.5 %, в кузнецких - от 3.0 до 11.0 %, от 0.38 до 0.61 %.

Но энергетические ресурсы Западной Сибири не ограничиваются  только каменным углем Кузбасса, следует также упомянуть о запасах торфа, лесных и водных ресурсах. Общая площадь торфоносных болот в 50-е годы составляла свыше 162 млн.га, суммарные запасы торфа-сырца  исчислялись в 412 млрд.куб. метров.

Леса в Западной Сибири занимали площадь в 61.3 млн.га,  из них леса промышленного значения - 54 млн.га, что составляло почти половину лесов США, почти в два раза больше лесов Франции, в четыре раза - лесов Англии. Суммарный запас древесины оценивался в 6 млрд.куб.метров, ежегодный прирост древесины - свыше 100 млн.куб.метров [57].

В годы первой пятилетки в строй действующих предприятий вступили Кузнецкий металлургический комбинат, Беловский цинковый завод, много шахт и рудников Кузбасса. Промышленные предприятия были построены в городах Новосибирске, Томске, Барнауле, Омске, Кургане, а всего за годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) в Западной Сибири вошло в строй свыше 640 новых промышленных предприятий.

Само собой понятно, что при таких интенсивных темпах индустриализации региона ни о рациональном природопользовании, ни о  степени экологической безопасности речь в те годы не велась. Решениями высших партийных органов страны отметались прочь различные «предположения», «теории», «экономические обоснования» нецелесообразности индустриализации Западной Сибири. Наоборот. Центральный комитет партии указывал, что индустриализация Западной Сибири является одной из стрежневых проблем индустриализации всего Советского Союза. В связи с этим капитальные затраты на народное хозяйство Западной Сибири возросли с 2 до 2.5 млрд.рублей, а на промышленные цели с 610.5 до 913.4 млн.рублей.

За годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) в народное хозяйство Западной Сибири было вложено около 5.5 млрд.рублей, т.е. почти в два с половиной раза больше, чем в годы первой пятилетки, причем  свыше 70 % всех капитальных затрат приходилось на долю промышленности, транспорта и связи. В структуре капитального строительства преобладали объекты машиностроения, металлургии, электроэнергетики, химической и угольной промышленности. Вводятся в эксплуатацию Кемеровский азотнотуковый завод, Чернореченский цементный завод, Барнаульский меланжевый комбинат, Новосибирская и Кемеровская ГРЭС, Кузнецкая ТЭЦ [3,12].

В 1937 г. Западная Сибирь по отдельным видам промышленной продукции  догоняет ряд капиталистических стран, по производству стали она обогнала Канаду, Швецию и вплотную приблизилась к Италии. Добыча угля в регионе составляла 38.7 % всей угледобычи Франции, 38.5 % - Японии, 59.3 % - Бельгии. Кузнецкий бассейн занимал в 1937 г. второе место по добыче угля в Советском союзе, а по производству цинка Западная Сибирь оставила позади такие страны, как Чехословакия (4 тыс.т), Франция (6 тыс.т), Япония (7 тыс.т). Темпы производства электроэнергии в Западной Сибири превышали общесоюзные показатели в 2 раза, выплавки  чугуна - в 2.5 раза, производства стали - в 10 раз. Быстро росла лесная и лесохимическая промышленность, лесозаготовкой и лесопереработкой занималось свыше 250 предприятий.

События Великой Отечественной войны потребовали изменений технологического процесса на ряде промышленных предприятий Западной Сибири. Только Кузнецкий металлургический комбинат в годы войны выплавил стали для 100 млн. снарядов и для 50 тыс. тяжелых танков.

На состоянии окружающей природной среды не могла не сказаться массированная передислокация промышленности Донбасса и центральной части страны в Западную Сибирь. Заводы Ленинграда, Москвы и других городов срочно размещались в Томске, Новосибирске, Бийске, Омске, Ишиме, Бердске, Славгороде. Только в одной Новосибирской области обосновалось свыше 100 крупных промышленных предприятий металлургического, машиностроительного, электромеханического профиля. Как правило, эвакуированные предприятия уже через 30 - 40 дней в Западной Сибири вступали в строй и давали продукцию.

Так, один из крупных заводов, эвакуированных в Томск, получал комплектующие детали от 80 поставщиков из разных городов страны. С помощью ученых Томского государственного университета проблемы обеспечения эвакуированных предприятий сырьем, деталями и полуфабрикатами удалось решить за счет местных природных ресурсов. В широких масштабах было организовано производство скипидара, пихтового масла, древесного порошка, различных лаков и красок, абразивных изделий, тары, деревянных деталей[3,12].

Именно благодаря научным разработкам ученых Томского университета в Западной Сибири в 1942 г. было построено свыше 20 предприятий, добывающих карбид кальция из местного сырья, что позволило избежать завоза его из других областей страны.

В послевоенные годы промышленность региона продолжала бурно развиваться, использую богатые природные ресурсы Западной Сибири. Если за годы пятой пятилетки объем капитальных вложений в промышленность страны увеличился в два раза, то по Западной Сибири - 2.3 раза.

Быстрыми темпами осваивается лесосырьевая база (таблица 6).

Темпы освоения лесосырьевой базы в Западной Сибири в 1928-1955 гг.

Таблица 6

| Годы | Деловая древесина млн.куб.м | Пиломатериалы млн.куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1928 | 3.4 | 0.28 |
| 1932 | 7.6 | 0.96 |
| 1940 | 9.9 | 3.0 |
| 1950 | 12.3 | 3.3 |
| 1955 | 18.9 | 5.9 |

Развитие лесной промышленности сопровождается строительством деревообрабатывающих комбинатов в городах Томске, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Омске.

Однако,  по оценке специалистов, полезно  используется только 30-35 % древесины, остальное уходит в отходы лесопиления и лесопереработки. Много леса гибнет от лесных пожаров и вредителей леса - насекомых. Несут потери сибирские кедровники - сырьевая база для местной промышленности того времени.

Первый положительный результат по добыче нефти и газа в Западной Сибири был получен в 1953 г. на Березовском газовом месторождении. Установление региональной нефтегазоносности на молодых плитах, особенно на Западно-Сибирской, определило стратегическое направление поисково-разведочных работ на последующие годы.

Современная эпоха геологоразведочных работ на нефть и газ, начало которой условно можно считать 1960 г., характеризуется постепенным смещением объемов поисково-разведочного бурения и геофизических работ на восток России.

Открытие нефтеносности в Западной Сибири было эпохальным геологическим открытием в ХХ веке, ныне 3/4 текущих разведанных запасов нефти сосредоточено именно в этом регионе. Состояние изученности нефтегазоносных районов в Российской Федерации характеризуется показателями, отраженными в таблице 4. Наиболее интенсивно разведочное бурение развивалось в Западной Сибири в 60-х - 80-х годах, его объемы за 30 лет выросли более чем в 8.5 раз[21].

Показатели изученности нефтегазоносных регионов Российской Федерации

Таблица 7

|  | Перспектив-ная площадь, млн.кв.км | Мощность пород, км | Общий объем бурения, млн.м | Плотность глубокого бурения, м/кв.км | Максималь-ная глубина скважин, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия (в пределах суши) | 7.3 | 20 | 138.8 | 19.0 | 7.5 |
| Европейский Север | 0.6 | 12 | 7.6 | 12.7 | 7.0 |
| Урало-Поволжье | 0.8 | 20 | 59.1 | 73.9 | 7.5 |
| Северный Кавказ | 0.3 | 14 | 24.4 | 81.3 | 7.0 |
| Западная Сибирь | 1.8 | 8 | 36.4 | 20.2 | 5.5 |
| Восточная Сибирь и Дальний Восток | 3.8 | 15 | 11.3 | 3.0 | 6.5 |

О том, какова была  степень интенсивности выработки лучших по качеству и местоположению запасов углеводородного сырья, можно судить на примере основного нефтедобывающего района страны - Ханты-Мансийского автономного округа. По состоянию на начало 1996 г. на территории округа было открыто 362 месторождения нефти и газа, на долю всего 12 крупнейших месторождений, каждое из которых имеет извлекаемые запасы свыше 300 млн.т и которые все вместе содержат треть суммарных выявленных начальных запасов нефти в регионе, приходилось 80 % накопленной за все время освоения добычи.

По данным  Ханты-Мансийского научно-аналитического центра рационального недропользования, только на пяти уникальных месторождениях округа сконцентрирована половина начальных извлекаемых запасов  нефти. Это означает, что имеет место достижение неоправданно высоких темпов выработки уникальных месторождений. В то время как средние и мелкие месторождения оказались почти не затронутыми разработкой, всего 3 % накопленной добычи приходится на месторождения с удельными извлекаемыми запасами менее 30 млн.т[72,108].

Западно-Сибирская нефтегазовая провинция расположена на землях Тюменской, Томской, Новосибирской, Омской областей, Таймырского, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Основные запасы газа сосредоточены  Ямало-Ненецком автономном округе, нефти - в Ханты-Мансийском.

Обобщенной характеристикой качества запасов нефти является их подразделение на активные и трудноизвлекаемые. В общем объеме запасов нефти наблюдается устойчивая тенденция к возрастанию доли трудноизвлекаемых запасов (до 50 %), из них 75 % запасов сосредоточены в Западной Сибири. Трудноизвлекаемые запасы играют сдерживающую роль при вводе месторождений в разработку с учетом геологических и технологических причин, а также из-за  ряда экономических факторов. Как следствие, объем накопленной добычи за счет активных запасов в 7.1 раза превышает объем добытой нефти из трудноизвлекаемых запасов.

По мнению ученых (В.П.Орлов) к началу 2011 г. Россия будет обладать значительным объемом разведанных запасов нефти для продолжения добычи, наибольшая часть их будет размещаться в Западной Сибири. Степень выработанности запасов  уникальных и крупнейших месторождений возрастет до 75-85 %, что, возможно, отразится на качественном состоянии природных ресурсов и окружающей среды[].

Запасы нефти в Восточной Сибири будут уступать запасам Западной Сибири по степени концентрации в месторождениях и по плотностям запасов на единицу площади залежи.

По прогнозам  специалистов за пределами первой половины XXI века Западная Сибирь, как объект подготовки запасов нефти, видимо, не сохранит ведущего положения среди крупных регионов страны, несмотря на все еще значительный по абсолютным величинам объем остаточных неразведанных ресурсов[21,46,53].

Таблица 8

Удельный вес отдельных субъектов РФ западносибирского региона по запасам и добыче нефти и газа (%)

| Субъект РФ | запасы |  | добыча |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нефть | газ | нефть | газ |
| Томская область | 2.1 | - | 2.5 | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 54.9 | 14.4 | 58.4 | 1.3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 16.5 | 69.4 | 10.5 | 88.7 |

По качественному состоянию сырьевая база нефти Западной Сибири уступает ведущим нефтедобывающим странам. Среднесуточные дебиты скважин в этом регионе не превышают 18 - 20 т нефти, в то время как в основных нефтедобывающих странах они измеряются сотнями тонн.

По мнению специалистов-геологов МПР России, прогнозные ресурсы нефти, газа и газового конденсата по своим геолого-экономическим характеристикам можно подразделить на три группы:

- ресурсы регионов с высокой степенью разведанности, такие, как Северо-Кавказский, Волго-Уральский (63-67 %), отдельные районы Западной Сибири, Eвропейский Север;

- ресурсы неосвоенных районов Севера и Приенисейской части Западной Сибири, ресурсы нефти и газа наиболее изученных районов Восточной Сибири, ресурсы значительной части шельфа Баренцева и Охотского морей;

- ресурсы большей части Дальневосточного региона, восточный сектор Арктики, малоизученные центральные районы России.

Основной объем прироста запасов нефти с конденсатом (73-78 %) в ближайшие пять лет может быть получен в Западной Сибири, в первую очередь, на территории Ханты-Мансийского автономного округа (50-52 %). Выбывающие добывающие мощности в Урало-Поволжском и Западно-Сибирском регионах могут быть замещены новыми, подготовленными к разработке, запасами нефти в Восточной Сибири.

Новые освоенные приросты запасов газа (70-80 % от общих  объемов) могут быть получены в Ямало-Ненецком автономном округе с увеличением к 2005 г. доли Восточной Сибири до 100-150 млрд.куб.м (15-16 %).

В свете вышеприведенных прогнозных оценок следует сказать, что для воспроизводства минерально-сырьевой базы нефтедобычи в России необходимо обеспечить опережающее развитие параметрического бурения для создания надежной каркасной сети региональных геолого-геофизических исследований, объемы которого могут быть доведены за пятилетие до 209 тыс.м., в том числе, в Западной Сибири до 65 тыс.м.

Разведанные запасы руд черных металлов в Западной Сибири составляют (в процентах от разведанных запасов России) по железным рудам - 3.2 %, по марганцевым рудам - 66.5 %. Наиболее крупным месторождением марганцевых руд является Усинское месторождение в Кемеровской области - 11.7 млн.т, прогнозные ресурсы марганцевых руд выявлены в Алтайском крае. Запасы фосфоритов в Западной Сибири - 3.5 % от общероссийских запасов.

По оценке экспертов МПР России ряд месторождений в регионах страны выпадает из сферы объектов, подлежащих освоению, в силу таких причин, как резкое возрастание стоимости энергоносителей, стоимости транспортных услуг и материалов, других факторов. Напряженная ситуация с минерально-сырьевой базой обозначилась в важнейших традиционных горнодобывающих регионах, в том числе это относится к запасам нефти и газа Западной Сибири.

Водный баланс западносибирского региона характеризуется следующими годовыми показателями: поверхностный сток - 364 куб.км, подземный сток - 149 куб.км, осадки - 1090 куб.км, испарение - 577 куб.км[].

Наиболее протяженной и многоводной рекой в Западной Сибири является река Обь, основные гидрологические характеристики которой (вместе с Иртышом) выглядят следующим образом: площадь водосборного бассейна – 2470 кв.км, длина реки –3676 км, среднемноголетний сток – 403 куб.км, среднемноголетний расход – 12830 куб.м/с, сток маловодного года (Р = 95 %) – 282 куб.км, водообеспеченность – 178.6 тыс.куб.м/год на 1 кв.км и 54.4 тыс.куб.м/год на 1 человека.

В Западной Сибири значительную часть территории занимают болота и заболоченные участки (в Российской Федерации – свыше 10 % территории страны). Основные болотные массивы сосредоточены на севере региона, площади болот колеблются в весьма значительных пределах: от нескольких гектаров до десятков квадратных километров. По видовому составу болотных растений и условиям водно-минерального питания болота определяются как низинные, переходные и верховые. Болота играют важную экологическую и водохозяйственную роль в формировании гидрологического режима рек и водоемов, регулируют поводки и половодья, способствуют естественному самоочищению водных ресурсов от техногенных загрязнений.

В масштабах Российской Федерации водно-болотные угодья служат источниками пресной воды, основой развития орошаемого земледелия, ресурсной составляющей для поддержания традиционного уклада жизни местного населения. К 2000 г. в России насчитывается 34 водно-болотных угодья международного значения площадью 10.7 млн.га, в том числе, в Западной Сибири: в Новосибирской  области («Чановская озерная система», «Озерная система нижнего течения р.Баган»); в Тюменской области («Озеро Тоболо-Ишимской лесостепи»); в Ханты-Мансийском автономном округе («Верхнее Двуобье»); в Ямало-Ненецком автономном округе («Острова Обской Губы Карского моря», «Нижнее Двуобье»[85,89].

Существенными аккумуляторами пресной воды в Западной Сибири являются ледники, наледи и снежники. На территории России основная масса ледников сосредоточена на арктических островах и в горных районах (таблица 9). Наибольшая площадь ледников в горах Алтая – около 900 кв.км, всего же в горных ледниках Урала, Сибири, Алтая и Камчатки общий объем статических запасов пресной воды составляет около 5 тыс.куб.км. Ежегодно возобновляемые ресурсы пресной воды, аккумулированные в ледниках, оцениваются ледниковым стоком, доля которого в общем объеме речного стока страны относительно невелика.

Таблица 9

#### Основные площади ледников в Российской Федерации

| Районы расположения | Площади ледников, кв.км |
| --- | --- |
| Новая Земля | 24300 |
| Северная Земля | 17470 |
| Земля Франца Иосифа | 13700 |
| Большой Кавказ | 1230 |
| Алтай | 900 |
| Камчатка | 870 |
| Северо-восток Сибири | 480 |

Говоря о водных ресурсах Западной Сибири, следует упомянуть о водоотливах из горных выработок, что наиболее актуально для районов, в которых эксплуатируются месторождения полезных ископаемых. Эксплуатация горнодобывающих предприятий, как подземных (шахты, рудники), так и приповерхностных (карьеры) в большинстве своем сопровождается водоотливом, направленным на осушение горных выработок. Диапазон водопритоков и, соответственно, производительность водоотлива на различных месторождениях отличается очень сильно.

В 80-90-х годах в целом по Российской Федерации водопритоки в горные выработки составляли 62-68 куб.м/с, или 5.35-5.88 млн.куб.м/сутки[92,95].

Подземные воды, извлекаемые из шахт, карьеров частично используются в повторном водоснабжении (в Западно-Сибирском регионе – 21 %), но в большинстве случаев дренажные воды почти полностью сбрасываются в поверхностные водоемы и водотоки (таблица 10).

Таблица 10

Объемы шахтного и карьерного водоотлива в отдельных субъектах Федерации Западной Сибири

| Субъекты | ###### Объем водоотлива |  |  |  | Объем | Сброс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Федерации | всего | шахтный водоотлив | карьерный водоотлив | из скважин вертикального дренажа | исполь-зован-ной воды | неисполь-зован-ной воды |
| Республика Алтай | 1.4 | 1.4 | - | - | - | 1.4 |
| Алтайский край | 12.3 | 10.4 | - | 1.9 | - | 12.3 |
| Кемеровская область | 1019.0 | 729.9 | 278.7 | 10.4 | 216.0 | 803.0 |

Качество подземных вод, извлекаемых из горных выработок, колеблется от пресных до минерализованных. Наряду с этим подавляющая часть шахтных вод (до 90 %) загрязнена взвешенными веществами, а также хлоридами, сульфитами, фенолом, нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, синтетическими поверхностно-активными веществами. На экологическую безопасность оказывают влияние угольные шахты, закрываемые ввиду их нерентабельности, поскольку прекращение водоотлива приводит к подъему на поверхность минерализованных вод.

Лесной фонд Западной Сибири представлен в основном хвойными лесообразующими породами (сосна, кедр, ель, пихта, лиственница) и мягколиственными (береза, липа, осина, ольха) частично твердолиственные (дуб, клен) и прочими породами в которых преобладает кустарниковые.

Территориальная характеристика лесопокрытых площадей и запасы древесины в субъектах Федерации Западной Сибири представлены в таблице 11.

В возрастной структуре лесов западносибирского региона зачастую преобладают спелые и перестойные насаждения.

Таблица 11

Структура лесопокрытых площадей в Западной Сибири

| Субъект Федерации | Покрытая лесом площадь |  | Общий запас древесины, млн.куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.га | % лесистости |  |
| Республика Алтай | 2340 | 41.5 | 472 |
| Алтайский край | 2709 | 21.1 | 395 |
| Кемеровская область | 4262 | 57.4 | 538 |
| Новосибирская область | 2605 | 24.5 | 278 |
| Омская область | 2574 | 31.4 | 357 |
| Томская область | 16764 | 58.2 | 2562 |
| Тюменская область | 5040 |  |  |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 21869 | 51.5 | 3108 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15709 | 21.1 | 1139 |

Лесной фонд Западной Сибири (как и лесной фонд Российской Федерации) был подвержен в 90-е годы существенным изменениям. Площадь покрытых лесом земель стабильно растет, прежде всего, за счет перевода молодняков в категорию покрытых лесом земель и в связи с повсеместным снижением площадей сплошных рубок главного  пользования[85].

Площадь лесов I группы увеличивается, главным образом, из-за изменений категорий защитности лесов, а также уточнением границ ранее существовавших лесов I группы, в частности, ширины запретных полос вдоль нерестовых рек.

Среди других причин, влияющих на изменение площади земель лесного фонда, можно назвать следующие:

- отнесение ряда насаждений на землях лесного фонда, в соответствии с Лесным кодексом, к древесно-кустарниковой растительности;

- уточнение  с землеустроительными службами границ при проведении  учета лесного фонда и приемки земель в лесной фонд;

- принятие в лесной фонд земель из государственного земельного запаса.

Кроме того, в стране происходит увеличение площади лесов особо охраняемых природных территорий за счет включения в их состав зоологических и ландшафтных заказников[41,42].

Рубки главного пользования в лесах России проводятся в соответствии с региональными правилами (равнинные леса Европейской территории страны, Cеверный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток).

В последние годы сокращение расчетной лесосеки главного пользования происходило из-за уточнения групп лесов и категорий защитности, а также приведением размеров расчетной лесосеки в соответствии с принципами непрерывности и неистощительности лесопользования[58].

Значительная часть не покрытых лесом земель в настоящее время сосредоточена в труднодоступных и малонаселенных  районах Западной Сибири (4.6 % от общей площади не покрытых лесом земель в России).

Биоресурсы на территории Западной Сибири представляют собой уникальные природные сообщества. Дикая природа этого региона всегда составляла основу для ведения лесного и сельского хозяйства, охоты и рыболовства, других промыслов, во многом определяла направления хозяйственно-экономической и социальной деятельности местного населения. Наряду с другими регионами (Урал, Восточная Сибирь, Дальний Восток) в Западно-Сибирском экономическом районе  находятся значительные площади охотничьих угодий. Добыча основных видов охотничьих животных в 1997 - 1998 гг. и их численность в 1998 г. по отдельным регионам страны представлена в таблице 12.

Таблица  12

Добыча и численность основных видов охотничьих животных в отдельных регионах России

количество особей

| Регион | Лось |  | Кабан |  | Косуля |  | Медведь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | добыча | числен-ность | добыча | числен-ность | добы-ча | числен-ность | добыча | числен-ность |
| Уральский | 3009 | 89150 | 1742 | 17580 | 4689 | 164400 | 319 | 11120 |
| Западно-Сибирский | 1737 | 99070 | 180 | 3870 | 2819 | 100670 | 193 | 12700 |
| Восточно-Сибирский | 2239 | 107110 | 145 | 19640 | 6464 | 155300 | 184 | 22700 |
| Дальне-восточный | 1277 | 111290 | 1305 | 35480 | 3302 | 153300 | 710 | 42600 |
| Россия | 16015 | 631320 | 10259 | 175410 | 18888 | 658350 | 2398 | 122830 |

Промысловые запасы рыбных ресурсов в речных бассейнах Западной Сибири в целом остаются стабильными. Также на протяжении ряда лет в регионе  остается постоянным потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения (таблица 13). Низкий уровень потребления не может считаться нормальным, но следует признать, что учет вылова рыбы (в том числе и любительское рыболовство) еще крайне не совершенен и поэтому уровень потребления рыбы, конечно, в действительности значительно выше.

Таблица 13

Уровень годового потребления рыбы и рыбопродуктов в отдельных регионах России и стране (кг на душу населения)

| Регион | 1992 г. | 1994 г. | 1996 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Уральский | 10 | 8 | 7 |
| Западно-Сибирский | 11 | 11 | 11 |
| Восточно-Сибирский | 12 | 11 | 11 |
| Россия | 12 | 10 | 10.4 |

По экспертным оценкам вылов рыбы при рекреационном рыболовстве (любительское и спортивное рыболовство) в 1996 г. составил в водоемах регионов Сибири и Дальнего Востока от 210 т до 1770 т, в том числе осетровых, лососевых, сиговых, крупного частика, воблы, тарани и прочих[85].

Особо охраняемые природные и рекреационные ресурсы обладают специфическим природоресурсным потенциалом. До 1976 г. в Западной Сибири существовал единственный Алтайский заповедник. Позже были созданы Шорский национальный парк в Кемеровской области; Верхне-Кондинский, Елизаровский, Кирзинский, Степной и ряд других крупных республиканских заказников. Значительную ценность представляют такие природные объекты, как ленточные боры в Кулундинской степи (Новосибирская область и Алтайский край), крупные озера на юге Тюменской области, славящиеся обилием водоплавающей дичи, тундровые ландшафты Ямала и других районов Крайнего Севера. Заповедники, находящиеся в системе МПР России (по состоянию на 1 января 2001 г.), сведены в таблицу 14.

В Западной Сибири имеется ряд местных природных парков муниципального значения как, например, «Кондинские озера» в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Таблица 14

Заповедники системы Министерства природных ресурсов Российской Федерации  в Западной Сибири

| Название заповедника | Местоположение | Год создания | Площадь, кв.км |
| --- | --- | --- | --- |
| Алтайский | Республика Алтай | 1932 | 8812,38 |
| Верхне-Тазовский | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1986 | 6313.08 |
| Гыданский | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1996 | 8781.74 |
| Катунский | Республика Алтай | 1991 | 1500.79 |
| Кузнецкий Алатау | Кемеровская область | 1989 | 4129.00 |
| Малая Сосьва | Ханты-Мансийский автономный округ | 1976 | 2255.62 |
| Юганский | Ханты-Мансийский автономный округ | 1982 | 6486.36 |

Природные парки регионального значения являются относительно новой категорией  особо охраняемых природных территорий. По своему статусу они представляют собой природоохранные рекреационные учреждения, которые находятся в ведении субъекта Федерации. В них включаются природные комплексы и объекты, имеющие  значительную экологическую и эстетическую ценность (таблица 15).

Таблица  15

#### Природные парки субъектов Федерации в Западной Сибири

(на 1 января 2000 г.)

| Название природного парка | Площадь, га | Субъект Федерации |
| --- | --- | --- |
| Нумто | 721 797 | Ханты-Мансийский автономный округ |
| Сибирские увалы | 299 620 | Ханты-Мансийский автономный округ |
| Белуха | 131 337 | Республика Алтай |
| Кондинские озера | 36 014 | Ханты-Мансийский автономный округ |
| Птичья гавань | 100 | Омская область |

Памятники природы – уникальные и ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного пространства, одиночные природные объекты.

Памятники природы имеют федеральное, региональное и местное значение в зависимости от природоохранной, эстетической и иной ценности особо охраняемых  природных комплексов и объектов. Эта категория ООПТ особенно распространена на региональном уровне. Госконтроль за функционированием 7.5 тыс. памятников природы регионального значения в стране осуществляют территориальные органы Министерства природных ресурсов Российской федерации. В Западной Сибири памятником природы федерального значения на начало 2000 г. являлась «Липовая роща» в Кемеровской области. До 17 мая 2000 г., когда МПР России были переданы новые функции, госконтроль за памятниками природы федерального значения осуществляли Госкомэкология России и Рослесхоз.

В систему особо охраняемых природных территорий Западно-Сибирского региона включены также дендрологические парки и ботанические сады, в задачи которых входят создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, осуществление научной, учебной и просветительской деятельности. Территории дендрологических парков и ботанических садов предназначены для выполнения прямых задач, поэтому земельные участки им передаются в бессрочное (постоянное) пользование. Эти учреждения осуществляют интродукцию растений природной флоры, разрабатывают научные основы ландшафтной архитектуры и озеленения, принципы организации искусственных фитоценозов и использования растений -инпродуцентов для экологической оптимизации природно-техногенной среды[43,47,85].

Таблица 16

Дендрологические парки и ботанические сады в отдельных городах Западной Сибири

| Город | #### Дендрологический парк, ботанический сад |
| --- | --- |
| Барнаул | Ботанический сад Алтайского госуниверситета |
| Барнаул | Дендрологический сад НИИ садоводства Сибири им.М.А.Лисавенко |
| Бердск | Дендрологический сад Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им.И.В.Мичурина |
| Горно-Алтайск | Ботанический сад Горно-Алтайского госуниверситета |
| Новосибирск | Дендрарий лесничества Новосибирского лесхоза |
| Новосибирск | Центральный сибирский ботанический сад СО РАН |
| Омск | Ботанический сад Омского сельхозинститута им.С.М.Кирова |
| Томск | Сибирский ботанический сад Томского госуниверситета |

Следует отметить, что к системе особо охраняемых природных территорий относятся и национальные парки, которые являются природоохранными и эколого-просветительскими научно-исследовательскими учреждениями. Национальные парки относятся к объектам федеральной собственности и в Западной Сибири к таковым относится национальной парк «Шорский» в Кемеровской области, площадью 3383 кв.км, созданный в 1989 году.

На территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и других особенностей, в соответствии с чем в национальном парке могут быть выделены различные функциональные зоны, в том числе:

- заповедная, в пределах которой запрещены  любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории;

- особо охраняемая, где обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов, и на территории которой допускается строго регулируемое посещение;

- познавательного туризма;

- рекреационная;

- охраны историко-культурных объектов;

- обслуживания посетителей, в том числе, туристов;

- хозяйственного назначения, для обеспечения функционирования  национального парка.

Соотношение размеров функциональных зон определяется в зависимости от местных особенностей национального парка, как правило, наибольший процент площади составляет  заповедная зона, в национальном парке  «Шорский» – 11 %, в то время как в национальном парке «Забайкальский» (Республика Бурятия) заповедная зона составляет 41 %, в национальном парке «Югыд ва» (Республика Коми) – 64 %.

В пределах заповедных зон национальных парков действует режим, в целом соответствующий природоохранному статусу заповедников.

3.2 Экологические, технологические и социально-экологические особенности субъектов Федерации в Западной Сибири

Республика Алтай

Республика Алтай площадью 92.6 тыс.кв.км расположена в южной части Западной Сибири. Население 200 тыс.чел., из них городское население составляет около 30 процентов. Климат Республики Алтай континентальный, осадков в горах выпадает до 3000 мм в год. Горы Алтая состоят из системы сильно расчлененных хребтов, образующих водораздел Оби, Иртыша и Енисея. Большая часть территории республики находится в зоне  с горно-подзолистыми почвами.

Характерной особенностью климата Горного Алтая является обилие солнечного сияния в течение всего года, которое колеблется от 1862 часов до 2695 часов.

Республика в незначительной степени обеспечена гидротермальными ресурсами, что объясняется особенностями гидрогеологических условий. Подземные воды относятся к гидрокарбонатным с низкой минерализацией и могут использоваться в качестве питьевых столовых вод.

На территории Республики Алтай выявлены месторождения лечебных грязей. Они представлены среднезольным кремнеземистым сапропелем  Манжерокского озера с запасами 50 тыс.куб.м и пресноводным глинистым илом Озеро-Куреевского месторождения с запасами 35 тыс.куб.метров.

Гидрографическая сеть насчитывает более 20 тыс. водотоков суммарной протяженностью более 60 тыс.км, около 7 тыс. озер общей площадью более 600 кв.км.

В горах протекает  густая сеть таких рек, как Катунь, Бия, Чуя, Кокса, имеется несколько тысяч горных озер, из них самое крупное - Телецкое озеро, площадью 223 кв.км, глубиной до 325 метров.

Промышленность в Республике Алтай развита слабо, в сельском хозяйстве преобладает животноводство, овцеводство, пчеловодство, в горах разводят пятнистых оленей и маралов.

Проблемы загрязнения атмосферного воздуха и почв в республике во многом связаны со спецификой трансграничного переноса с территории соседнего Казахстана вредных примесей, характерных для технологий  свинцово-цинкового и титано-магниевого производства (г.Усть-Каменогорск), а также технологий горнодобывающих комбинатов (гг.Лениногорск, Серебрянск, Зыряновск), что подтверждается данными о наличии тяжелых металлов в водоемах и почве. Собственные выбросы в атмосферу от объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта составляют 3.7 тыс.т/год, основная часть выбросов твердых веществ приходится на промышленность и городское хозяйство г.Горно-Алтайск (горно-алтайское объединение котельных и тепловых сетей – 1.7 тыс.т/год).

Поверхностные водоемы ряда районов Республики Алтай испытывают влияние сточных вод в результате производственной деятельности старательских артелей при разработке месторождений самородного золота. Вследствие данных причин происходит резкое изменение природного гидрохимического режима водных объектов. Объем сбросов загрязненных сточных вод в целом по республике составляет 0.3 млн.куб.м/год.

В целом при высокой степени обеспеченности территории республики водными ресурсами, дефицит питьевой воды наблюдается в г.Горно-Алтайске, Кош-Агачском и Улаганском районах. Почти треть общего объема сброса сточных вод по республике приходится на предприятия промышленности и жилищно-коммунального  хозяйства Горно-Алтайска. С загрязненными сточными водами в водоемы поступают взвешенные вещества, ртуть, цианиды, жиры, азотистые соединения, нефтепродукты и другие токсичные вещества.

Некоторые территории в Республике Алтай долгие годы являлись районами падения отделяющихся частей ракет-носителей при запуске их с космодрома «Байконур», в результате чего окружающая природная среда в этих районах загрязнена компонентами ракетного топлива, воздействие которого на здоровье человека изучено недостаточно.

Площадь сельскохозяйственных угодий в республике составляет всего 19.2 %, продуктивность пастбищ, занимающих почти  85 % сельхозугодий, снизилась за последние 10 - 12 лет в среднем на 25 - 30 %. До 80 % пашни подвержено эрозии, 30 % земель имеют повышенную кислотность.

В настоящее время в республике имеются 2 заповедника, 3 биологических и один видовой заказник, более 100 памятников природы, в т.ч. 44 республиканского значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет почти 20 тыс.кв.км, или 22 % от всей территории Республики Алтай[64,66].

С точки зрения охотничьих ресурсов в республике наиболее продуктивны таежные угодья (до 115 кг мяса в убойном весе с одного кв.км лесных угодий), встречаются соболь, белка, горностай. Примерно вдвое ниже продуктивность горных и степных экосистем (таблица 17). Близкие к ним показатели имеют поймы гумидных и субгумидных провинций[67].

Таблица 17

Показатели охотничьих ресурсов Республики Алтай (млекопитающие)

| Экосистемы | Количест-во видов | Плотность, особь/кв.км | Выход мясной продукции, кг/кв.км | Виды животных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| высокогорных тундр и редколесий | 11 | 6 | 28 | Заяц-беляк, марал, алтайский сурок |
| лесные | 18 | 13 | 52 | белка, соболь, кабарга |
| степные | 10 | 13 | 25 | алтайский сурок, светлый хорь, лисица |
| пойменные: аридных провинций | 6 | 2 | 4 | заяц-толай, светлый хорь, лисица |
| гумидных и субгумидных провинций | 13 | 6 | 20 | алтайский крот, заяц-беляк, барсук |
| сельско-хозяйственные | 6 | 0.5 | 2 | светлый хорь, лисица, заяц-беляк |

Охотничьих птиц больше всего обитает на  болотах (65 особей на 1 кв.км), в остальных экосистемах их в 4 - 6 раз меньше.

Горный Алтай, один из самых экологически благоприятных перспективных районов Западной Сибири с точки зрения развития и освоения рекреационных ресурсов для удовлетворения потребностей населения региона и  страны в отдыхе и туризме. При условии инвестирования  финансовых средств в инфраструктуру края возможно создание весьма благоприятных условий для развития международного туризма и отдыха.

Алтайский край

Большая часть территории Алтайского края (общая площадь 167.8 тыс.кв/км) расположена в пределах Западно-Сибирской равнины. Население края составляет 2.6 млн.человек, из них 56 % - городское население.

Природные условия позволяют вести разнопрофильное сельское хозяйство и обеспечивать широкомасштабное производство продовольственного зерна. Сельскохозяйственные угодья занимают 82 %, пахотные - 53 % от территории края. Более 1 млн.га пахотных угодий расположены на крутых склонах, а также переувлажненных и засоленных землях, до 96 % почв  пахотных угодий дефляционно и эрозионно опасны, дефлированы и эродированы. Почвы на равнинной части, в основном, черноземные. На севере края расположены степи и лесостепи[28,29,77].

Промышленность характеризуется такими отраслями, как машиностроение, тракторостроение, химия и нефтехимия. Исторически сложилась в крае горнодобывающая промышленность, в т.ч. добыча золота, полиметаллов, ртути.

Алтайский край является энергодефицитным регионом и до 50 % его потребности покрывается извне – по системе ЕЭС России - Сибири. Такое положение является одной из причин нестабильности региональной экономики и низкого уровня жизни населения. Тарифы на  многие виды продукции и услуг определяются ценами на топливно-энергетические ресурсы и стоимостью их транспортировки до конечного потребителя[56].

Таблица 18

Прогноз производства и потребления энергетических ресурсов

в Алтайском крае

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство |  |  |  |  |
| Уголь (млн.т) |  | 0.01 | 0.2-2.0 | 0.2-5.0 |
| Электроэнергия (млрд.кВт/ч) | 7.6 | 5.2 | 5.2-6.2 | 6.0-7.3 |
| Потребление |  |  |  |  |
| Электроэнергия (млрд.кВт/ч) | 13.7 | 10.4 | 10.8-11.2 | 11.0-14.7 |
| Уголь (млн.т) | 8.9 | 7.1 | 7.5-8.1 | 6.7-7.1 |
| Мазут (млн.т) | 1.6 | 1.5 | 1.0-1.2 | 0.3-0.5 |
| Газ (млрд.куб..м) |  |  | 0.5-1.5 | 2.1-4.6 |

Тяжелое экономическое положение в энергетике,  как и в иных отраслях региональной экономики не способствует реализации природоохранных мероприятий и энергетика остается одним из основных загрязнителей  окружающей природной среды в крае.

Водные ресурсы Алтайского края представлены р.Обью и ее притоками, которые испытывают максимальные загрязнения  взвешенными веществами и нефтепродуктами от предприятий гг. Барнаула, Бийска, Рубцовска. Более 25 населенных пунктов края находятся в зоне подтопления грунтовыми и поверхностными водами. Около половины рек не имеют научно обоснованных водоохранных зон.

Одна из серьезных экологических проблем Алтайского края – загрязнение поверхностных и подземных вод в результате неорганизованных сбросов. Объем сброса загрязненных сточных вод на начало 2000 г. в поверхностные водные объекты составлял 31.9 млн.куб.м, более 50 % объема водоотведения приходится на нормативно очищенные сточные воды. Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия нефтехимии, теплоэнергетики, машиностроения, пищевой промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

На территории края расположено более 2 тыс. промышленных предприятий, имеющих источники выбросов вредных веществ в атмосферу. В 1999 г. в атмосферный воздух выброшено 258.0 тыс.т загрязнений от предприятий нефтехимической и пищевой промышленности, объектов энергетики, черной металлургии, коксохимии, машиностроения. Среди наиболее крупных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха следует отметить ТЭЦ-2 (г.Барнаул) – 15 % от общего объема выбросов по краю, АО «Алтай-кокс» (г.Заринск) – 14 %, ТЭЦ г.Бийска – 10.5 %. Выбросы от автомобильного транспорта в крае оставляют более 50 % валового выброса.

Для Алтайского края имеющего аграрно-индустриальную экономическую направленность, важен учет всех видов природопользования и оценка степени экологической безопасности территории. Так, распространение лесов в крае неравномерное, лесистость составляет 21.1 %. Основная масса лесов расположена на северо-востоке и востоке, западная часть залесена слабо. В результате интенсивных лесозаготовок, которые производились в прошлые годы, произошло снижение лесовосстановления и продолжается смена хвойных пород на мягколиственные. Уменьшение лесных массивов вызвано лесными пожарами на больших площадях (1997 г. - 144.5 тыс.га) и такими вредителями леса, как сибирский шелкопряд, сосновая пяденица, пилильщик-ткач[86].

В последние годы в Алтайском крае наблюдается резкое снижение продуктивности сельхозугодий. Ежегодная потеря гумуса составляет около 4.1 млн.т. Среднегодовой недобор урожая в связи с утратой почвенного плодородия можно оценить как минимум в 2 млн.т растениеводческой продукции в переводе на зерно. Данная тенденция носит антропогенный характер и свидетельствует о недостаточно эффективной системе организации управления земельными ресурсами.

На загрязнении земель края сказалось многократное испытание ядерных устройств на Семипалатинском полигоне в 1949 - 1989 годах. Под воздействием преобладающих ветров радиоактивные продукты от взрывов распространялись на населенные пункты и  районы края[Булатов В.И. Россия радиоактивная. Новосибирск: ЦЭРИС, 1996. 271 с.].

Реальный масштаб  и значение этих испытаний для здоровья населения, состояние окружающей природной среды стали очевидны после проведения масштабных научных исследований в рамках государственной программы «Оценка последствий антропогенного загрязнения окружающей среды и испытаний ядерных устройств на население Алтайского края».

По оценкам специалистов радиоактивное загрязнение практически распространялось на всю территорию края, и от этого воздействия пострадала половина населения, при этом индивидуальные дозы в 60-х годах составляли 30-90 бэр, а нагрузка на щитовидную железу – до 30 зв. В пограничных с Казахстаном районах Алтайского края дозовая нагрузка достигала 70-80 бэр/год [Булатов].

Негативная экологическая ситуация сложилась в Алтайском крае вследствие нерешенности проблемы утилизации и обезвреживания токсичных промышленных отходов, которые в основном размещаются на несанкционированных свалках, полигонах ТБО, в оврагах, карьерах и других местах. На начало 2000 г. в крае образовалось за год около  505 тыс.т токсичных отходов, более четверти которых было использовано в процессе производства или обезврежено[30].

За прошедшие годы накоплено свыше 1.5 т пришедших в негодность пестицидов, которые зачастую хранятся в нарушением требований природоохранительного законодательства. В Алтайском крае отсутствуют специализированные объекты для захоронения пестицидов, большинство которых не идентифицировано.

Кемеровская область

Кемеровская область занимает территорию площадью 95.5 тыс.кв.км. Население  составляет 3.03 млн.человек, из них 87 % - городское. Область расположена в основном в Кузнецкой котловине, по окраинам - Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау (высотой до 2178 м), на юге области - хребты Горной Шории.

Климат области континентальный, средняя температура января - от -170 до -200, средняя температура июля от +170 до +200. Среднегодовое количество осадков от 300 до 500 мм, в горных районах - до 900 мм.

Реки области относятся к бассейну Оби, главная из них - река Томь.

Почвы преимущественно черноземные и серые лесные. Хвойные и лиственные леса сменяются на юге степной растительностью.

Основными видами  промышленности в Кемеровской области являются горнодобывающая, металлургическая, химическая, машиностроительная. Месторождение каменного угля было открыто в 1721 г., а широкое его освоение - в 1930 г. Площадь каменноугольного бассейна - 26.7 тыс.кв.км, балансовые запасы угля, учтенные Госбалансом, составляют 74.2 млрд.т, забалансовые запасы - 7.8 млрд.т.

Прогнозные ресурсы угля в Кемеровской области на 1998 г. оцениваются в 392 млрд.т[74].

Для Кемеровской области, промышленность которой во многом основана на производстве и потреблении минерально-сырьевых ресурсов, их состояние имеет ключевое значение.

За пределы области вывозятся уголь, алюминиевое сырье, золото, свинцово-цинковые концентраты для дальнейшей переработки. На предприятия области завозится более 50 видов минерального сырья, хотя на собственной территории детально разведано и учтено Государственным балансом 462 месторождения различных твердых полезных ископаемых. Среди них имеются месторождения и проявления полезных ископаемых, дефицитных для России и конкурентоспособных на мировом рынке минерального сырья: уран, хром, титан, марганец, бентонитовые глины и другие полезные ископаемые. Добывается уголь открытым и подземным способами, на долю Кемеровской  области приходится около 40 % всей угледобычи в Российской Федерации. крупными промышленными центрами являются гг.Анжеро-Сунженск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Прокопьевск.

Кузнецким и Западно-Сибирским металлургическими комбинатами выплавляется до 12 % всей стали страны, в цветной металлургии ведущими отраслями являются производство алюминия и цинка.

Технология машиностроения в области ориентирована, в основном, на выпуск оборудования для угольной, горнорудной, химической промышленности и металлообработки. Энергетический комплекс включает в себя Томь-Усинскую, Кемеровскую, Беловскую, Южно-Кузбасскую ГРЭС. Также развиты пищевая, легкая, лесная, деревообрабатывающая промышленности.

Сельское хозяйство Кемеровской области в южных районах носит овощеводческий характер, в северных районах преобладают посевы  зерновых культур, таких, как пшеница, ячмень, овес.

Несмотря на то, что почвы Кузбасса отличаются высоким плодородием, они требуют внесения удобрений. Одним из видов минеральных удобрений являются цеолиты, месторождение которых на 44 млн.т разведано в области, а прогнозные ресурсы оцениваются в 226 млн.т. Внесение цеолита в почву в комплексе с другими удобрениями существенно повышает урожайность в растениеводстве.

Источником водоснабжения является р.Томь, среднегодовой сток которой составляет более 20 куб.км. За счет систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения покрывается 74 %  потребностей в воде промышленности, всего же на хозяйственно-питьевые нужды используется 13.9 %, на производственные нужды - 80.6 %, на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение - около 3 % воды от общего водопотребления в области.

По объему загрязненных сточных вод Кемеровская область занимает ведущее место в Западной Сибири и в Российской Федерации. До нормативных показателей очищается не более 15 % сточных вод. На начало 2000 г. годовой объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты составлял 752.8 млн.куб.метров. Наибольший вклад  в загрязнение водных объектов в области вносят предприятия металлургической, химической и угольной промышленности. Доля загрязнений от объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет в г.Новокузнецке – 17 % (от общих объемов сбросов по области), в г.Кемерово – 10 %, в г.Прокопьевске – 8 %, в гг.Междуреченске и Ленинск-Кузнецком – 2 %. Чaсть загрязнений поступает  за счет смыва с водосборной площади бассейна р.Томи[30,36,93].

Кемеровская область дает основной вклад, около 94 %, в загрязнение поверхностных и подземных водоисточников, при этом до 70 % загрязнений поступает за счет смыва с территории водосбора.

Вместе со сточными водами в водные объекты сбрасываются взвешенные вещества, нефтепродукты, фенолы, соли тяжелых металлов, ацетон, бензол и другие вредные ингредиенты. Практически все притоки р.Томь на территории области относятся к категории «загрязненных» и «очень грязных». По данным  природоохранных органов на территории Кемеровской области обнаружено 14 устойчивых очагов загрязнения  подземных вод, из которых 8 - в Новокузнецке, 3 - в Кемерово, по одному в Прокопьевске, Мысках и на трассе нефтепровода Белово-Новосибирск.

Загрязнение атмосферного воздуха в Кемеровской области весьма значительно (на начало 2000 г. – 981 тыс.т/год). В состав выбросов входит бенз/а/пирен, фторид водорода, формальдегид, аммиак, сероуглерод, бензол, фенол, серная кислота и другие вредные вещества. В связи с высокой плотностью выбросов от стационарных источников (11.5 т/кв.км) экологическая емкость на урбанизированных территориях области значительно превышена. Физико-климатические факторы способствуют формированию застойных явлений в атмосфере и возникновению процессов вторичных реакций химических соединений. Наибольший вклад в выбросы загрязняющих веществ вносят предприятия металлургии (421.7 тыс.т/год), энергетики (233.5 тыс.т/год), угольной и химической промышленности, машиностроения.

В г.Новокузнецке валовые выбросы от предприятий металлургической промышленности сформировали зоны загрязнений специфических примесей: аммиак, фтористые соединения, сероводород, пиридин, фенол. По данным природоохранных органов в землях 5-километровой зоны вокруг города обнаружены высокие концентрации ртути, цинка, марганца.

Доля выбросов автотранспорта по области составляет 20 % от общего объема выбросов (в г.Кемерово - около 70 %), где основными загрязняющими веществами являются сероводород, бенз/а/пирен, формальдегид, аммиак. Во многом такое положение объясняется использованием этилированного бензина и дизельного топлива с высоким содержанием серы.

Общая площадь лесов гослесфонда в Кемеровской области - 4.82 млн.га, лесистость области составляет 58.8 %. Общий запас древесины в лесах оценивается в 597 млн.куб.метров, из которых хвойных лесообразующих пород около 60 %. Среди хвойных пород преобладают пихта и кедр, среди мягколиственных - осина и береза.

Земельный фонд области составляет 9.6 млн.га, в том числе сельскохозяйственные угодья - 2.4 млн.га. Площадь пашни - 1.5 млн.га, из них 13 % пахотных земель подвержены водной  и ветровой эрозии. За все годы эксплуатации Кузнецкого угольного бассейна рекультивировано менее 20 % нарушенных земель, площади горно-технической и лесной рекультивации земель - не более 1 тыс.га в год. Почвы области в значительной степени перенасыщены минеральными удобрениями, что обнаруживается в продукции растениеводства.

Сложной и нерешенной остается в Кемеровской области проблема хранения, захоронения и переработки промышленных и бытовых отходов. По количеству первое  место занимают отходы угольной промышленности, которых ежегодно образуется до 1 млрд.куб.м, используется их в процессе строительных работ лишь около 0.1 млн.куб.м. Под отвалами в области занято 26 тыс.га земель,  накоплено 63.5 млн.т токсичных промышленных отходов, в основном металлургического производства. Общая площадь хранилищ токсичных отходов составляет около 300 га [30].

В населенных пунктах насчитывается свыше 1400 свалок промышленных и бытовых  отходов, которыми занято 1034 га земель несельскохозяйственного пользования. Особую тревогу вызывает накопление ртутьсодержащих отходов (до 900 тыс. ртутьсодержащих  ламп в год), небольшая часть которых (18-20%) отправляется на переработку в Новосибирскую область. Отсутствие современных предприятий по переработке, обезвреживанию и утилизации отходов в конечном итоге отрицательно сказывается на качестве окружающей природной среды и степени экологической безопасности.

Новосибирская область.

Территория Новосибирской области занимает площадь 178.2 тыс.кв.км, население составляет 2.75 млн.человек, из них городское население - 73.9 %. Большая часть области расположена на Западно-Сибирской равнине и занимает Барабинскую низменность.

Климат области резко континентальный, средняя температура января - от -160 до -200, средняя температура июля от +1800 до +2000. Осадков выпадает 300 - 500 мм в год.

Основными отраслями промышленности являются станкостроение, машиностроение, приборостроение и радиоэлектроника. Развиты черная и цветная металлургия, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность.

Энергетический комплекс области представлен Новосибирской ГЭС, Барабинской ГРЭС и теплоэлектроцентралями.

Минерально-сырьевая база включает в себя такие полезные ископаемые, как золото, бокситы, олово, нефть, уголь, местные строительные материалы.

Сельское хозяйство имеет зерново-животноводческую направленность, выращивается картофель и овощи.

Новосибирская область обладает большими водными ресурсами (365 рек и 3500 озер), Новосибирское водохранилище, годовой сток составляет  35.1 куб.км.

Объем годового сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты на начало 2000 г. составлял 66.4 млн.куб.метров, около 43 % объема водоотведения приходится на нормативно очищенных сточные воды.

За счет использования оборотного и повторно-последовательного водоснабжения удовлетворяется потребность в воде 69 % объектов промышленности. При достаточно высокой водообеспеченности наблюдается сложная ситуация со снабжением населения водой питьевого качества, более 25 % проб не соответствует стандартам по санитарно-химическим показателям, около 10 % - по бактериологическим  показателям.

Воды большинства рек (в том числе Оби) и Новосибирского водохранилища характеризуются высоким уровнем загрязнения нефтепродуктами (до 8 ПДК), фенолами (до 25 ПДК), легкоокисляемыми органическими соединениями, взвешенными веществами, соединениями азота, меди, фосфора, марганца. Качество вод Оби и ее притоков характеризуется широким спектром показателей: от «слабо загрязненной» до «чрезвычайно грязной». Наиболее распространенными ингредиентами являются нефтепродукты, фенолы, соли тяжелых металлов, СПАВ, соединения азота и фосфора [18,92,93].

По данным природоохранных органов гидрохимическое обследование подземных вод показывает наличие в них повышенных концентраций соединений азота, металлов, хлора.

В атмосферный воздух предприятиями области на начало 2000 г. выбрасывалось 209.1 тыс.т загрязняющих веществ в год, уловлено и обезврежено 76.7 % выбросов от стационарных источников. Основными загрязнителями атмосферы являются: автотранспорт, объекты энергетики, предприятия машиностроения, стройиндустрии, цветной  металлургии. Из городов наиболее загрязненным является Новосибирск, концентрация взвешенных веществ, бензола, бенз/а/пирена, формальдегида в атмосферном воздухе зачастую превышает 10 ПДК [30,100].

Выбросы от автотранспорта составляют свыше 31 % от валового выброса по области, (в г.Новосибирске выбросы от автотранспорта - 65 %).

Общая площадь лесного фонда Новосибирской области составляет около 6.5 млн.га, в том числе покрытая лесом - 4.3 млн.га. Лесистость области одна из самых низких в Западной Сибири 23.8 %, общий запас древесины оценивается в 434 млн.куб.м, в том числе 317 млн.куб.м мягколиственных и 117 млн.куб.м - хвойных пород. По основным лесообразующим породам наибольшие запасы приходятся на березу - 180 млн.куб.м, сосну - 59 млн.куб.м и осину - 52 млн.куб.м. Серьезной проблемой лесного хозяйства области являются поражения значительной части лесного фонда непарным шелкопрядом (до 24 %).

Земельный фонд области составляет 17.8 млн.га, в том числе сельскохозяйственные угодья занимают около 47 %, лесные площади - 26.4 %, болота - 17.5 %. Почвенный покров представлен черноземами оподзоленными и выщелоченными, черноземами обыкновенными, черноземно-луговыми, луговыми, подзолистыми, частично солонцами и солончаками. Площади эрозионно-опасных земель в области - 1.34 млн.га, эродированных земель - свыше 0.4 млн.га. Водная эрозия наиболее развита в восточной части области.

Определение тяжелых металлов в почвах территориально-производственного комплекса Новосибирск-Искитим показывает превышение предельно допустимых концентраций по меди, цинку, мышьяку, марганцу, молибдену, кобальту. Интенсивное загрязнение химическими веществами занимает площадь в 350 тыс.га. Из материалов Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1997 г.» следует, что часть Новосибирской области подвержена радиоактивному загрязнению. Новосибирск - единственный город в России с населением свыше  1 млн.чел., в основании которого залегают коренные горные породы, на 60 % представленные гранитоидами с повышенным кларком естественных радионуклидов, в том числе урана-238, продуктом распада которого является радон-222. В ряде городов области выявлены здания с концентрациями радона в воздухе внутренних  помещений, превышающими санитарные нормы.

В области из-за испытаний на Семипалатинском полигоне в 60-х годах наблюдалась повышенная концентрация стронция-90 и цезия-137, были загрязнены вода, воздух и продукты питания. В г.Новосибирске проводилась серия работ по выявлению очагов радиоактивного загрязнения, и было выявлено около 100 аномалий, локальных и площадных (свыше 100 кв.км) очагов загрязнения с уровнем фона 40-50 до 3000 мкР/ч, основной загрязнитель – радий-226. Именно совместным влиянием радиационного и химического загрязнений, по мнению врачей-гигиенистов, объясняется феномен «желтые дети», который особенно заметно проявил себя на границе Новосибирской области и Алтайского края [Булатов].

В Новосибирской области функционируют два полигона для захоронения промышленных отходов: полигон мышьяковистых отходов оловокомбината и Бердский полигон промышленных отходов. На сегодняшний день в области имеется 1100 свалок, примерно 23.6 % из них несанкционированных, общее накопление ТБО составляет свыше 80 тыс.куб.м, которые размещаются на площади 1068 га. В 1999 г. на предприятиях области образовалось в течение года 431 тыс.т  токсичных отходов, из которых 55 % использовано в процессе производства или обезврежено.

Омская область

Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины в среднем течении Иртыша. Занимает территорию площадью 139.7 тыс.кв.км. Население области насчитывает 2.15 млн. чел., из них 68 % городского.

Климат континентальный, умеренно холодный. Средняя температура января -200С, средняя температура июля +200C. Осадков выпадает 300-400 мм в год.

Доминирующими отраслями промышленности являются моторостроение, приборостроение, электротехническая и радиоэлектронная промышленность. Развиты нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность.

Омская область является крупным сельскохозяйственным районом Западной Сибири. Значительные площади сельхозугодий заняты посевами зерновых (пшеница, рожь, ячмень), а также посевами технических и кормовых культур. Развиты также овощеводство, молочно-мясное животноводство и пушной промысел.

Водные ресурсы области: р.Иртыш и ее притоки, озера и ресурсы подземных вод. Среднемноголетний объем годового стока Иртыша, формирующегося на территориях Китая и Казахстана, составляет примерно 30 куб.км.

В области преобладают черноземные и болотные почвы. На севере леса состоят из кедра, пихты, ели, березы, занимающие 25 % территории, на юге области - степь и лесостепь.

Экономия свежей воды на производственные нужды за счет оборотного и повторно-последовательного водоснабжения достигает в Омской области 91 %, что значительно выше, чем в среднем по Российской Федерации. Забор воды в 1998 г. составил 379 млн.куб.м, включая подземные воды. В поверхностные водные объекты сбрасывалось  на начало 2000 г. 204.8 млн.куб.м/год сточных вод, ежегодное снижение сброса в среднем составляло 4.56 %. В водоемы поступает свыше 99.2 тыс.т загрязняющих веществ. Наиболее загрязненным остается р.Иртыш, где среднегодовые концентрации нефтепродуктов в воде составляют 8 ПДК, фенолов - 2 ПДК, меди - 12 ПДК, железа и цинка - 6 ПДК, марганца - 7 ПДК. В контролируемых створах реки возле г.Омска средние концентрации нефтепродуктов, фенолов, меди, железа регистрируются на уровне 2-8 ПДК.

Остается сложной ситуация с качеством питьевой воды, которая не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по микробиологическим и химическим показателям. В среднем по области удельный вес проб воды на коммунальных водопроводах, не отвечающих санитарным нормам, в 1999 г. по микробиологическим показателям составлял 18.7 %, по химическим показателя – 27.4 %. Наблюдается постоянный дефицит питьевой воды в сельских районах, особенно на юге Омской области, где проживает около полумиллиона человек.

Атмосферный воздух в Омской области загрязняется специфическими веществами: формальдегид, ацетальдегид, аммиак до 3-5 ПДК. Стационарными источниками на начало 2000 г. ежегодно выбрасывалось загрязняющих веществ 233.1 тыс.т.,  выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта - 376 тыс.т, снижение за год на 18 % произошло из-за перевода части автомобилей на газовое топливо.

Приоритетными по количеству выбросов в атмосферу от стационарных источников в г.Омске являются: электроэнергетика (55.5 % от общих выбросов по городу), нефтепереработка (27.8 %), химия и нефтехимия (3.9 %). Наиболее крупные загрязнители атмосферы: ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод», ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 [15,30,101].

Главными проблемами землепользования в Омской области является опустынивание и потеря гумуса, более 3 млн.га земель предрасположены к развитию эрозионных и дефляционных процессов, 17 % сельскохозяйственных земель требуют восстановления. Содержание гумуса варьируется в пахотном слое от 2.2 до 6.5 %, по 14 районам области малогумусный фон составляет        5.1 %. В восстановлении плодородия почв нуждаются все сельхозугодья, до 40 % подлежат изменению вида землепользования, до 10 % - консервации.

В северной части Омской области под воздействием природных условий сформировались кислые подзолистые и дерново-подзолистые  почвы. Широко распространены солонцы, солончаки и другие засоленные почвы, образованию которых способствует слабая дренированность пород, близость водоупора и минерализация грунтовых вод. В последние годы наблюдается повсеместно подъем грунтовых вод, что обусловило рост площади засоленных почв, а также переувлажнение и  заболачиваемость земель, особенно в центральной и северной частях области. Болота занимают 2 млн.га, или около 14 % всей территории.

Общая площадь лесного фонда Омской области - 5.8 млн.га, в том числе покрытой лесом - 4.3 млн.га, лесистость составляет 31.3 %. Общий запас древесины оценивается в 513 млн.куб.м, из них около 76.6 % - мягколиственные породы. Почти половина древесного запаса - спелая и перестойная древесина. Более трети всего запаса приходится на березу (до 180 млн.куб.м), сосна - 59 млн.куб.м, осина - 53 млн.куб.м

По оценке природоохранных органов в области накоплено значительное количество  млн.т отходов производства, ежегодно их образуется более 1 млн.т (до 90 % - отходы г.Омска). На  территории г.Омска и Омского района размещаются нефтешламы, гальваношламы, золошлаковые отходы. Кроме того, ежегодно образуется до 3 млн.куб.м, которые вывозятся на свалки и полигоны, промышленными методами их переработка не производится.

Радиационно-опасными факторами в г.Омске являются металлургические шлаки загрязненные цезием-137, гранитный щебень Айсаринского карьера (Казахстан), используемый несанкционированно, склады минеральных удобрений, содержащие естественные радионуклиды. Природоохранными органами зафиксировано 6 участков радиационного загрязнения искусственными радионуклидами площадью 3.8 тыс.кв.м, а также 15 участков загрязнения естественными радионуклидами площадью 55.7 тыс.кв.м.

Омская область находилась в зоне влияния Семипалатинского полигона, когда (по оценкам специалистов) в период подземных испытаний в окружающую  природную среду поступало до 100 Ки/км2. Только за 8 лет (1961-1969 гг.) водами Иртыша унесено 38 тыс. Ки радиоактивного стронция и почти 50 тыс. Ки цезия.

В г.Омске отмечен обширный массив загрязненных территорий, включающий в себя свалки с сотнями кубометров радиоактивного шлака. Такое положение явилось следствием использования радиоактивного щебня, материалами спецпроизводств, размещением ряда военных объектов [].

Томская область

Томская область расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, занимает территорию площадью 314.4 тыс.кв.км. Население составляет 1.07 млн. чел.,  из них 65.7 % городского.

Климат области континентальный, средняя температура января - от -210С до -230С, средняя температура июля от +170С до +200C. Осадков  выпадает около 450-590 мм в год, средняя высота снежного покрова - 60-80 см, снег на севере держится 183-201, на юге области - 178-180 дней.

Повсеместно развита сезонная мерзлота, глубина промерзания грунтов изменяется от 0.5-0.6 м на торфяных до 3.5 м на песках, в среднем по области 1.0-2.0 м.

Поверхностные водные ресурсы Томской области - реки Обь, Томь, Чулым, Кеть, Тым, Васюган, Парабель, Чая и множество озер. Водоемы занимают около 2.5 % площади территории. Общая протяженность больших, средних и малых рек составляет 95 тыс.км, в том числе 1620 водотоков протяженностью более 10 км.

Ведущими отраслями  промышленности являются машиностроение, приборостроение, нефтедобывающая, химическая, лесная, деревообрабатывающая и пищевая промышленность.

В сельском хозяйстве, в основном, развито молочно-мясное направление. Имеются посевы зерновых (пшеница, рожь, ячмень) выращивают картофель, овощи, на юге области - лен-долгунец.

Томская область традиционно сохраняет за собой статус ресурсодобывающей, в первую очередь, из-за запасов углеводородного сырья: разведано запасов нефти - 1.5 млрд.т, конденсата - 73.6 млн.т, газа - 757 млрд.куб.м. Имеется много других видов полезных ископаемых, таких как титан, цирконий, бокситы, золото, железо, торф, керамзитовое сырье. Запасы железных руд составляют десятки миллиардов тонн, качество этих руд не уступает западноевропейским рудам[35,39,40].

Лесистость области составляет 59.6 %, общий запас древесины оценивается в 2.76 млрд.куб.м. Среди лесообразующих пород преобладают хвойные породы, запас которых составляет  1.6 млрд.куб.м,  среды мягколиственных пород наибольшие запасы приходятся на березу - 747 млн.куб.м. Кроме того в Томской области, в основном на территориях Тегульдетского и Зыряновского районов находится единственный в России уникальный массив южно-пихтовой тайги. Значительная часть природно-ресурсного потенциала Томской области определяется дикоросами: общий запас грибов достигает 86 тыс.т, а сырьевой запас брусники, голубики, клюквы, черники - более 25 тыс.т. В лесах и на больших массивах широко распространены многие виды лекарственных растений[45].

Томская область богата охотничье-промысловыми видами животных: 28 видов млекопитающих и более 40 видов птиц. Рыбные ресурсы представлены 15 промысловыми видами, включая такие ценные породы, как нельма, муксун, осетр, стерлядь, годовой вылов рыбы составляет более 2 тыс.т.

Годовые выбросы в атмосферный воздух на начало 2000 г. составили 140.3 тыс.т загрязняющих веществ, показатель улова загрязнений – 67.4 %. Наибольшую экологическую опасность представляют районы, где расположены предприятия нефти и газодобывающей промышленности и городские центры. Основной вклад вносят  в выброс вредных веществ предприятия топливной промышленности, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства (таблица 19).

Таблица 19

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух Томской области (тыс.т.)

| Отрасли промышленности и городского хозяйства | Вредные вещества |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | твер-дые | сер-нис-тый ангид-рид | оксид угле-рода | окис-лы азота | угле-водо-роды |  |
| Топливная промышленность | 1.78 | 0.18 | 26.47 | 1.03 | 24.59 | 54.10 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 8.44 | 2.10 | 13.30 | 2.54 | 0.70 | 29.70 |
| Электроэнергетика | 133.99 | 4.70 | 0.34 | 4.96 | 0.001 | 19.8 |
| Сельское хозяйство | 2.19 | 0.59 | 3.26 | 0.59 | 1.54 | 14.50 |
| Лесная промышленность | 2.57 | 0.22 | 3.10 | 0.50 | 0.06 | 5.30 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 0.32 | 0.54 | 0.85 | 0.97 | 0.034 | 3.00 |
| Промышленность строительных материалов | 1.76 | 0.07 | 0.84 | 0.17 | 0.003 | 1.90 |
| Машиностроение | 0.33 | 0.21 | 0.39 | 0.12 | 0.016 | 1.00 |
| Прочие отрасли | 10.23 | 1.25 | 8.04 | 0.99 | 0.84 | 16.6 |
| Всего по области | 161.8 | 9.90 | 56.70 | 11.90 | 27.80 | 146.50 |

Вклад автотранспорта в целом по области в выбросы загрязняющих веществ составляет 134.9 тыс.т,  в том числе по отдельным ингредиентам: твердые вещества - 8.2 %, окись углерода - 67.2 %, окислы азота - 52.2 %, сернистый ангидрид - 26.8 %, углеводороды - 43.6 %.

Экологическая ситуация в области особенно заметно проявляется на качественном состоянии водных ресурсов. По объему загрязненных сточных вод Томская область входит в первую десятку регионов страны. Из  поступающих на очистку сточных вод до  установленных нормативов очищается менее 20 %. Наибольшее воздействие на степень  экологической безопасности и качество водных ресурсов оказывают предприятия промышленности и жилищно-коммунальное хозяйство городов Томск, Асино и других населенных пунктов.

Бассейн р.Томь по целому комплексу показателей можно отнести к зонам экологического неблагополучия, поскольку со сточными водами в значительных количествах сбрасываются взвешенные и органические вещества, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соединения азота и фосфора, СПАВ, жиры, железо, ртуть, соли тяжелых металлов, углеводороды, мышьяк, фтор, цианиды и другие ингредиенты (таблица 20). В районе г.Томска воды реки характеризуются как «загрязненные». Население области в основном обеспечивается питьевой водой из подземных водоисточников, которые в свою очередь частично загрязнены натрием, нефтепродуктами, соединениями азота и бромом [2,3,4].

Таблица 20

Сброс отдельных загрязняющих веществ в водные объекты Томской области в 1998 г. (тонн)

| Загрязняющие | Количество сбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вещества | в пределах ПДС | в пределах ВСС | сверх норма-тивов | всего |
| Взвешенные вещества | 749.8 | 194.4 | 3558.7 | 4502.9 |
| Нефтепродукты | 32.1 | 0.095 | 22.1 | 54.3 |
| Азот аммонийный | 244.6 | 43.9 | 191.5 | 480.0 |
| Азот нитратный | 796.2 | - | 91.6 | 887.8 |
| БПКполн | 539.9 | 104.0 | 1284.5 | 1928.4 |
| Железо | 9.47 | 0.001 | 85.87 | 95.341 |
| Сульфаты | 3305.5 | - | 329.85 | 3635.35 |
| Хлориды | 4362.9 | 0.825 | 932.88 | 5296.6 |
| Магний | 1320.86 | - | 8.10 | 1328.96 |
| Кальций | 4991.78 | - | 18.63 | 5010.41 |

Ввиду сложной водохозяйственной ситуации остается низким качество водопроводной воды в области, удельный вес проб воды, не соответствующих  бактериологическим показателям, составляет в среднем 7.7 %, а по санитарно-химическим показателям - 56.1 %. По-прежнему значительная часть населения сельских районов Томской области использует для хозяйственно-питьевых целей воду из шахтных колодцев и скважин без разводящей сети. В 1998 г. процент нестандартных проб воды по микробиологическим  показателям  нецентрализованных источников водоснабжения в области составил 23 % (в 1997 г. - 19.2 %)[102].

Земельный фонд Томской области занимает площадь около 31.44 млн.га, из них сельхозугодий - 9.77 млн.га, в том числе около 0.6 млн.га пашни. Почвы главным образом дерново-подзолистые и торфяники.

Динамика изменения структуры земельного фонда приведена в таблице 21.

Согласно данным природоохранных и статистических органов почвы области не обладают устойчивостью к антропогенным нагрузкам. Увеличивается доля кислых почв, которая составляет в среднем до 33 %, а по отдельным районам (Александровский, Верхнекетский, Колпашевский) - до 90 %. Высока загрязненность почв нефтепродуктами, в северных  районах области выявлено 170 га таких земель. Концентрации нефтяных углеводородов в почвах превышают фоновые в 150-250 раз. Вблизи областного  центра содержание хрома, стронция, ванадия в пахотном слое значительно выше ПДК. В г.Томске почвы сильно загрязнены  кислоторастворимыми формами свинца (до 4 ПДК).

Таблица 21

Динамика изменения структуры земельного фонда Томской области (по состоянию на 1 января 1999 г.)

(тыс.га)

| Земли | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 |
| Сельскохозяйственных предприятий, организаций и граждан | 3129.0 | 2814.0 | 2701.6 | 2769.6 |
| Населенных пунктов | 753.6 | 923.9 | 922.4 | 127.9 |
| Промышленности и транспорта | 139.9 | 86.0 | 80.8 | 60.6 |
| Лесного фонда | 26633.9 | 26664.1 | 26667.9 | 26718.1 |
| Водного фонда | 171.4 | 139.8 | 139.8 | 140.1 |
| Земли запаса | 605.3 | 811.3 | 926.6 | 1622.8 |

По данным природоохранных органов  в зоне агропромышленного комплекса вокруг г.Томска имеются почвы, загрязненные тяжелыми металлами и радионуклидами, что является следствием техногенного воздействия промышленных предприятий областного центра и Сибирского химического комбината. В радиусе 30-100 км от г.Томска содержание выпадений техногенного происхождения в почвах в 2.-3 раза и более превышает фоновые значения по марганцу, барию, хрому, ванадию, меди, свинцу, цинку, кобальту, никелю. Наиболее загрязнена цезием-137 и другими техногенными радионуклидами северная часть Томского района, включая пойму р.Томь.

В настоящее время в Томской области 4.6 тыс.га орошаемых и 35.1 тыс.га осушаемых земель (таблица 22), основная часть орошаемых площадей сосредоточена в овощеводческих хозяйствах пригородного Томского района.

Таблица 22

Оценка состояния орошаемых и осушаемых земель Томской области

(тыс.га)

| Земельные угодья | Орошаемые земли |  | Осушаемые земли |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удовл. | неудовл. | хорошее | удовл. | неудовл. |
| Пашня | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 7.2 | 0.6 |
| Кормовые | 0.4 | - | 2.8 | 10.7 | 9.0 |
| Всего сельхозугодий | 4.0 | 0.5 | 3.5 | 17.9 | 9.6 |
| Другие | 0.1 | - | 0.6 | 2.8 | 0.7 |
| Итого | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 20.7 | 10.3 |

Значительной экологической проблемой в Томской области является проблема хранения, переработки и уничтожения промышленных и бытовых отходов, которых накоплено свыше 45 млн.т, занимающих более 100 га земель. На начало 2000 г. на промышленных предприятиях области за год образовывалось около 323 тыс.т токсичных отходов. Не решены технологические вопросы складирования и утилизации токсичных отходов I и II классов опасности. Значительную опасность для окружающей природной среды представляют собой свалки ТБО в окрестностях г.Томска, жидкие радиоактивные отходы Сибирского химкомбината в подземных горизонтах. Ежегодно в отходы попадают магний, латунь, никель, свинец, медь, до 4 тыс.т гальваношламов [30,85].

Томская область (в сфере радиоактивной опасности) отличается от других субъектов Федерации Западной Сибири тем, что на ее территории размещается крупный ядерный комплекс – Сибирский химический комбинат, главной задачей которого является создание компонентов ядерного оружия на основе высокообогащенного урана и оружейного плутония [Булатов]. В связи с расширением городской территории г.Томска в сторону химкомбината, зона его распространения  на севере находится теперь на расстоянии 10-12 км от основного производства и входит в 30-ти километровую зону комбината.

Сибирский химический комбинат оказался в зоне повышенного внимания общественности после крупной аварии в апреле 1993 г., когда произошел газовый аэрозольный выброс с объемом радиоактивной массы до 250 куб.м. Произошло радиоактивное заражение местности на площади 135 кв.км, максимально загрязненная площадь с показателями более 1000 мкР/ч оказалась в пределах комбината и его санитарно-защитной зоны (около 600 га).

Активный распад доминировавших в выбросе короткоживущих радионуклидов: рутения-103, ниобия-95, циркония-95, рутения-106 (период полураспада соответственно составляет 39, 35, 64 и 368 суток) привел к тому, что общие показатели эксплуатационной зоны снизились через 2 месяца на 30 %, через год – на 78 %, через 2 года – на 88 % [Булатов].

По данным Росгидромета в окрестностях комбината почвы  загрязнены долгоживущими радионуклидами, за пределами санитарно-защитной зоны имеются участки с плотностью загрязнения цезием-137 до 1-2 Ки/км2. В десятки раз выше фонового загрязнение стронцием-90. По материалам администрации Томской области следует вывод, что общая площадь загрязнения вокруг химкомбината с плотностью более 0.1 Ки/км2 составляет не менее 2000 км2.

Значительную экологическую опасность представляет собо2й процесс захоронения жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в геологические структуры. По данным ПГО «Березовгеология»  на глубинах 90 и 140 м есть признаки проникновения ЖРО в подземные водоносные горизонты [Экология Северного промышленного..].

Животный мир Томской области весьма разнообразен: 62 вида млекопитающих, 326 видов птиц, 33 вида рыб, 6 видов амфибий, 4 вида рептилий. Орнитофауна по своему  историческому происхождению носит характер сибирско-европейской со значительной долей участия транспалеарктических видов. Среди птиц большинство составляют перелетные виды - 147, оседло-кочевые  - 48, пролетные (пересекающие территорию области, но не размножающиеся в ее пределах) - 39 и зимующие - 4 вида. Зимний аспект орнитофауны колеблется в различные годы в пределах 30 - 60 видов птиц, в зависимости от урожая ягодных и семенных растений, являющихся кормовой базой, и погодных условий[37,38].

Общий список охотничье-промысловых  животных включает 28 видов млекопитающих и 38 видов птиц. Весьма развита охота на копытных животных, медведя, зайца, боровую и водоплавающую дичь, промысел пушных зверей. Динамика численности основных видов охотничье-промысловых животных приведена в таблице 23.

Таблица 23

Динамика численности основных видов охотничье-промысловых животных в Томской области

(тыс.особей)

| Виды | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лось | 35.8 | 25.1 | 21.1 | 26.7 | 30.4 |
| Бурый медведь | - | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 4.0 |
| Лисица | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 4.4 |
| Волк | 0.95 | 0.82 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| Рысь | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| Заяц-беляк | 97.3 | 63.9 | 80.3 | 52.2 | 62.6 |
| Соболь | 21.6 | 19.0 | 21.0 | 23.2 | 24.5 |
| Американская норка | - | 46.4 | 7.6 | 25.2 | 68.2 |
| Колонок | 13.4 | 11.1 | 13.6 | 10.1 | 8.6 |
| Горностай | 10.4 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 5.3 |
| Белка | 193.0 | 299.3 | 267.4 | 140.2 | 215.1 |
| Ондатра | - | 1337.3 | 1216.7 | 1588.7 | 1339.2 |

Акватория рек и озер Томской области составляет более 500 тыс.га, но наиболее ценные рыбопромысловые угодья сосредоточены в р.Оби и ее притоках, где формируется около 65 % рыбных запасов.

По оценке природоохранных органов состояние рыбных ресурсов уменьшилось в силу различных, в том числе  и экологических, причин. Согласно статистическим данным, примерно в 3 раза уменьшились и уловы рыбы (таблица 24).

Таблица 24

Динамика общего вылова рыбы в Томской области

| Годы | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовые уловы рыбы (тонн) | 5400 | 4500 | 2900 | 1830 |

На фоне общего снижения уловов рыбы еще более катастрофическим выглядит снижение объемов ценнейших полупроходных рыб (осетр, нельма, муксун, пелядь). В настоящее время осетр, обитающий в бассейне р.Оби внесен в Красную книгу Российской Федерации.

Общий объем вылова рыбы несколько стабилизировался в последние годы на уровне 1560-1800 т. В 90-х годах естественные условия оказались благоприятными для воспроизводства леща и малочастиковых рыб (плотва, окунь, елец).

На 1 января 2001 г. площадь особо охраняемых природных территорий в Томской области насчитывает 1433.9 тыс.га, или 4.6 % от всей площади области. Структура ООПТ состоит из государственного природного заказника «Томский» федерального значения, 17 государственных природных заказников областного значения, 142 памятников природы, ботанического сада и территорий рекреации.

Тюменская область

Тюменская область занимает территорию площадью 161.8 тыс.кв.км, население составляет 1.4 млн.чел. Расположена на большей части Западно-Сибирской равнины.

Климат области континентальный, средняя температура января от -170С до -290С, средняя температура июля от +140С до +180С. Осадков выпадает от 200 до 600 мм в год.

Ведущими отраслями промышленности являются нефте- и газодобыча, а также машиностроение, металлопереработка, лесная, деревообрабатывающая, пищевая и легкая промышленность.

В сельском хозяйстве преобладает животноводство, разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, коз.

Водные ресурсы области: реки Обь, Иртыш и их притоки, многочисленные озера и болота. Суммарный годовой объем забора воды из природных источников составляет 346 млн.куб.м. Основная доля сбрасываемых в поверхностные водные объекты сточных вод приходится на нормативно чистые воды (74.9 %). Несмотря на снижение сбросов сточных вод и уменьшение массы загрязняющих веществ (до 3 тыс.т в год), неоднократно отмечаются случаи высокого и экстремально высокого загрязнения водоемов нефтепродуктами, пестицидами, азотными соединениями, цинком. Экстремально высокое загрязнение нефтепродуктами природоохранными органами зарегистрировано в р.Иртыш выше г.Тобольска - до 60 ПДК, ниже г.Тобольска - до 76 ПДК [76,92].

Значительный вклад в загрязнение водных ресурсов области вносят соседние регионы, которые увеличивают концентрации таких ингредиентов, как нефтепродукты, железо, аммонийный азот. Качество воды в южной зоне Тюменской области остается неудовлетворительным в реках Ишим, Тобол, Иртыш, Ук, где концентрации нефтепродуктов, фенолов превосходят порою предельно допустимые концентрации в десятки раз. Большое влияние на качество воды и степень экологической безопасности водных ресурсов оказывают предприятия нефтедобычи, нефтепереработки и оборонного комплекса, находящихся в верховьях Оби, Иртыша и в Среднем Приобье.

Значительную роль в водоснабжении ряда населенных пунктов Тюменской области играют подземные воды, которые не имеют в настоящее время широкого площадного загрязнения вредными ингредиентами.

Продолжается выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на начало 2000 г. около 57.1 тыс.т. В крупных городах более половины валовых выбросов производит автотранспорт: г.Тюмень - 45.4 тыс.т, г.Ишим - 17.6 тыс.т, г.Тобольск - 25.2 тыс.т. в год. В целом автомобильный транспорт ежегодно поставляет в атмосферу 141.1 тыс.т загрязняющих веществ. По оценке природоохранных органов наблюдаются превышения (как среднесуточных, так и максимально разовых) концентраций пыли, диоксида азота, оксида углерода, фенола, формальдегида, от 2 до 9 ПДК [30,49].

Лесообразующие породы Тюменской области - сосна, пихта, кедр, ель, лиственница, береза.

Почвы Тюменской области преимущественно подзолистые супесчаные и песчаные, а также торфяно-болотные. В 1997 г. продолжалось сокращение площади пахотных угодий на 20.8 тыс.га за счет перевода неиспользуемых площадей в залежь, а менее продуктивных угодий - в земли запаса. Общая площадь нарушенных земель на 1 января 1998 г. составила 5429.4 га, что связано с торфоразработками, строительством автомобильных дорог и добычей нефти. Прослеживается устойчивая тенденция потери питательных веществ почвенным покровом, их баланс на пашне по-прежнему отрицательный (96.6 кг/га).

Районы наиболее интенсивного сельскохозяйственного производства являются и районами наиболее сильного проявления эрозионных процессов. По характеру проявления эрозионных процессов в Тюменской области выделяются две зоны: а) совместного проявления ветровой и водной эрозии; б) водной эрозии.  Так на слабо эродированных почвах урожайность зерновых снижается на 10-20 % и почти на 50 % - на сильноэродированных землях [30,85].

Фауна Тюменской области сложилась за счет смешения видов северо-европейского и восточно-сибирского происхождения. Наибольшим разнообразием отличаются птицы, основная часть которых (75 %) - перелетные. Наибольшее ресурсное значение имеют промысловые животные, особенно такие ценные виды, как лось, северный олень, косуля, медведь, соболь, куница, ондатра, лисица, глухарь, тетерев, гуси, а также акклиматизированные кабан и европейский бобр[22].

По запасам и качественному составу рыбных ресурсов Тюменская область занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации. Особенно значительны запасы сиговых (муксун, пыжьян, пелядь, чир, ряпушка). Уменьшение уловов рыбы в последние 5 - 8 лет объясняется тремя основными причинами: снижением интенсивности промысла; усилением браконьерства; загрязнением водоемов. Уникальный Обь-Иртышский бассейн испытывает мощное антропогенное воздействие, в особенности в местах дислокации предприятий нефтегазового комплекса. В результате попадания нефтепродуктов в водоемы происходит не только гибель рыб и кормовых организмов, но и выводятся из строя нерестилища, зимовальные ямы. Накапливаясь в тканях рыб и в половых органах, углеводороды приводят к нарушениям в эмбриональном развитии икры и личинок, заканчивающихся уродством и гибелью. Их наибольшая концентрация обнаруживается в период летнего нагула в печени рыб (щука - 70, муксун - 27, язь - 14 мг на один килограмм сырой массы).

По данным статистических и природоохранных органов на предприятиях Тюменской области накоплено 4.2 млн.т токсичных отходов, в том числе I класса опасности - 0.9 тыс.т, II класса опасности - 577.3 тыс.т, III класса опасности - 1.2 млн.т, IV класса опасности - 2.6 млн.т. Кроме того, около 4 млн.т токсичных отходов находится на промышленных площадках. На начало 2000 г. годовое образование токсичных отходов – 855 тыс.т, из них 19 % использовано в производстве или обезврежено.

Серьезную опасность для окружающей природной среды представляют запрещенные и пришедшие в негодность пестициды в объеме 217.5 т, качество хранения которых не всегда соответствует санитарным и экологическим требованиям.

Ханты-Мансийский автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ  расположен на Западно-Сибирской равнине, занимает территорию площадью 534.8 тыс.кв.км, численность населения составляет 1.3 млн.человек.

Ведущими отраслями промышленности являются нефтегазодобывающая, лесная, деревообрабатывающая промышленность. В сельском хозяйстве преобладают мясомолочное животноводство и оленеводство, в пригородных районах - овощеводство и картофелеводство.

В округе развита транспортная инфраструктура, эксплуатационная длина железнодорожных путей общего использования  1073 км, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 9.7 тыс.км, внутренних судоходных путей - 4.8 тыс.км.

Наиболее значительными реками округа являются притоки Оби и притоки Иртыша, густота речной сети составляет 0.25 - 0.4 км/кв.км, заболоченность речных водосборов достигает 70 %. Основное питание рек снеговое - более 50 % от объема годового стока. По характеру водного режима реки территории округа относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в летнее время года. В водные объекты округа сбрасывается до 230.8 млн.куб.м/год сточных вод, в том числе нормативно очищенных - 54 млн.куб.м. Объем сброса загрязненных сточных вод составляет 69.1 млн.куб.м, из них без очистки в водоемы поступает  6.5 млн.куб.м. Основными источниками  загрязнения поверхностных вод Ханты-Мансийского автономного округа являются промышленные и бытовые сточные воды, порою фиксируются аварийные и залповые сбросы (до 1.6 тыс. случаев в год) от таких объединений, как «Сургутнефтегаз», «Юганскнефтегаз», «Черногорнефть» и др [24,92,93].

Наиболее характерными загрязнениями атмосферного воздуха (на начало 2000 г. около 1140.9 тыс.т/год) в округе являются: диоксид серы (7.81 тыс.т), оксид углерода (506.62 тыс.т), оксиды азота (74.52 тыс.т), углеводороды (474.42 тыс.т). Выбросы в атмосферу от автотранспорта в последние годы приобрели положительную тенденцию, что во многом объясняется реализацией воздухоохранных мероприятий (таблица 25)

Таблица 25

Динамика выбросов в атмосферный воздух от автотранспорта в Ханты-Мансийском автономном округе (тыс.т/год)

| Ингредиенты | 1992 г. | 1994 г. | 1996 г. | 1998 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окись углерода | 460 | 940 | 1066 | 581.3 |
| Окислы азота | 31 | 68 | 78 | 38.6 |
| Углеводороды | 85 | 173 | 201 | 50.4 |
| Всего | 576 | 1181 | 1345 | 670.3 |

По состоянию на 1 января 1997 г. в округе было открыто 365 месторождений полезных ископаемых, из них 313 нефтяных, 26 газовых, 26 нефтегазовых. Начальные извлекаемые выявленные запасы нефти составляют 19.4 млрд.т, 20 % выявленных запасов  недостаточно разведаны и оценены по категории С2 (3.7 млрд.т). Текущие извлекаемые разведанные запасы (АВС1) составляют 9.2 млрд.т, в том числе по категориям: А - 0.8 млрд.т, В - 1.9 млрд.т, С1 - 6.5 млрд.т.

Основные месторождения и проявления твердых полезных ископаемых сосредоточены в пределах зоны выхода кристаллических пород Восточного склона Урала, имеющей в пределах  округа ширину 20 - 45 км и протяженность до 450 км. Среди твердых полезных ископаемых следует отметить месторождения россыпного и рудного золота, бокситы, кварц, бурый уголь, железные руды, сырье для местных строительных материалов (таблица 26), сапропели.

Таблица 26

Месторождения местных строительных материалов в Ханты-Мансийском автономном округе

| Наименование | Количество разведанных месторожде-ний | Общие запасы, млн.куб.м | Количество введенных в эксплуатацию месторожде-ний |
| --- | --- | --- | --- |
| Песчано-гравийные смеси | 33 | 38.85 | 1 |
| Строительные пески | 30 | 941 | 5 |
| Кремнисто-опаловое сырье | 11 | 19 | - |
| Кирпично-керамзитовые глины | 47 | - | 12 |
| Стекольные пески | 2 | - | - |

Общая площадь государственного лесного фонда в округе - 48.7 млн.га, общий запас древесины - 3.1 млн.куб.м, в том числе хвойных пород - 2.5 млн.куб.м. Особенно ценными породами деревьев являются кедр, ели и пихта, их запасы составляют соответственно 14.9 %, 2.8 %, 7.8 % и 0.2 %, на долю сосны приходится 54.8 %.

Масштабное разрушительное действие на лесные ресурсы оказывает современная нефтедобыча. За 30-летие функционирования нефтегазового комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе в той или иной степени затронуто 15 % лесов разливами нефти и минерализованных вод, сжиганием попутных нефтяных газов в факелах. Площади земель лесного фонда, отводимые для обустройства нефтяных месторождений, сопоставимы с рубками главного пользования в округе. В результате разливов нефти и минерализованных вод деградируют лесные экосистемы, которые сменяются болотными экосистемами.

Строительство дорог, объектов транспортной инфраструктуры и магистральных нефтепроводов изменяет режим грунтовых вод, снижает продуктивность лесов и влияет на качество лесных ресурсов. Отрицательное воздействие предприятий нефтегазодобычи усугубляется еще и тем, что леса Ханты-Мансийского автономного округа, как и прочие северные леса, слабоустойчивы к разрушающим факторам, обладают низким природным гомеостазом.

Растительный ресурсный потенциал округа характеризуется такими видами, как лекарственное сырье, орехи, грибы, ягоды.

Природно-географические особенности территории Ханты-Мансийского автономного округа способствовали формированию своеобразного видового состава фауны региона. Из млекопитающих наиболее ценными в хозяйственном отношении являются лось, северный олень, медведь, белка, соболь, лисица, куница, ондатра, рысь, росомаха, выдра. В последние десятилетия фауна обогатилась акклиматизированными в округе ондатрой и американской норкой. Промысловые птицы представлены глухарем, рябчиком, тетеревом, белой куропаткой, большим количество водоплавающих птиц.

Из редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, на территории округа обитают: бобр североазиатский, краснозобая казарка, гусь пискулька, чернозобая казарка, скопа, беркут, кречет, сапсан, стерх, орлан-белохвост, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, серая цапля. Для сохранения редких и исчезающих видов животных в округе созданы 2 государственных природных заповедника, 11 заказников республиканского и местного значения, природный парк.

Загрязнение окружающей природной среды нефтепродуктами оказывает негативное влияние на численность водоплавающих птиц и околоводных животных, наиболее уязвимыми становятся норка, выдра, ондатра, бобр. При химическом загрязнении земель и водоемов снижается численность орнито- и ихтиофауны, в местах разливов нефти почти полностью исчезают мелкие млекопитающие и птицы семейства тетеревиных.

В водоемах Ханты-Мансийского автономного округа обитает 18 видов промысловых рыб, в том числе 12 видов местных, 4 вида полупроходных и 2 вида (судак, лещ) являются вселенцами. Из-за возрастания техногенного воздействия на водоемы округа, что вызывает ухудшение условий обитания рыб в реках Обь-Иртышского  бассейна, прослеживается тенденция сокращения вылова рыбы. Если средний вылов рыбы за последнее десятилетие составлял около 7 тыс.т в год, то в 1994 - 1996 гг. уловы снизились почти в два раза по сравнению со средними многолетними.  По данным института «СибрыбНИИпроект» среднегодовой улов осетра 1989-1996 гг. по сравнению со среднегодовым за период с 1951 г. по 1960 г. уменьшился в 49 раз, стерляди - 11 раз, нельмы - в 6 раз, пеляди - в 3.8 раза, муксуна - почти вдвое [30,75].

По данным статистических и природоохранных органов основную часть земель Ханты-Мансийского автономного округа занимают земли лесного фонда - 77.6 %, довольно значительную территорию занимают земли сельскохозяйственного назначения - 15 %.

Вследствие неблагоприятных климатических условий, низкой продуктивности почв и сложных условий для сельскохозяйственного животноводства, сельское хозяйство не получило существенного развития. Во времена интенсивного освоения нефтегазоносных месторождений ежегодно для нужд промышленного строительства отводилось 20 тыс. - 30 тыс.га земель.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа находятся два государственных  природных заповедника федерального значения: «Малая Сосьва» и «Юганский», кроме того имеются три природных заказника Минсельхозпрода России, природный парк и природные заказники окружного значения.

На начало 2000 г. на предприятиях округа было накоплено свыше 5.0 млн.т токсичных отходов, в течение года образовывается около 665 тыс.т., из них 16 % используется или обезвреживается. По  данным Госкомстата России в Ханты-Мансийском автономном округе насчитывается 1019 мест захоронения токсичных отходов, располагающихся на площади 639 га, из них 51.8 % не отвечают нормативным требованиям [30].

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ находится на крайнем севере Западно-Сибирской равнины, около 50 % его территории расположено за полярным кругом (общая территория округа - 750.3 тыс.кв.км). Включает в себя острова Белый, Олений, Шокальского и другие, а также  два  крупных полуострова - Ямал и Гыданский. Численность населения - 0.49 млн.человек. Наиболее крупными городами являются Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой, Надым.

Ведущими отраслями промышленности в округе являются нефте- и газодобыча, развиты также оленеводство, звероводство, пушной промысел.

Помимо углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе разведано 8 месторождений строительного камня, 9 месторождений строительных песков, имеются значительные ресурсы подземных вод, которых ежегодно добывается около 100 млн.куб.метров.

Водные ресурсы округа, особенно р.Оби и ее притоков, подвержены загрязнению от предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, где отмечаются аварийные разливы нефти. В среднем за год только водами р.Оби переносится около 120 тыс.т нефтепродуктов. По аналогичным причинам почти полностью потеряла свое рыбохозяйственное значение р.Надым, на грани утраты нерестового значения находятся реки Пур и Собь. Загрязнение растворимыми и эмульгированными нефтепродуктами охватывает районы Нижней Оби, Обской губы, Тазовской губы, что является причиной изменения биоценозов всего бассейна. В последние годы возросли объемы сбросов сточных вод - с 34.8 млн.куб.м (1989 г.) до 46.2 млн.куб.м (1998 г.), около 60 % объема водоотведения приходится на нормативно-очищенные сточные воды [30,92,93].

Земельный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа составляет около 77 млн.га, сельскохозяйственными угодьями занято лишь 0.26 % территории округа. Земли природоохранного назначения расположены на 1.5 млн.га, сельскохозяйственная зона округа на 63.3 % занята оленьими пастбищами.

Земли лесного фонда составляет 11.2 млн.га, земли запаса - 13 млн.га. Основными факторами, влияющими на состояние земель в Ямало-Ненецком автономном округе, является техногенная деятельность нефтегазодобывающих, буровых и строительных организаций. По различным причинам  не решается проблема защиты почвенно-растительного покрова вечной мерзлоты для предотвращения деградации тундрового ландшафта. Общее количество нарушенных земель в округе составляет 99.9 тыс.га. Потери сельскохозяйственных, лесных и других земель происходят в основном за счет строительства объектов инженерной инфраструктуры, в  том числе нефте-газопроводов, дорог, кустовых площадок, насосных и компрессорных станций. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа явно выражены две группы нарушений почвенного покрова:

- нарушения, связанные с интенсивными формами ведения оленеводства, охотничьего и рыболовного промысла;

- нарушения, связанные с современными методами освоения и использования природных ресурсов (геологоразведочные работы, промышленное и транспортное строительство). Загрязнение почв нефтью в местах, связанных с ее добычей, переработкой, транспортировкой и распределением, превышает фоновое в десятки раз. Разлитая нефть и нефтепродукты пропитывают в первую очередь мохово-лишайниковую дернину и после ее насыщения нефть проникает в органические горизонты почвы, а затем распространяется в минеральных горизонтах и материнской породе.

Загрязнение и захламление земель в Ямало-Ненецком автономном округе происходит  от отходов производства и потребления, образующихся на предприятиях нефтегазодобывающей и лесоперерабатывающей  промышленности, стройиндустрии, жилищно-коммунального хозяйства. В общем объеме промышленных отходов наибольшую долю составляют отходы нефтепродуктов - 44.2 % и металлолом - 38 %.

Размещение отходов производства и потребления в округе осуществляется, в основном, на свалках, не соответствующих требованиям экологической безопасности, некоторые из них расположены в водоохранных зонах рек. В связи с отсутствием полигонов по обезвреживанию промышленных отходов значительное количество их попадает на свалки ТБО, которые зачастую являются  источниками загрязнения месторождений подземных вод.

Специфичность радиационной обстановки в округе показывает аномально высокие, по сравнению со средними широтами, концентрации цезия-137 и стронция-90 в звеньях пищевой цепочки «лишайник-олень-человек».

В атмосферный воздух округа выбрасывалось на начало 2000 г. 539.6 тыс.т/год загрязняющих веществ, выбросы от стационарных источников составляют 54.8 %, от транспорта - 45.2 %. В валовых выбросах от стационарных источников преобладают  оксиды углерода (49.3 %) и азота (8.5 %), а также углеводороды - 37.3 %. На факельных установках сжигается до 450 тыс.т/год природного и попутного нефтяного газа, при этом в атмосферу поступает более 60 тыс.т загрязняющих веществ [3,30].

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа имеется Верхне-Тазовский заповедник, растительный мир в котором представлен северо-таежными лесами и болотами, а из представителей животного мира обитают лось, бурый медведь, росомаха, соболь, ласка, горностай, рысь, колонок. В 1996 г. образован Гыданский заповедник, кроме того, на территории округа располагаются три федеральных заказника (общей площадью 912 тыс.га) и шесть областных заказников (1932.5 тыс.га).

Рыбные ресурсы в Ямало-Ненецком автономном округе наиболее подвержены последствиям антропогенных загрязнений в Обской губе, где процессы самоочищения замедлены. Обская губа играет основную роль в воспроизводстве запасов ценных видов рыб Обь-Иртышского бассейна. Загрязнение водоемов нефтепродуктами вызывает не только гибель рыб и кормовых организмов, но и негативно влияет на нерестилища, зимовальные ямы. Накапливаясь в тканях рыб и в половых продуктах, углеводороды приводят к нарушениям в эмбриональном развитии икры и личинок, заканчивающимся уродством и гибелью. Их наибольшая концентрация обнаруживается в период летнего нагула в печени щуки, муксуна, язя соответственно до 70 мг, 27 мг, 14 мг на один килограмм сырой массы.

Влияние антропогенных факторов на окружающую  природную среду и растительный мир, прежде всего, связано с застройкой лесных ненарушенных земель, изменением гидрологического режима почв, изъятием земель лесного фонда. нарушенные растительные биоценозы зачастую характеризуются уменьшением продуктивности и устойчивости.

Выводы по главе 3.

1. Природные ресурсы Западной Сибири являются основной составляющей прогресса российской экономики, в особенности минерально-сырьевые и лесные ресурсы, что в условиях перехода к устойчивому развитию не потеряет своей актуальности на период до 2015-2020 годов.

2. технологические и экологические особенности субъектов Федерации в Западной Сибири сформировались в условиях массированной передислокации промышленности в годы первых пятилеток, в годы Второй Мировой войны из европейской части страны в сибирский регион.

3. Экстенсивное развитие промышленности, энергетики, транспорта, сельского и коммунального хозяйства в Западной Сибири, широкомасштабное освоение нефтегазовых месторождений в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, добыча каменного угля в Кузбассе, способствовали деградации окружающей природной среды и образованию зон экологической напряженности, сопровождались изменением образа жизни коренных народов и ростом числа специфических заболеваний среди местного населения.

# Глава 4

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ  РЕГИОНА ДЛЯ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

4.1 Научно-методические способы экологизации технологических и экономических процессов.

Субъекты Российской Федерации, входящие в Западно-Сибирский регион, характеризуются значительными природоресурсными, технологическими  экологическими и социально-демографическими особенностями. На современном этапе экономических реформ по-прежнему ведется капитальное строительство предприятий производственного, энергетического, транспортного и коммунального назначения. Осуществляются работы по вводу в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. В результате техногенной деятельности в регионе нарушаются природные экосистемы, осуществляется эмиссия загрязнений в окружающую природную среду в виде выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты и недра, происходит размещение отходов производства и потребления, изымаются минерально-сырьевые, водные, растительные и животные ресурсы.

В ряду важнейших проблем, которые приходится решать на современном этапе в рамках концепции перехода на модель устойчивого развития, находятся проблемы эколого-технологической безопасности субъектов Федерации. Выполняя основные положения Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, которая утверждена Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440, следует остановиться на ее региональных аспектах, определить технологические, правовые эколого-экономические и административные механизмы реализации.

В современной науке и практике природопользования существуют различные методологические подходы к комплексной оценке территорий регионов в рамках тех постулатов, которые именуются «устойчивым развитием».

По мнению ряда ученых, переход к устойчивому развитию - весьма сложный, долговременный и многофакторный процесс достижения равновесного взаимодействия между обществом и окружающей природной средой, гармонизация их отношений на основе соблюдения законов развития биосферы. Этот процесс затрагивает фактически весь комплекс внутренних проблем долгосрочного развития страны, включая структурную и инвестиционную политику, вопросы изменения охраны, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, технологической, экономической и экологической безопасности, а также внешнеполитических аспектов, где экологической фактор играет все более заметную роль[13,14, 32,47,110].

Под устойчивым развитием, по нашему мнению, следует понимать поступательное стратегическое развитие страны  и отдельных ее регионов с достижением общественно-значимых целей, которые можно сформулировать следующим образом:

- политическая стабильность, сохранение территориальной целостности страны и отказ от попыток изменения границ и статуса субъектов Федерации;

- реализация превентивных мер, направленных на предупреждение и ликвидацию межэтнических конфликтов;

- оптимизация положительных тенденций в демографических процессах и улучшение демографической ситуации в регионах;

- изменение технологической политики в промышленности, энергетике, на транспорте, в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве в сторону минимизации потребления природных и энергетических ресурсов;

- достижение рационального, неистощительного использования минерально-сырьевых, водных, лесных, земельных ресурсов;

- сохранение и улучшение качества окружающей природной среды, соблюдение принципов и методов эколого-технологической безопасности, создание комфортной среды жизнедеятельности.

После распада Советского Союза, где многие технологические гиганты-предприятия осуществляли кооперирование с бывшими союзными республиками, а также в рамках Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), произошел разрыв хозяйственно-экономических связей, что сказалось на структуре производства, изменении технологии и темпов производственного и социального развития.

Не сыграли своей положительной роли и чрезвычайно высокие и экономически неоправданные темпы форсированной урбанизации страны: в 1959 г. городское население России составляло 52 % от общей численности населения, а в начале 90-х годов уже 74 %. В основном подобное явление объясняется опережающим развитием тяжелых, ресурсоемких отраслей промышленности и преимущественно экстенсивным характером их развития.

Следует отметить и начавшийся еще в 30-е годы сдвиг в территориальном размещении производительных сил страны. Целенаправленное массированное освоение природных ресурсов для расширения экспортных поставок, для укрепления оборонного потенциала привело к тому, что в экономике неуклонно росло значение Севера, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время на их долю приходится свыше 60 % территории Российской Федерации, где в 1991 г. было произведено около 10 % валового общественного продукта страны и сосредоточено более 12 % стоимости основных производственных фондов.

Ускоренные темпы урбанизации, северное направление в развитии и размещении производительных сил страны, концентрация  в городах технологически сложных видов производств (черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия) привело в 70-90-е годы к стремительному ухудшению экологической ситуации, к появлению районов и городов, претендующих на статус зоны экологического бедствия. В значительной мере такое положение характерно и для ряда городов Западной и Восточной Сибири: Бийск, Братск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Селенгинск, Тюмень, Улан-Удэ, Чита.

Экстенсивное развитие северных и приравненных к ним территорий, где преобладают слабые природные экосистемы, привело к тому, что многие из них восстанавливаются очень долго или  деградируют необратимо. Происходит зачастую губительное разрушение среды обитания и жизнедеятельности коренного населения.

Учитывая, что на территории Западной Сибири (по данным Госкомсевера России) проживают коренные народы Севера (таблица 40),особое значение приобретает проблема традиционного природопользования, поскольку эта часть населения сохраняет исторически сложившиеся и экологически сбалансированные способы освоения и охраны окружающей природной среды.

Таблица 40

#### Коренные народы Севера Западной Сибири и других регионов страны

| Национа-льность | Числен-ность (чел.) | Субъект Российской Федерации |
| --- | --- | --- |
| Манси | 8461 | Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и Свердловская области |
| Ненцы | 34645 | Ямало-Ненецкий, Таймырский и Ненецкий автономные округа, Архангельская, Мурманская, Тюменская области |
| Селькупы | 3612 | Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Томская область |
| Ханты | 22551 | Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Томская и Тюменская области |
| Эвенки | 30163 | Ямало-Ненецкий, Таймырский, Эвенкийский автономные округа, Республики Бурятия, Саха (Якутия), Хабаровский и Приморский края, Читинская, Сахалинская области |
| Тазы | 300 | Томская область, Красноярский край |
| Телеуты | 3000 | Томская область, Алтайский край |
| Чулымцы | 300 | Томская область, Красноярский край |
| Шорцы | 16652 | Кемеровская область |

Современные принципы природопользования нацеливают международное сообщество и каждое государство прилагать всевозможные усилия для сохранения и поддержания традиционной культуры и среды обитания коренных народов.

В тех странах, где уже разработано законодательное обеспечение традиционного природопользования, организации и фирмы просчитывают варианты, связанные с рентабельностью добычи полезных ископаемых, использования природных ресурсов и затратами на сохранение окружающей природной среды. В подобных случаях на государственном и региональном уровнях создается нормативная база для внедрения передовых ресурсощадящих технологий в природопользование при обеспечении необходимой степени экологической безопасности[5,10,20,24,46].

Хочется отметить, что, с одной стороны традиционное природопользование должно быть регламентировано  законодательством, учитывающим специфику трудовой и хозяйственной деятельности коренных народов. С другой стороны, оно должно включать в себя новые виды деятельности, востребованные на мировом рынке товаров и услуг. Поскольку коренные народы несколько веков являются добытчиками и поставщиками пушнины, рыбы, оленьего мяса, продуктов зверобойного промысла, то на сегодняшний день они могут быть и активными участниками экологического туризма, экологически безопасной рекреации, пропагандистами традиционно бережного отношения к природным ресурсам Севера России[].

Исторически образ мыслей и действий сложился так, что коренные народы сами управляли природопользованием и осуществляли необходимый контроль за использованием ресурсов на своей территории. Коренные народы, занимающиеся традиционным природопользованием, могут стать гарантами  долговременного и устойчивого использования природных ресурсов на обширных территориях своего традиционного расселения и хозяйственной деятельности, в том числе, и в Западной Сибири.

Можно предположить, что в обозримом будущем принципы и методы природопользования, практикуемые  коренными народами Севера, могут быть использованы при выработке международной стратегии устойчивого развития в условиях приполярных стран.

Достаточно сложной научно-теоретической задачей является процесс оценки природных ресурсов в регионе и степени эколого-технологической безопасности окружающей природной среды. Подобную оценку для природных ресурсов и окружающей природной среды в Западной Сибири следует осуществить для выработки передовых методологических подходов по переходу к устойчивому развитию.

Ученые института географии РАН, (Б.И.Кочуров) считают, что любое оценивание основывается на отношении между свойствами субъекта и объекта оценки. Объектом в данном случае является экологическая ситуация, рассматриваемая как территориальное сочетание различных, в том числе негативных и позитивных с точки зрения проживания  и состояния здоровья человека  природных условий и факторов, создающих определенный ландшафт. Оценивается в конечном итоге природный или природно-антропогенный ландшафт, поскольку именно от его свойств и состояния зависят такие важные для человека и одновременно уязвимые антропогенные воздействия средо-ресурсовоспроизводящие  функции[55].

В частности, Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова (И.М.Потравный)  предлагает традиционные экономические показатели дополнить соответствующими социально-экономическими показателями, что связано с выполнением окружающей природной средой ряда специфических функций, как ассимиляция и нейтрализация вредных выбросов, воспроизводство экологических благ и др.

В качестве показателей в региональной модели устойчивого развития предлагается использовать уровень обеспеченности отдельными видами природных ресурсов на душу населения, как, например, ресурсы речного стока на 1 жителя, эксплуатационные запасы подземных вод на 1 жителя, количество сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни) на 1 жителя, лесистость территории на 1 жителя и т.п.

Институт системного анализа РАН (Р.А.Перелет) делает вывод о том, что сейчас в экономике, с одной стороны, предпринимаются попытки перевести все обилие природных богатств в разряд экологических ресурсов или услуг, и тем самым, использовать прямые или косвенные денежные  оценки (например, оценить через потерю части дохода или готовность заплатить деньги за красоту природного пейзажа, если он будет испорчен промышленными или городскими постройками) или оценивать природу через учет вещественных и энергетических потоков в физических величинах, увязывая их с удовлетворением потребностей человека. Фактически постепенно происходит переход к пониманию необходимости социально-экологического (вместо социально-экономического) развития с эффективным экономическим механизмом распределения ограниченных ресурсов для формирования и удовлетворения потребностей[].

При переходе на региональную модель устойчивого развития, по нашему мнению, особого рассмотрения требуют проблемы техногенных нагрузок на городские и внегородские земли, подверженные загрязнению  солями тяжелых металлов, нефтью и нефтепродуктами, химическими средствами защиты растений, пластмассами, отходами производства и потребления. Усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, природоохранных и земельных управленческих структур требует выработки скоординированной политики по отношению к земельным ресурсам.

Такая постановка задачи объясняется тем, что на сегодняшний день требуется пересмотр земельного, природоохранного, уголовного и административного законодательства с точки зрения повышения ответственности землепользователей за нарушение требований по охране почв и земель. В значительной мере многие региональные подходы будут определяться теми положениями, которые отражены в новой редакции Земельного кодекса Российской Федерации.

По версии НПП «Кадастр» (Г.А.Фоменко)[107] при решении проблем устойчивого развития на национальном, региональном и муниципальном уровнях необходимо программно-целевое управление. Для его осуществления в регионах России следует принять региональные Планы действий правительств субъектов Федерации, которые могут включать в себя следующие элементы:

- критерии выбора целей (основных ключевых секторов и проблем);

- укрупненное определение приоритетных целей, расположенных в порядке значимости;

- анализ приоритетных целей, подкрепленный соответствующей технологической, экологической, экономической, социальной и иной информацией;

- методы государственного регулирования природопользования;

- бюджетный пакет;

- план инвестирования, приведенный в соответствие с имеющимися ресурсами.

Один из весьма авторитетных мировых ученых в области стратегического планирования природопользования (А.Маркандиа) полагает, что при устойчивом развитии с точки зрения подхода «снизу вверх» показатели давления на ресурсы измеряются и регистрируются на местном уровне, а оценка его последствий делается в кратко- и среднесрочном плане. Среди показателей, на которые следует обратить внимание, можно выделить следующие: темпы сведения лесов, темпы потери качества верхних слоев почвы, объемы сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственная производительность с учетом изменений во внешних факторах и урожайность в расчете на душу населения[65].

Руководители территориальных природоохранных и природоресурсных органов Томской области (А.М.Адам, А.В.Комаров) считают целесообразным реализовать в масштабе субъекта Федерации идею комплексного природопользования и с этой целью разработать меры правового обеспечения по:

- стимулированию ресурсосбережения;

- долгосрочному экологическому программированию взаиморасчетов между Федерацией и ее субъектами;

- обеспечению экологических приоритетов;

- созданию информационного пространства для обоснованного внедрения в природопользование налогов рентного характера и реализации принципа «платит потребитель природных ресурсов»[50].

По нашему мнению, для Западной Сибири, учитывая ее природоресурсное  и социально-экономическое значение, особенно важно учитывать при формировании государственной стратегии устойчивого развития, баланс федеральных и региональных интересов. Во многих субъектах Федерации проблема сохранения окружающей природной среды обострилась вследствие того, что скорость увеличения интенсивности вредного воздействия внешних факторов опережает скорость биологического приспособления живых систем к новым параметрам среды их обитания.

Методологически было бы целесообразно исходить их следующих предпосылок формирования государственной политики устойчивого развития в Западной Сибири, базируясь на информационных данных о возможности противодействия техногенной деструкции биосферы:

- социальное и экономическое развитие общества, в ходе которого обеспечивается возрастающее качество жизни людей, и минимизируются отрицательные техногенные воздействия на природу:

- соблюдение установленных государством, субъектами Федерации допустимых уровней внешнего воздействия техногенных источников на окружающую природную среду и человека;

- рациональное природопользование, при котором гарантируется ресурсное обеспечение интересов ныне живущих и будущих поколений;

- обязанность компенсации нанесенного здоровью человека и природе ущерба и взаимная ответственность административно-территориальных образований за состояние окружающей природной среды;

- своевременное выявление и восстановление нарушенных территорий (акваторий), экосистем и природных комплексов;

- сохранение биологического разнообразия.

В конечном счете, методологические подходы к вопросам минимизации отрицательных техногенных воздействий на окружающую природную среду в Западной Сибири можно сформулировать следующим образом:

- техническая и технологическая модернизация основных фондов в условиях  льготного налогообложения и льготной кредитно-ценовой политики;

- создание современных законодательно-правовых и экономических механизмов по обеспечению устойчивого функционирования предприятий эколого-опасных отраслей промышленности, энергетики и городского хозяйства;

- реализация методов и инструментов обязательного экологического страхования от предполагаемого ущерба окружающей природной среде и здоровью населения.

Современный подход к управлению качеством окружающей природной среды и обеспечению мер эколого-технологической безопасности должен основываться на подходах, имеющих превентивный характер, т.е. при использовании в управлении прогнозных  оценок предполагаемых последствий промышленной деятельности или природно-техногенных явлений. Поэтому на уровне субъектов Федерации Западной Сибири большое научно-практическое значение необходимо придавать развитию системы экологического мониторинга, базовую основу которого составляют наблюдательные органы Росгидромета и Министерства природных  ресурсов Российской Федерации, осуществляющие контроль за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод суши, загрязнением почв и земель пестицидами и тяжелыми металлами, радиоактивным загрязнением окружающей природной среды, состоянием недр.

Поскольку природоресурсная и экологическая ситуация в субъектах Федерации изменяется медленно в позитивную или негативную сторону, то на основании информационных данных экологического мониторинга можно в среднесрочном и долгосрочном периоде времени определить перечень необходимых мер по охране и восстановлению нарушенных территорий.

Согласно Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 440, государственное управление процессом перехода к устойчивому развитию предполагает разработку системы программных и прогнозных документов, при этом одним из важнейших условий является создание отлаженной системы взаимодействий «центр-регионы»[73,105,106].

В масштабах страны переход к устойчивому развитию возможен только в том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов и в этом плане Западно-Сибирский экономический район может являться интересным и показательным полигоном для отработки региональной модели устойчивого развития. Проблемы, которые необходимо решать в данном конкретном случае, с учетом местных технологических, экономических, природоресурсных, демографических и иных особенностей, могут классифицироваться по следующим направлениям:

- формирование регионального промышленно-хозяйственного механизма, регулирующего технологическое и  социально-экономическое развитие, в т.ч. природопользование и степень техногенного воздействия на биосферу;

- реструктуризацию региональной промышленности и изменение технологий с учетом экологической емкости территории;

- разработку и выполнение природоохранных мероприятий в городах и других населенных пунктах, включая проведение работ по рекультивации земель, благоустройство и озеленение;

- осуществление мер по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и развитию социальной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства и реализация мер по сохранению и восстановлению почв и земель, технологическое решение проблем хранения, захоронения и утилизации отходов производства и потребления.

В настоящее время, как в стране, так и в Западной Сибири, резко снизилась технологическая культура земледелия, которое ведется без учета законов формирования и функционирования природных ландшафтов, становится все более экономически неустойчивым и экологически несбалансированным. При возделывании различных культур преобладают несовершенные технологии, приводящие к высоким антропогенным нагрузкам на окружающую природную среду, к механическому переуплотнению и загрязнению почв, к усилению водной и ветровой эрозии. В связи с упомянутыми причинами особую актуальность приобретают проблемы совершенствования правовых  и экономических механизмов, обеспечивающих реализацию экологических подходов и методов при производстве сельскохозяйственной продукции.

Современные экономические механизмы, действовавшие на территории бывшего Советского Союза, и оказывавшие значительное влияние на социально-экономическое развитие республик, краев и областей Западной Сибири, в конечном итоге привели к частичной деградации природных ресурсов и окружающей природной  среды.

Для Российской Федерации в целом громадное значение имеет рациональное использование природных ресурсов Западной Сибири, как основы развития промышленного потенциала страны.

По мнению ряда ученых (В.П.Орлов, Ю.К.Шафраник, В.А.Крюков) ресурсы углеводородного сырья занимают среди всех минерально-сырьевых ресурсов ведущее положение, как с позиций экономической безопасности страны, так и с точки зрения удовлетворения различных производственных и социально-бытовых потребностей[108].

В условиях изменений форм собственности и осуществления радикальных экономических преобразований наиболее значимыми проблемами природопользования в стране являются следующие:

- распределение экономической ренты от использования природных ресурсов;

- дифференциация прав собственности на природные ресурсы между федеральным, региональным и местным уровнями.

В условиях социалистической системы региональному планированию и управлению природопользованием отводилась второстепенная роль. Регионы в целом имели довольно пассивное значение при решении задач развития тех или иных отраслей при реализации на территории субъекта Федерации общероссийских программ или проектов. Вместе с тем, промышленное, экономическое и социальное развитие каждого конкретного региона в основном диктовалось приоритетными направлениями и плановыми показателями, выработанными и утвержденными на общегосударственном уровне.

Наиболее характерным примером является ситуация в Тюменской области, которая складывалась в 70-х и 80-х годах в связи с освоением месторождений нефти и газа. Ориентация на форсированное использование природных ресурсов углеводородного сырья приводила к возрастающей год от года разбалансированности нефтегазового комплекса. Намечалась тенденция значительного отставания работ по разведке новых и обустройству открытых месторождений, некомплексному использованию ресурсов углеводородного сырья. Требования и условия эколого-технологической безопасности не относились к числу первоочередных и даже (до принятия необходимых нормативно-правовых актов) обязательных условий.

Собственные региональные проблемы, в том числе создание условий для устойчивого функционирования промышленности, энергетики и транспорта после истощения основных нефтегазовых ресурсов, поддержания благоприятной среды обитания и жизнедеятельности коренного населения и миграционной части работников и т.д. - решались в той мере, насколько был решены проблемы освоения конкретного месторождения в Западной Сибири.

Решение технологических и социально-экономических вопросов во многом зависело от выделения в централизованном порядке финансовых и материально-технических ресурсов, лимитов капитальных вложений и объемов подрядных работ при строительстве и реконструкции объектов промышленности и городского хозяйства.

В Тюменской области, менее чем за 10 лет с начала добычи нефти, был создан крупный нефтегазодобывающий комплекс мирового уровня. В то же время интенсивное освоение нефтегазовых ресурсов привнесло целый ряд региональных проблем, в частности:

- быстрый рост населения (примерно в 3 раза, начиная с 1965 г.);

- внутреннюю несбалансированность хозяйства региона. Ввод  мощностей газоперерабатывающих заводов отставал примерно на 10 лет от подготовки месторождений к освоению, темпы ввода жилья отставали от динамики притока населения;

- ухудшение социально-экономического положения народностей Севера, снижение продуктивности сельского хозяйства, охотничьих угодий и оленьих пастбищ;

- обострение экологических проблем. Только выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в начале 90-х годов от предприятий нефтегазового комплекса области составлял более 1 млн.т/год.

В рамках современных партнерских отношений, по нашему мнению, научно-методические способы экологизации технологических и экономических процессов в Западной Сибири могут развиваться по следующим направлениям:

- совершенствование критериев и систем оценок состояния природно-ресурсного потенциала и степени эколого-технологической безопасности территории субъекта Федерации;

- реализация рациональных, экологически чистых технологий при добыче и использованию природных ресурсов с учетом долгосрочных экономико-социальных интересов субъекта Федерации;

- оптимизация налогообложения и распределения доходов (в том числе и экономической ренты) поступающих от освоения и разработки природных ресурсов;

- сохранение жизнеспособной и жизнедеятельной среды обитания, разведка, поиск и освоение полезных ископаемых без нанесения ущерба местам традиционного природопользования коренных и малочисленных народов северных территорий региона;

- гармонизация правовых отношений в области природопользования и охраны окружающей природной среды между городами и прилегающими  сельскими районами.

Рассматривая проблемы экологизации технологических и экономических процессов, следует отметить несколько концептуальных подходов к данной проблематике, которые реализуются в различных странах мира[70,71]. Существует ряд универсальных целей такой политики, в частности:

- обеспечение безопасной окружающей природной среды для жизнедеятельности человека и минимизация технологических причин возникновения и нанесения ущерба здоровью человека;

- сохранение природных ресурсов для существования будущих поколений с гарантированной степенью эколого-технологической безопасности;

- снижение реального уровня загрязнения окружающей природной среды по всем ее компонентам.

Для достижения вышеперечисленных целей необходимо обозначить критерии региональной политики устойчивого развития, которые в нашем случае выглядят следующим образом:

- ускорение процесса воспроизводства всех видов природных ресурсов;

- создание условий и стимулов для инвестирования средств в ресурсосберегающие технологии, направленные на экономию материально-технических и энергетических ресурсов.

Одним из современных методов воздействия на природопользователей является экономический механизм, который применяется в Российской Федерации с начала 90-х годов. Однако, в некоторых зарубежных странах, как на федеральном (ФРГ, США), так и на региональном уровнях существуют различные модификации экономической политики в целях улучшения качества окружающей природной среды.

В частности, в Норвегии вместо платы за загрязнение (что реализуется в России) взимаются налоги на энергоносители. Предполагается, что подобная мера будет иметь долговременный эффект, если при установлении налоговых ставок исходить из конкретного типа и величины выбросов (сбросов)  загрязняющих веществ и степени воздействия на окружающую  природную среду. Налог устанавливается на те виды топлива, которые содержат окислы углерода, окислы азота, свинец, окислы серы.

В Норвегии прорабатывается вопрос о налогообложении потенциально экологически опасных потребительских товаров, например, батарейки, которые содержат ртуть, кадмий и свинец.

С особой остротой ставится проблема введения налога на вещества, по которым достигнуты международные соглашения (Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям, учитывающая хлорфторуглероды). Основной задачей налоговой политики считается изменение соотношения цен производства и потребления с целью стимулирования более экологически безопасной стратегии развития общества.

В Российской Федерации налоговые механизмы еще не имеют достаточного развития, чтобы оказывать влияние на степень эколого-технологической безопасности. В той же Норвегии ряд экологических налогов в дальнейшем используется для целевого финансирования природоохранных мероприятий, программ и проектов. Значительная часть экологических налогов используется для устойчивого развития сельского хозяйства.

Япония практикует следующие финансово-налоговые механизмы. Министерство финансов страны рассматривает отрасли с высокими затратами на охрану окружающей природной среды. Им разрешается отчислять 0.15 % финансовых средств от суммы продаж в специальный резервный фонд предприятий природоохранного назначения. Для отраслей, сильно подверженных колебаниям ценовой конъюнктуры, норма отчислений в этот фон может быть установлена на уровне 0.3 %.

В США практикуется снятие налогов с процентов, полученных по облигациям, средства от продажи которых направлены на создание промышленного технологического оборудования природоохранного назначения. В 80-х годах сумма, полученная от продажи таких облигаций, достигала 6.1 млрд.долларов в год, 38 % финансовых средств направлялось  на осуществление контроля за загрязнением окружающей природной среды. Финансовый выигрыш от снижения налогообложения для фирм США в связи с выпуском и реализацией облигаций оценивался в 3.2 млрд.долларов в год.

Региональная особенность экологизации в США: в некоторых штатах собственность на опытное оборудование природоохранного назначения не облагается налогами, а в других штатах – не взимаются налоги при продаже этого оборудования.

При введении экологических налогов учитывается в разных странах мира целый ряд внешних факторов, в том числе, национальные традиции, сильное отраслевое лобби и т.д.

Экологический налог на свинцовые добавки в бензин в Норвегии благоприятно коррелируется с процессом переориентации жителей на пользование общественным транспортом. Однако в США, где имеется сильное политическое влияние автомобильных компаний и культ автомобиля у населения, попытки властей ввести экологический налог на загрязнение свинцом атмосферного воздуха в национальном масштабе не увенчались успехом.

Интересным является специальное направление налогообложения. В этом случае создается компенсационный фонд для финансирования последствий от нанесения ущерба от загрязнения окружающей природной среды.

В процессе реализации налоговой политики учеными отмечаются противоречия между аккумулирующей и стимулирующей функциями налогов. При интенсификации эколого-технологической политики на предприятии уменьшается поступление налогов в бюджет, что снижает активность природоохранной деятельности. Вторым недостатком является то, что налоговые льготы стимулируют применение капиталоемкого оборудования вместо малоотходных аппаратов и технологий.

Следует сказать, что в экологизации технологий и экономики значительную положительную роль играет кредитная политика. В Германии целевое выделение кредитных средств регламентируется объемами вложений в природоохранные технологии. При получении кредита под строительство мощностей по производству экологически чистой продукции, льготный кредит выдается на сумму, не превышающую 60 % всех инвестиций. При этом происходит  дифференциация в зависимости от возможностей фирмы (в рамках правительственной поддержки мелких и средних предприятий). Фирмы с оборотным капиталом более чем 500 млн.марок не имеют права на получение льготного кредита.

Специфика механизма экологического кредитования в Японии заключается в объединении производственной функции и инвестиционной составляющей на государственном уровне путем образования смешанной компании. Такая компания является результатом слияния структуры по управлению качеством окружающей среды и банком развития. Такой вариант вполне жизнеспособен в Российской Федерации, поскольку в нашей стране много лет культивировались как методы централизации, так и концентрации капитала. Экологическое кредитование в Японии обычно производится на довольно льготных условиях: срок погашения кредита – 10-20 лет при 5-7 % годовых.

Аналогом наших капительных вложений (что всегда планировалось Госпланом в социалистическом государстве)являются государственные субсидии в охрану окружающей природной среды. Субсидии нашли широкое распространение в США, они предназначены как штатам (региональный уровень субсидирования), так и городам (муниципальный уровень субсидирования). С конца 70-х, начала 80-х годов ХХ-го столетия субсидирование на природоохранные цели в США стабилизировалось на уровне 4-5 млрд.долларов в год. Минусом такого подхода является недостаточное внедрение малоотходных технологий, поскольку государственные субсидии предназначены только для монтажа и строительства природоохранных сооружений.

Во Франции экологизация достигается путем многоканального смешанного финансирования мероприятий по предотвращению загрязнений атмосферного воздуха и водных объектов. Доля государства в финансировании местных коллективных очистных сооружений составляет до 30-35 % от их сметной стоимости, доля бассейновых агентств – около 25 %. Остальное финансирование осуществляется за счет специальных долгосрочных займов, выпускаемых местными органами власти.

Следует добавить, что правительства некоторых стран практикуют такую меру, как ускоренная амортизация природоохранного оборудования (Канада – 100 % оборудования за 2 года; США – 100 % оборудования за 5 лет; Франция и Япония – 50 % оборудования за 1 год).

4.2 Учет и оценка природоресурсного потенциала и степени эколого-технологической безопасности отдельных территорий в Западной Сибири

Рациональное использование природных ресурсов, по оценке Минэкономразвития России, возможно лишь при комплексной социально-экономической оценке природно-ресурсного потенциала в рамках одноименного государственного кадастра.

В государственном природно-ресурсном кадастре устанавливаются лимиты использования тех или иных видов природных ресурсов, определяется плата за их использование, осуществляется выдача соответствующих лицензий. Кадастр должен содержать систематизированные данные по видам природных ресурсов и обеспечивать решение следующих задач[16]:

- информационная подготовка процесса принятия управленческих решений, формирование приоритетных направлений инвестирования программ, мероприятий и проектов по изучению, воспроизводству, использованию и охране природных ресурсов;

- экономическая оценка природных ресурсов и установление лимитов их использования;

- совершенствование системы эколого-экономических показателей территории субъекта Федерации.

До настоящего времени остается актуальным вопрос разграничения права собственности на природные ресурсы между Федерацией и ее субъектами, между краями, областями и составляющими их муниципальными образованиями. Отсутствие критериев подобного разграничения, во многих случаях, приводит к противостоянию и конфронтации интересов федеральных и региональных органов государственной власти и управления, а также органов местного самоуправления.

Вполне очевиден тот факт, что государственное управление природными ресурсами не эффективно без полной и достоверной информации о количестве, качестве и социально-экономической оценки отдельных видов природных ресурсов в границах административно-территориального образования[85]. Актуальными являются задачи инвентаризации и картографической привязки природных ресурсов (объектов), оценки их состояния в натуральных и экономических показателях, и их правовая привязка в зависимости от субъектов владения и распоряжения.

Большое значение имеет степень экологической безопасности в регионе, различные аспекты которой можно и нужно учитывать в кадастрах разной тематической направленности.

Отдельно следует остановиться на городских кадастрах, которые послужили бы исходным информационным материалом для принятия управленческих решений на уровне субъекта Федерации, города или какого-то иного муниципального образования. Типы городских кадастров и их тематическая направленность систематизированы в таблице 41.

По мнению ряда авторов (Ю.Ю.Кабалова, Н.Н.Лукьянчиков, Р.Г.Мамин) процесс ведения кадастров включает в себя следующие этапы:

- регистрация объектов или явлений;

- кадастровое обследование и картографирование;

- учет и оценка качества (количества) объектов и явлений.

Таблица 41

Рекомендуемые типы городских кадастров для учета и оценки природных ресурсов и степени экологической безопасности в Западной Сибири

| Тип городского кадастра | Учитываемые объекты и явления |
| --- | --- |
| Климатический | Состояние атмосферного воздуха, водных объектов, трансграничный и межрегиональный перенос загрязнений |
| Детериорационный | Степень экологической безопасности атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, состояние недр, качество городских почв и земель, структура и масса отходов |
| Эколого-экономический | Показатели экономической оценки водных и земельных ресурсов, объектов животного и растительного мира |
| Рекреационный | Состояние особо охраняемых природных территорий, водоохранных и санитарно-защитных зон, зон реабилитации здоровья и отдыха, городских парков, лесов, зеленых насаждений общего пользования, зон рекреации |
| Жилищный | Степень экологической безопасности жилых и общественных зданий и прилегающих к ним участков городской территории |
| Промышленно-транспортный | Степень воздействия на окружающую природную среду промышленности, транспорта, энергетики, городского хозяйства |
| Социально-демографический | Структура и состав городского населения, влияние экологической ситуации на заболеваемость и продолжительность жизни населения |

Перечисленные типы городских кадастров в отдельных случаях могут сводиться в единый комплексный городской кадастр, что наиболее актуально для городов Западной Сибири с напряженной экологической ситуацией и численностью населения до 250 тыс.чел. Аналогичный подход может найти применение и в других регионах Российской Федерации.

Касаясь вопросов методологии составления городских кадастров, в качестве примера, можно привести отдельные характеристики земельного кадастра субъекта Федерации[16].

Согласно действующему законодательству составными частями земельного кадастра являются регистрация, учет количества и качества земель, их кадастровая оценка. В соответствии с этими частями государственный земельный кадастр содержит информацию о местоположении земельных участков, правовые характеристики земель.

К характеристикам местоположения относятся координаты земельного участка и его кадастровый номер.

К правовым характеристикам земельного участка относятся:

- категория земель и их целевое использование;

- площадь земельного участка, сведения о землепользователях и землевладельцах.

К характеристикам количества земель относятся площади:

- земель жилой и нежилой застройки;

- земель производственной и коммунальной инфраструктуры;

- земель рекреации;

- земель под водными объектами;

- земель под лесами и зелеными насаждениями;

- земель особо охраняемых природных территорий;

- земель водоохранных и санитарно-защитных зон;

- земель запаса;

- земель, не отнесенных к землям запаса.

К характеристикам качества относятся степень пригодности земельных участков для строительства и функционирования объектов, геологические условия и их экологические составляющие, степень пригодности земель к лесовосстановлению.

Экономические характеристики земельных участков включают в себя оценочные и стоимостные показатели, устанавливаемые в  соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Современное управление природными ресурсами и качеством окружающей природной среды, создание условий безопасного сосуществования человеческого общества невозможно без системы информационного обеспечения, одной из подсистем которой будет являться государственный экологический мониторинг[8,13].

Необходимость функционирования государственного экологического мониторинга исходит из той природоресурсной ситуации, которая за многие годы сформировала комплекс экологических проблем, который сводится к трем императивам:

- нарушение баланса химических элементов и минеральных веществ в биосфере и ее подсистемах;

- истощение природных ресурсов (минеральных, земельных, уменьшение биоразнообразия);

- экологические нарушения и катастрофы (землетрясения, оползни, наводнения, пожары нефтяных и газовых скважин, радиоактивное и химическое загрязнение окружающей природной среды)[Зверев].

Следует сказать о негативных сторонах природопользования в Российской Федерации и Западной Сибири.

Если в конце XIX  века Россия добывала 32 тыс.т нефти, то в конце ХХ века открыто фонтанируют десятки нефтяных скважин, и только в Тюменской области ежегодные потери нефти достигают 6 млн.т. Горящие факелы попутного нефтяного газа существуют на всей территории Западной Сибири.

Ежегодно в стране происходят сотни чрезвычайных ситуаций и крупных аварий нефте- и газопроводов с экологическими последствиями, а порой и человеческими жертвами (таблица 42). На территории страны специалисты выделяют 13 зон экологического бедствия, где основные социально-экологические проблемы создались из-за деятельности горно-промышленного комплекса, в том числе, нефтепромысловые районы Западной Сибири, Кузбасс, Норильский промышленный район.

Таблица 42

Чрезвычайные ситуации, произошедшие  на территории Российской  Федерации в 1998-2000 годах.

| #### Чрезвычайная ситуация | #### Количество ЧС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. |
| Аварии грузовых и пассажирских поездов | 15 | 10 | 7 |
| Аварии грузовых и пассажирских судов | 24 | 21 | 25 |
| Аварии на магистральных и внутрипромысловых нефтепроводах | 63 | 46 | 38 |
| Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промобъектов | 114 | 79 | 54 |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ | 91 | 97 | 38 |
| Аварии с выбросов (угрозой выброса) радиоактивных веществ | 28 | 15 | 19 |
| Аварии на энергетических системах | 25 | 22 | 21 |
| Обрушения зданий и сооружений | 9 | 15 | 13 |
| Гидродинамические аварии | 4 | 1 | 2 |

По данным МЧС России и МПР России в 2000 г. основными причинами чрезвычайных ситуаций в стране с экологическими последствиями являлся технологический износ коммуникаций, особенно магистральных трубопроводов.

Крупная авария произошла в 1999 г. на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в результате разрыва газопровода УКПГ-8 Уренгойского месторождения и возгорания природного газа. Эколого-экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха и почв продуктами горения природного газа, по оценке природоохранных органов, составил около 2.5 млн.рублей.

Глобальный характер антропогенного влияния, изменение среды обитания и жизнедеятельности диктует необходимость смены технократической парадигмы на биосферную.

В.И.Вернадский подчеркивал, что «живое веществ биосферы резко отличается от ее косного вещества  в двух основных процессах, имеющих огромное геологическое значение и придающих биосфере совершенно другой облик, который не существует ни для какой другой оболочки планеты. Эти два процесса проявляются только на фоне геологического времени. Они иногда останавливаются, но никогда не идут вспять.

Только в живом веществ мы наблюдаем резкое изменение самих природных тел с ходом  геологического времени. Одни организмы переходят в другие, вымирают, как мы говорим, или коренным образом изменяются»[Вернадский].

По нашему мнению, функционирование системы государственного экологического мониторинга в Западной Сибири видится как реализация следующих стратегических направлений в наблюдениях за качеством природных ресурсов и окружающей природной среды:

- мониторинг состояния атмосферного воздуха;

- мониторинг поверхностных и подземных вод;

- мониторинг состояния недр и техногенных месторождений;

- мониторинг лесных ресурсов;

- мониторинг особо охраняемых природных территорий;

- мониторинг состояния земель;

- мониторинг животного и растительного мира;

- социально-гигиенический мониторинг.

В современных условиях мониторинг экологической ситуации в регионе должен быть основан на перспективных методах сбора информации, включая дистанционные методы, космические средства наблюдения, аэрофотосъемку и наземное наблюдение. Оценить степень воздействия на каждый компонент природной среды техногенных нагрузок, а также вывести расчетно-аналитическим путем интегральные показатели упомянутого влияния, можно только с помощью многоуровневой системы мониторинга. Такая система и ее целевые задачи подробно совещены в Главе 1 настоящего диссертационного исследования.

С околоземных орбит существует реальная возможность осуществлять государственный экологический контроль за динамикой изменений, происходящих в атмосфере, гидросфере и на поверхности суши. Эти изменения связаны с природными процессами и явлениями, так и последствиями деятельности человека. С помощью различных методов - таких, как визуальные наблюдения, фотографическая, телевизионная, тепловизионная и спектрофотометрическая съемка, возможна оценка степени загрязнения различных территорий[13,33].

Согласно исследованиям Государственного гидрологического института Росгидромета Томский ореол загрязнения окружающей природной среды охватывает поселения областного центра, Моряковского Затона, поселков Самусь, Светлый, Тимирязевский и занимает площадь 220 кв.км с пятнами интенсивного загрязнения 135 кв.км и 105 кв.км. (таблица 43) Аналогичная картина прослеживается по другим субъектам Федерации Западной Сибири[44].

Таблица 43

Зоны выявленных загрязнений окружающей природной среды на территории Томской области

| Город, поселение | Площадь загрязнения, кв.км | Город, поселение | Площадь загрязнения, кв.км |
| --- | --- | --- | --- |
| Томск | 2000 | Красный Яр | 15 |
| Асино | 166 | Могочино | 14 |
| Батурино | 10 | Моряковский Затон | 12 |
| Белый Яр | 18 | Нарга | 6 |
| Богашево | 7 | Октябрьский | 6 |
| Итатка | 10 | Самусь | 14 |
| Каргасок | 16 | Светлый | 15 |
| Кедровый | 15 | Стрежевой | 180 |
| Колпашево | 40 | Тимирязевский | 20 |
| Комсомольск | 12 | Тогур | 15 |

По нашему мнению, для решения многих природоресурсных и эколого-технологических проблем следует развивать и реализовывать на региональном (областном) уровне идею комплексного природопользования.

К сожалению, идея комплексного природопользования, зародившаяся в начале 90-х годов, остается на сегодняшний день интересной декларацией, не получив развития в законодательстве страны и отдельных субъектов Федерации.

Не получили правового оформления следующие направления:

- стимулирование ресурсосбережения;

- полноценное включение расходов на охрану природы в структуру бюджетов всех уровней;

- долгосрочные государственные экологические и природоохранные программы во взаиморасчетах между Федерацией и ее субъектами;

- отбор и обеспечение экологических и природоохранных приоритетов;

- создание информационного пространства для  обоснованного внедрения в природопользование налогов рентного характера и постепенное проведение в жизнь принципа «платит потребитель природных ресурсов».

Анализ современной нормативной правовой базы природопользования и охраны окружающей природной среды показывает, что противоречия в законодательстве углубляются из-за нестыковки ведомственных интересов.

Например, порядок предоставления участка лесного фонда в аренду, определенный Лесным кодексом РФ, не учитывает порядка выдачи долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира. Согласно статье 37 федерального закона «О животном мире» для предоставления объектов животного мира в долгосрочное пользование органы исполнительной власти принимают решение, а специально уполномоченный орган выдает лицензию. Согласно Лесному кодексу РФ участок лесного фонда должен быть предоставлен в аренду для нужд охотничьего хозяйства на основании конкурса, проводимого специально уполномоченным органом по решению органов исполнительной власти. Таким образом, теоретически животный мир может получить один пользователь, а лес - другой[50].

Нет единого подхода к вопросу, что понимать под пользованием участком лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства: среду обитания или участок, где охотпользователем ведется хозяйственная деятельность.

Кроме этого, в структуре охотничьих угодий может оказаться водный объект, на пользование которым также должна быть получена соответствующая специальная лицензия.

В данной ситуации важным представляется комплексный подход к использованию природных ресурсов, определенный статьей 18 действующего федерального закона «Об охране окружающей природной среды», и развитый в статье 45 проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды».

Природопользователь получает лицензию на комплексное природопользование при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на документацию, обосновывающую хозяйственную (технологическую) деятельность. В лицензии указываются условия хозяйственной деятельности, нормативы и ограничения.

Лицензия на комплексное природопользование может выдаваться и в случае пользования одним видом природного ресурса[50].

В Томской области впервые в практике природопользования в 1993 г. Государственный комитет по охране окружающей среды предпринял попытку произвести экономическую оценку природных ресурсов области и ввести на ее территории платежи за право пользования природными ресурсами. Расчет осуществлялся на основе «Методических рекомендаций по расчетам, определению и применению нормативов», разработанных ВНИИЦ «Экология» (1990 г.) и методики расчета ущерба, разработанной в лаборатории зоологического мониторинга ИСИЭЖ СО РАН под руководством доктора биологических наук Ю.С.Равкина[86]. Базой данных послужили материалы учета по Томской области, предоставленные Управлением охотничьего хозяйства области за период с 1987 по 1991 г., материалы по лесоустройству Управления лесами области (при расчете норматива платы за растительные ресурсы), данные НИИББ при Томском государственном университете[37,38,39,40].

В основу расчета было положено определение биологической продуктивности, хозяйственно-возможной продуктивности угодий (с учетом норматива добычи), в ценах реализации охотохозяйственной продукции на 1993 г. (белка - 6.4 руб., заяц - 3, лисица - 35, горностай - 6, колонок - 8, соболь - 75, лось - 350 руб.).

При расчете ставки платы за использование охотничьих ресурсов был применен площадной принцип платы за 1 тыс.га предоставленных угодий с обитающими на них охотничьими животными. Норматив платы составил 1168.4 руб./тыс.га.

В итоге в каждом районе Томской области были созданы комиссии из представителей всех ведомственных служб, где рассматривались заявки природопользователей на конкретную территорию с учетом интересов жителей района. Пакет документов состоял из заявки, подписанной администрацией района, райкомитетом по охране окружающей среды, поресурсной лицензии, выдаваемой райохотнадзором, с указанием численности обитаемых охотничьих животных на заявленной территории, плана воспроизводственно-биотехнических мероприятий по существующим нормам, выкопировки карты с указанием границ[38].

В Госкомэкологии Томской области природопользователи получали и получают комплексные лицензии с указанием вида осуществляемого природопользования, экологических требований и ограничений в процессе хозяйственной деятельности, нормативов состояния окружающей природной среды и использования природных ресурсов на основе определения экологической емкости территории.

Оценка природных ресурсов в стоимостном выражении позволяет формировать новое сознание с преобладанием экологических приоритетов и ценностей и является одним из принципов стратегии экологического менеджмента.

По нашему мнению, комплексное природопользование может осуществляться при реализации следующих задач:

- ведение отраслевых и комплексных кадастров природных ресурсов (включая городские кадастры, отражающие состояние окружающей природной среды);

- создание региональных систем мониторинга природных ресурсов и окружающей природной среды;

- осуществление стоимостной оценки природных ресурсов с учетом их многоцелевого использования;

- проведение эколого-технологического зонирования территорий, определение их ассимиляционной способности;

- создание единых целевых фондов сохранения и воспроизводства природных ресурсов[63].

Изменить природоресурсную и экологическую ситуацию, по нашему мнению, в Западной Сибири, в большей мере, возможно путем совершенствования отдельных элементов управления природопользованием, в том числе экономическим механизмом природопользования. Одним из таких элементов мы считаем современный подход к определению эколого-экономического ущерба, наносимого предприятиями и организациями нефтегазового комплекса окружающей природной среде в Западной Сибири.

В целом расширение прав и полномочий субъектов Федерации соответствует в данный момент национальной идее  построения федеративного государства, а, следовательно, на региональном уровне необходимо разрабатывать собственную  нормативно-правовую базу, не противоречащую федеральному законодательству.

При таком научно-методическом подходе проблема определения эколого-экономического ущерба для Западно-Сибирского экономического района становится весьма актуальной. По нашему мнению, методически следует оценить загрязнение нефтепродуктами или отходами бурения (наиболее распространенные виды загрязнений в Западной Сибири, о чем упомянуто выше) следующих природных сред: земельных ресурсов, лесных ресурсов и водных объектов[1].

Мы не являемся сторонниками того, что в случаях возникновения аварийных ситуаций на нефтепромыслах и магистральных нефтепроводах необходимо оценивать в полной мере степень загрязнения  атмосферного воздуха. В данных нештатных экологических ситуациях было бы более целесообразно сосредоточить внимание специально уполномоченных органов управления природопользованием на депонирующих природных средах, которые накапливают загрязнения.

Компенсационные (сумма ущербов) выплаты природопользователями за причиненный ущерб окружающей природной среде (Вк) можно определять по формуле:

Вк = Узем + Улес + Увод, где

Узем - ущерб, наносимый земельным ресурсам, руб.;

Улес - ущерб, наносимый лесным ресурсам, руб.;

Увод - ущерб, наносимый водным ресурсам, руб.;

В свою очередь, эколого-экономический ущерб, наносимый земельным   ресурсам нефтяными загрязнениями, следует определить, исходя из нормативной цены земли в конкретном субъекте Федерации Западной Сибири.

Установленная решениями органов исполнительной власти в регионе нормативная цена земли не должна превышать 75 % уровня рыночной цены.

Нормативная цена земель лесного фонда будет складываться из суммы двух соответствующих показателей: нормативной цены земли и стоимости объектов растительного мира.

Ущерб, наносимый лесным ресурсам, в случае возникновения аварийной ситуации на нефте-, газопроводе,  несложно подсчитать по стоимости древесины, отпускаемой на корню, а также следует определять стоимость объектов животного мира, находящегося на данной территории.

Нанесенный ущерб водным ресурсам (включая водные биоресурсы) следует подсчитывать, исходя из базовых нормативов платы за сбросы загрязняющих веществ, по формуле:

Увод = 5 Nб . mn . где

Nб - базовый норматив платы за сброс нефти и нефтепродуктов в водные объекты, руб./т;

mn - масса нефти, т;

kэс - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости, который для водоемов Западной Сибири принимается в интервале значений для Алтайского края и Республики Алтай - 1.02 - 1.05; Кемеровской области - 1.02 - 1.29; Новосибирской области - 1.02 - 1.14; Омской области - 1.02 - 1.18; Томской области 1.02 - 1.04; Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов - 1.02 - 1.05.

Изложенные нами методические походы к оценке эколого-экономического ущерба в нефтегазоносных районах Западной Сибири позволяют как контролирующим органам, так и природопользователям, определять структуру платежей в экологические фонды всех уровней, а также намечать объемы финансовых средств, необходимых для проведения восстановительных работ в районе разлива нефти. Подобный подход основан на действующих и утвержденных нормативах, что является весьма веским аргументом для любого арбитражного суда.

Базовые нормативы платы за выбросы (сбросы) в природную среду, размещение отходов с научно-теоретических позиций ученых-экономистов в области экономики природопользования являются налоговой формой компенсации вреда, причиненного в процессе хозяйственной или иной деятельности окружающей природной среде, что квалифицируется как эколого-экономическая ответственность[19,31,60].

Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в регионах и городах Западной Сибири от стационарных источников представляют собой часть величины годового удельного экономического ущерба, которая возмещает затраты на предотвращение воздействия сбросов этих веществ на реципиенты и достижение предельно допустимого уровня сбросов.

В ряде научных работ, посвященных экономическим оценкам ущерба от загрязнения, предпринималась попытка расценить так называемый предотвращенный ущерб как оценку эффективности природоохранных мероприятий. Наиболее полную концепцию экономического ущерба от воздействия техногенных выбросов разработал К.Г.Гофман, который считал, что в составе общественно необходимых затрат необходимо выделить особую компоненту под названием «издержки загрязнения». К таким издержкам относились затраты на:

- снижение выбросов в окружающую природную среду;

- компенсацию негативных социальных  последствий выбросов, поступивших в окружающую среду;

- возмещение потерь сырья и продуктов с  отходящими газами и сточными водами.

В соответствии с изложенной классификацией К.Г.Гофман  определял затраты  первого  вида как издержки предотвращения загрязнения, затраты второго вида - как издержки компенсации негативных социальных  последствий,  затраты  третьего  вида  - как издержки компенсации сырьевых потерь.

Издержки предотвращения загрязнения (затраты первого вида),  представляющие собой инвестиции в целом по территории Российской Федерации на строительство (без эксплуатационных затрат для   функционирования   очистных   сооружений) природоохранных объектов,  были использованы в эколого-экономических расчетах базовых затрат специалистами Госкомприроды России для определения удельного экономического ущерба,  причиняемого одной из природных сред (воздушной,  водной) выбросом  или сбросом одной условной тонны загрязняющего вещества.

Аналогичный подход можно использовать при расчете базовых нормативов платы для ингредиентов,  имеющихся  на конкретной территории субъекта Федерации, исходя из затрат на природоохранные цели, статистические данные о которых сосредотачиваются в республиканских, краевых и областных природоохранных и природоресурсных программах.

Расчет величины годового удельного экономического ущерба от сбросов, поступающих в водный объект от предприятий конкретного субъекта Федерации можно произвести по формуле:

ИA

УA     =  _________ руб./усл.тонну,

n

 QA

j

где:    УA    - величина  годового  удельного экономического ущерба от сбросов в водный объект;

ИA - инвестиции для предприятий субъекта Федерации, необходимые для достижения нормативного уровня сбросов загрязняющих веществ в руб.;

QA - объем  сбросов загрязняющих веществ, необходимый для достижения нормативного уровня в усл.тоннах;

Q     - годовой  объем сбросов загрязняющих веществ в предшествующем году введению платы периоде в усл.тоннах;

Qн      - годовой объем  предельно допустимых сбросов в расчетном периоде в усл.тоннах, причем:

QA  = Q  -  Qн

Норматив платы  за сброс загрязняющих веществ в водный объект определяется по формуле:

ПA  =  УA  .  АiA    руб./тонна,

где: ПiA - норматив платы за сброс в водный объект единицы массы i-го загрязняющего вещества в руб./тонну;

АiA - показатель  относительной  опасности  i-го загрязняющего вещества в усл.тоннах/тонну, причем

1

АiA    =  _________ .

ПДКiсс

Для определения показателя относительной опасности i-го загрязняющего вещества применяется предельно-допустимая концентрация ПДК (среднесуточная), а при ее отсутствии - ПДК (максимально разовая).

Отдельно, по нашему мнению, следует кратко осветить вопрос о взимании платы за радиоактивное загрязнение окружающей природной среды. Такая постановка задачи может быть довольно актуальна для закрытых административно-территориальных образований и промышленных центров Западной  Сибири, осуществляющих эмиссию радионуклидов в атмосферу и водные объекты, о чем подробно изложено в Главе 3 данной диссертации.

Нормативы платы за радиоактивное загрязнение окружающей природной среды определяются как произведение удельного экономического ущерба на показатели относительной опасности конкретного радионуклида.

Удельный экономический ущерб может составить (в ценах 1994 г.):

- от выбросов в атмосферный воздух радиоактивных нуклидов условной активностью 1 Ки в год, приведенный к цене ущерба от выброса 1 Ки криптона-85 - 1.1.10-3 руб/усл.Ки;

- от сбросов в водные объекты радиоактивных нуклидов условной активностью 1 Ки в год, приведенный к цене ущерба от сброса 1 Ки трития - 0.13 руб/усл.Ки.

Расчет платы за выбросы радионуклидов в атмосферный воздух в пределах допустимого (установленного) уровня определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и суммирования полученных произведений по видам радионуклидов.

Расчет платы за сбросы радионуклидов в водные объекты в пределах допустимого (установленного) уровня определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и суммирования полученных произведений по видам радионуклидов.

В общем виде формула расчета размеров платы предприятий за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов определяется по формуле:

n

П = kэ . Pi . mi . f      руб, где:

i=1

П - плата предприятия за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов в руб.;

Pi - норматив платы за единицу массы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещения отходов i-го вещества в руб./тонну;

mi - фактическая масса выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещения отходов i-го вещества в тоннах;

f - коэффициент рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, рассчитываемый региональными природоохранными органами по «Временной типовой методике определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба»;

kэ  - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости.

С целью определения степени эколого-технологической безопасности отдельных территорий в Западной Сибири, в частности, городов и промышленных центров, можно использовать методы ранжирования и зонирования с применением комплексных показателей качества окружающей природной среды, что подробно рассматривается в последующих главах.

Выводы по Главе 4.

1. Переход к устойчивому развитию субъектов Федерации Западной Сибири предполагает разработку и внедрение в практику природопользования и охраны окружающей природной среды научно-методических способов экологизации технологических и экономических процессов на территории региона.

2. Экологизация технологических и экономических процессов в Западной Сибири возможна на основании изменения финансово-налоговой политики в масштабе области или региона.

3. Учет и оценку природоресурсного потенциала и степени эколого-технологической безопасности отдельных территорий в Западной Сибири целесообразно осуществить в системе кадастров различной тематической направленности.

4. В процессе оценки природоресурсного потенциала и степени  эколого-технологической безопасности необходимо рассчитывать размер наносимого ущерба природным ресурсам, включая земельные, лесные и водные ресурсы, и ущерб окружающей природной среде.

5. Полный эколого-экономический ущерб, наносимый Западной Сибири, вредными выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, включает в себя ущерб, наносимый радиоактивным загрязнением окружающей природной среды. Плата за выброс (сброс) радиоактивных нуклидов рассчитывается в зависимости от условной активности 1 Ки в год и суммируется по видам радионуклидов.

Глава 5

РАНЖИРОВАНИЕ И ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

5.1 Проблемы оценки степени техногенной преобразованности территории области

Обобщенная оценка техногенной нагрузки является исходной позицией для принятия текущих управленческих решений и выработки политики на перспективу. Оценка уровня и масштабов хозяйственного воздействия служит важным звеном в оптимизации взаимоотношений между обществом и окружающей природной средой. Согласно Н.Ф.Реймерсу, техногенная нагрузка - степень прямого и косвенного воздействия людей и их хозяйства на природу в целом или на ее отдельные экологические компоненты и элементы (ландшафты, природные ресурсы, виды живого и т.д). Хозяйственная нагрузка представляет собой результат хозяйственной деятельности, вызывает негативные изменения в окружающей природной среде и включает в себя:

- использование ресурсов природы (изъятие, трансформацию и нарушение земель в процессе хозяйственной деятельности, добычу полезных ископаемых, использование вод и т.д.);

- эмиссию отходов хозяйственной деятельности в окружающую   природную среду (выбросы вредных веществ в воздух промышленными, коммунальными, бытовыми, энергетическими предприятиями и транспортом, сброс сточных вод в поверхностные водоемы размещение твердых отходов и т.д.).

Индикатором промышленно-технологического влияния на природную среду являются положительные и отрицательные последствия, вызванные этим воздействием. Среди оценок последствий хозяйственной деятельности на окружающую  природную среду выделяют следующие:

- экономические, выявляющие значимость последствий для экономической различных сфер жизни общества;

- внеэкономические (социальные), которые выявляют значимость последствий для внеэкономической сферы жизни общества.

В настоящее время существует достаточно большое число методов оценки техногенной нагрузки на экосистему в целом и ее отдельные составляющие. Рассмотрим наиболее известные методические подходы.

Для анализа состояния природных ландшафтов можно воспользоваться методикой К.М.Гофмана и рассчитать индекс антропогенной преобразованности. Региональный индекс антропогенной преобразованности (РИАП) территории, предложенный О.И.Ивановой, рассчитывается по формуле

Ii = Ri Si ,

где Ri - ранг антропогенной преобразованности (таблица);

Si - удельный вес территории в общей земельной площади региона, %.

Таблица

## Расчета антропогенной преобразованности ландшафта

| Вид территории | Ранг антропогенной преобразованности |
| --- | --- |
| Особо охраняемые природные территории | 1 |
| Леса 1 группы | 2 |
| Залежи | 3 |
| Сенокосы | 4 |
| Пастбища | 5 |
| Многолетние насаждения | 6 |
| Пашня | 7 |
| Земли под зданиями, сооружениями в сельском хозяйстве | 8 |
| Земли городов (под зданиями и сооружениями) | 9 |
| Земли под терриконами, свалками, карьерами, оползни, пески и т.д. | 10 |

Методика антропогенной нагрузки, разработанная М.П.Ратановой, предполагает использование статистической информации. Однако статистическая отчетность в области охраны окружающей природной среды является несовершенной, зачастую показатели в планах и отчетах не совпадают.

Расчет балльной оценки уровня хозяйственной нагрузки использует следующие параметры хозяйственной нагрузки: промышленная нагрузка, транспортная, демографическая и сельскохозяйственная. Все показатели, которые характеризуют воздействие на окружающую природную среду можно разделить на две группы:

- показатели, характеризующие негативное воздействие опосредованно, т.е. потенциальная нагрузка, которая включает в себя уровень промышленного развития, плотность населения, урбанизированность территории, плотность транспортной сети, плотность поголовья скота и птицы, наличие орошаемых земель, площадь распаханных земель и др.;

- показатели, характеризующие прямое воздействие на природный комплекс или фактическую нагрузку (выбросы вредных веществ в атмосферу, плотность выбросов автотранспортом в полосе загрязнения, сброс сточных вод, использование воды, внесение удобрений, площадь земель, нарушенная технологическими разработками, и др.).

Суммарная антропогенная нагрузка рассчитывается как среднее арифметическое баллов по каждому виду антропогенной нагрузки (промышленной, транспортной, демографической и сельскохозяйственной).

Уровень экологической напряженности оценивается в баллах, исходя из пространственного соотношения внутри региона площадей с различной остротой экологических ситуаций, зафиксированных на экологической карте. На первом этапе проводится балльная оценка экологической напряженности для регионов с однородной экологической ситуацией исходя из следующей шкалы:

| Экологическая ситуация, l | Экологическая напряженность el, усл. единиц |
| --- | --- |
| Очень острая | 10 |
| Острая | 5 |
| # Умеренно острая | 3 |
| Условно удовлетворительная | 1 |

При оценке экологической напряженности   i-го  региона используется следующая формула:

4

Hi = (  elSli )/100,

l=1

где  Sli  - доля площади с l-ой экологической ситуацией в % от общей площади  i-го региона.

На основе использования этого показателя на территории Российской Федерации было выделено 56 экологических районов, для которых характерно относительное единство природных условий и типов антропогенного воздействия. Выделенные районы имеют ранги от 1 до 7 (табл.1.2).

Таблица 1.2

| Ранг района | Экологическая напряженность |  |  | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | характеристика | в усл. единицах (баллах) |  | (% от территории |
|  |  | интервал | средняя | страны) |
| 1 | Очень низкая | <1,20 | 1,08 | 17,00 |
| 2 | Низкая | 1,20 - 1,79 | 1,42 | 20,00 |
| 3 | Относительно низкая | 1,80 - 2,49 | 2,18 | 15,00 |
| 4 | Средняя | 2,50 - 3,39 | 3,00 | 14,00 |
| 5 | Относительно высокая | 3,40 - 4,59 | 3,87 | 17,00 |
| 6 | Высокая | 4,60 - 5,79 | 5,01 | 7,00 |
| 7 | Очень высокая | > 5,79 | 6,34 | 10,00 |

Использование энергетического коэффициента антропогенного давления предполагает признание того, что величина энергии, используемой на единицу площади территории, является интегральным показателем антропогенного воздействия. Это объясняется тем, что любые технологии, направленные на использование природных ресурсов, вызывают изменения окружающей природной среды, потребление биомассы и первичной биопродукции. В результате применения технологий происходит деформация окружающей среды, возникают локальные, региональные и глобальные ее нарушения. Любая технология в том или ином виде использует энергию для прямого или косвенного воздействия на окружающую природную среду.

Энергетический коэффициент антропогенного давления рассчитывается по формуле:

Kl = (El/Sl)/(Eo/So),

где  El  - потребление энергии в l-ом регионе;

Sl - площадь l-ого региона;

Eо  - суммарное потребление энергии;

Sl - суммарная площадь.

На рис. представлена диаграмма изменения коэффициента для различных экономических районов. Среднемировой уровень равен единице.

Рис.  Антропогенное давление в экономических районах Российской Федерации (по сравнению со среднемировым)

Заметим, что шесть из 11 экономических районов Российской Федерации имеют коэффициент выше среднемирового.

Коэффициент антропогенного давления не учитывает ручной труд человека по изменению живой природы (например, вырубка лесов без применения техники), а также продуктивность экосистем (тундра, например, более экологически ранима, чем лес в средней полосе России). По нашему мнению, предпочтительна оценка влияния, основанная на плотности населения в регионе (субъекте Федерации).

Абсолютную оценку антропогенного воздействия на основе энергетических затрат позволяет провести энергетический критерий:

n                n

Vl =   Qli  =   Keli Eli ,

i=1             i=1

где Qli  - интенсивность источника эмиссии загрязнений в i-ой технологии с учетом токсичности (в пересчете на монозагрязнитель);

Keli - контаминационный эквивалент энергии в данной технологии;

Eli  - общее потребление энергии в данной технологии.

Вариабельность природно-производственных комплексов в значительной мере определяется плотностью населения и техногенной насыщенностью территории, хотя принадлежность ее к определенной природно-климатической зоне тоже имеет большое значение. В соответствии с энергетическим подходом по соизмерению природных и производственных потенциалов  территории зональная принадлежность и производственная насыщенность территории могут быть количественно оценены с помощью энергетических показателей более сложного вида. Масштаб технической энергетики и плотность населения, отнесенные к биотическому потенциалу территории, характеризуют эколого-экономические системы разных типов. Эти функции позволяет  выполнить эргодемографический индекс (ЭДИ):

ЭДИ = (7 10-6  )/ (0 Rs S),

где  - средняя плотность населения территории субъекта Федерации, чел./км2;

0 - средняя плотность населения страны, чел./км2;

 - общий расход топлива и топливных эквивалентов

электроэнергии на рассматриваемой территории, тут/год;

Rs - суммарная солнечная радиация, тут/км2 год;

S - площадь территории, км2.

В табл.1.3      представлена классификация территорий площадью от 500 до 2000км2  и даны границы изменения значений ЭДИ.

Таблица

Типы эколого-экономических систем и значения ЭДИ

| № п/п | Характеристика территории | Границы ЭДИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заповедники, государственные природные заказники, национальные парки, малонаселенные хозяйственно-неосвоенные территории | 0 – 5 |
| 2 | Районы без крупных населенных пунктов, лесное и сельское хозяйство, площади непреобразованных ландшафтов. | 5 – 10 |
| 3 | Небольшие города и поселки с перерабатывающей промышленностью местного значения, сельскохозяйственные территории с преобладанием площади агроценозов. | 10 – 50 |
| 4 | Аграрные или лесохозяйственные территории с наличием единичных крупных объектов энергетики, добывающей или перерабатывающей промышленности, вахтовые поселки. | 50 – 100 |
| 5 | Средний город с крупными промышленными предприятиями небольшого числа отраслей и с отчетливым функциональным зонированием территории, в окружении аграрного или аграрно-лесного ландшафта. | 100 – 300 |
| 6 | Крупный город с многоотраслевым промышленным узлом, интенсивными транспортными магистралями в окружении лесного или аграрно-лесного ландшафта. | 300 – 500 |
| 7 | Весьма крупный промышленный центр с большой концентрацией различных отраслей индустрии и транспорта, без отчетливого функционального зонирования территории и с индустриально преобразованным ландшафтом. | 500 - 1000 |

Как следует из этой классификации, границы интервальных оценок расширяются по мере роста значений ЭДИ. Очевидно, мегаполисы должны быть отнесены к территории седьмого типа. Однако ЭДИ для этих крупнейших городов (500 тыс.чел.) будет различен. Оценка ЭДИ конкретного субъекта Федерации может быть выполнена либо расчетным путем по приведенной формуле, либо с использованием приведенной таблицы и дополнительной экспертизы.

В силу того, что сеть экологического мониторинга на большинстве административных территорий Западной Сибири развита весьма слабо, экологическая ситуация может быть оценена по степени распространения хронически пораженных площадей, выделяемых на основе анализа загрязненности снежного покрова по сравнению с фоновыми значениями. Особая значимость показателя удельного веса хронически загрязненных площадей обусловлена и тем, что (методика Госкомэкологии России) расчет платежей за загрязнение воздуха используется для дифференциации платежей. Исходя из этого показателя определяется величина локального коэффициента экологической ситуации и экологической значимости для каждой административно-территориальной  единицы:

Кл = Кр (1 + Уз),

где Кр - коэффициента экологической ситуации и экологической значимости в среднем по экономическому району, в пределах которого находится территориально-административная единица;

Уз - доля хронически загрязненных площадей с 2-х кратным превышением загрязненности снежного покрова над фоновым загрязнением.

Однако этот показатель не отражает всего многообразия последствий воздействия различных промышленных, энергетических, коммунальных, транспортных источников на состояние окружающей природной среды и степень экологической безопасности.

5.2  Показатели соизмерения производственного и природного потенциалов территории области

Соизмерение производственного и природного потенциалов территории области предполагает выход на устойчивое природопользование. Устойчивость, или сбалансированность, имеет не только природоохранное, но и экономическое значение: равновесное сопряжение производственных и экологических процессов не столько принуждает к ограничению технологических мощностей производства, сколько предлагает дополнительный организационно-экономический инструмент контроля эффективности. Экономический рост, превышающий порог допустимых техногенных нагрузок выступает как основной дестабилизирующий фактор для окружающей природной среды.

Реализация принципа сбалансированности, разработка норм и средств экологической регламентации производственной деятельности требуют реального соизмерения техногенной нагрузки с устойчивостью всего природного комплекса территории области, стабильностью качества окружающей природной среды и состоянием реципиентов. При этом основой таких расчетов является природоемкость территории.

Измерение природоемкости может быть осуществлено методом прямого расчета экономического ущерба, нанесенного в ходе строительства или  эксплуатации производственных мощностей при выбросах (сбросах) загрязняющих веществ и размещении промышленных отходов. В существующих методиках экономической оценки ущерба от загрязнения окружающей природной среды  используется подход, основанный на упрощенной процедуре, базирующейся на приведении различных примесей к “монозагрязнителю”, т.е. агрегированному виду.

Расчет годовых величин экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха определяется по формуле:

n

Z атм.(t) = t *  * f * Аi mit ,

i=1

где: t - денежная оценка единицы выбросов в усл.т., руб./усл.т.;

 - коэффициент, позволяющий учесть региональные особенности территории, подверженной вредному воздействию;

f - поправка, учитывающая характер рассеяния примеси в атмосфере;

Аi  - коэффициент приведения примеси вида i к монозагрязнителю, усл.т/т;

mit  - объем выброса i-ого вида примеси загрязнителя.

Строго говоря, для получения указанной оценки для региона, т.е. для всех источников в регионе в целом, следовало просуммировать эти оценки по сотням (а при более детальном подходе - по тысячам) источников, действующих в городе. Однако реально доступная информация не настолько точна и детализирована по источникам, чтобы соответствующее резкое усложнение расчетов можно было бы считать оправданным. Поэтому для безразмерного коэффициента , характеризующего относительную степень опасности загрязнения воздуха над территорией данного типа, рекомендуется использовать средневзвешенное значение с учетом площадей отдельных видов.

Экономическая оценка ущерба водоемам проводится по формуле

n

Zводн.(t) = t *  * Di vit ,

i=1

где  t - денежная оценка единицы сбросов в руб./усл.т.;

 - коэффициент, позволяющий учесть особенности водоема, подверженного вредному воздействию;

Di  - коэффициент приведения примеси вида i к монозагрязнителю, усл.т/т;

vit  - объем сброса i-ого вида загрязнителя.

К сожалению, с помощью таких расчетов можно определить лишь текущее загрязнения атмосферного воздуха и водных ресурсов и размещения отходов.

Некоторое расширение спектра загрязнений дает методический подход, основанный на учете неорганизованных источников сброса загрязненных сточных вод.

Традиционным является расчет соотношений фактических выбросов к предельно допустимым выбросам или, в общем виде, отношений фактической Нф к предельно допустимой нагрузки Нп. Очевидно, вытекает требование сбалансированности (устойчивости):

Нф /Нп < 1.

Если рассматривается набор ингредиентов i=1, n,    то это условие записывается следующим образом:

n

 (Вфi / ПДВi) < 1

i=1

Этот метод оценки предполагает достоверность величин фактического загрязнения, полноту данных, корректность установления ПДВ. Заметим, что на экосистемы и человека действуют одновременно многие техногенные ингредиенты из разных источников; взаимодействие между ними, образование вторичных продуктов и совмещенные эффекты не позволяют рассчитать “комплексы” ПДВ или суммарный эффект воздействия на окружающую  природную среду.

Заметим, что и не является окончательно определенным, какие именно нормативные категории ПДК следует использовать при расчете ПДВ, поскольку среднесуточные ПДК и максимальные разовые (20-минутные) ПДК различаются на порядок и более. Например, для диоксида серы максимальная разовая ПДК SO2 равна 0,5 мг/м3, а среднесуточная ПДК - 0,05 мг/м3, а согласно международной норме средняя годовая ПДК SO2 для естественной растительности равна лишь 0,02 мг/м3. В то же время по нормативной разработке Госкомприроды (1989г.) экологические ПДК SO2 для лесной и лесостепной зон России еще меньше - 0,015  мг/м3. Регламентация эмиссий может базироваться на соотношении

 + ф  (-lg ) ПДКсс ,

где   - нормативно предельная концентрация, используемая для расчетов ПДВ;  ф - фоновая концентрация;   - безразмерный, лежащий между 0 и 1 интегральный показатель опасности вещества, устанавливаемый по нескольким основным параметрам токсикометрии.

Демографическая ёмкость территорий в связи с возможностью их заселения была исследована еще в работах П.П.Семенова-Тяньшанского, А.И.Воейкова и других ученых. С ростом научно-технического прогресса, наступлением индустрии на природу и расширением градостроительства появляются факторы экономической плотности населения, плотности промышленно-производственных фондов и др. Так, в работах, посвященных градостроительству, предлагается рассчитывать зоны экологического равновесия, которые необходимо создавать для воспроизводства основных компонентов окружающей природной среды. При этом в расчете учитываются численность населения, необходимость компенсации кислорода в воздухе, чистой воде, перспективная потребность в топливе, биотическая продуктивность естественного ландшафта и др.

Экологическая ёмкость каждого компонента окружающей природной среды рассчитывается по формуле:

Э = V C F,

где V - параметр компонента окружающей природной среды, измеряемый в км2 или км3;

С - содержание (концентрация, плотность) главных экологически значимых субстанций в  i-ой среде, т/км2 или т/км3;

F - скорость кратного обновления объема или массы среды (год-1).

В понятие экологической емкости территории может входить экологическая техноемкость территории - обобщенная характеристика территории, количественно соответствующая максимальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и переносить в течение длительного времени совокупность реципиентов и экологических систем территории без нарушения их структурных и функциональных свойств. Экологическая техноёмкость территории (ЭТТ) количественно определяется суммой экологических техноёмкостей компонентов природного комплекса (атмосферы - i=1, гидросферы - i=2 и педосферы, т.е. сочетания почвы и биоты - i=3). При расчете показателя ЭТТ необходимо знание пороговых эффектов и длительность воздействия техногенных факторов.

Расчет ЭТТ основан на допущении, согласно которому ЭТТ составляет долю общей экологической ёмкости территории, определяемую коэффициентом вариации отклонения качества окружающей природной среды от его естественного уровня.  Превышение данного уровня изменчивости считается полученным за счет антропогенных (техногенных) воздействий, достигших предела устойчивости природного комплекса рассматриваемой территории. Оценка  экологической техноёмкости территории может рассчитываться по формуле:

3

Нт =   i  Эi  Хi  ,

i=1

где  i  - коэффициент перевода массы в условные тонны или, коэффициент относительной опасности);

Эi - оценка экологической емкости i-ой среды т/год;

Хi - коэффициент вариации для естественных колебаний содержания основной субстанции в окружающей природной среде.

Рассчитанная величина ЭТТ является балансовым компромиссом между социально-экономическими и социально-экологическими требованиями. С позиций устойчивого развития такой компромисс является вполне  допустимым.

Более объективным показателем является норматив предельно допустимой нагрузки (ПДНТ), который отличается от ЭТТ тем, что в первом учитывается еще и социальная ценность объектов, испытывающих техногенную нагрузку. Расчет основан на ограничении техногенной нагрузки предельной возможностью природного комплекса территории области сохранять целостность экосистем и качество окружающей природной среды путем преобразования солнечной энергии для процессов самоочищения и регенерации. Энергетический эквивалент суммарной величины ПДНТ рассчитывается по формуле:

Е =   (72 R  +  123 W  +  0,6 P) S - ke  N,

где  Е - предельно допустимое потребление топлива и энергии на рассматриваемой территории на нужды производства и транспорта, тут/год;

 - коэффициент, учитывающий антропогенную насыщенность территории ( = 1 + lg ЭДИ);

R - радиационный баланс территории, ккал/см2 год;

W - средний модуль поверхностного стока. м3/га сут;

P  - удельная продукция сухого вещества биомассы, т/км2год;

S - площадь территории, км2;

ke  - нормативный минимум бытового расхода энергии на одного человека, тут/чел год;

N  - общая численность населения на рассматриваемой территории.

Очевидно, если природоемкость производственного комплекса территории не превышает ПДТН, то рассматриваемую территорию можно считать благополучной. В противном случае - происходит разрушение природной среды территории рассматриваемого субъекта Федерации.

Эколого-хозяйственный баланс территории - сбалансированное соотношение различных видов антропогенной деятельности и интересов различных групп населения на территории с учетом потенциальных возможностей природы, что обеспечивает устойчивое развитие, воспроизводство природных ресурсов и не вызывает негативные экологические изменения.

Эколого-хозяйственный баланс позволяет совершенствовать существующие и создавать новые структуры землепользования, развивать производственную деятельность на основе приведения в соответствие основные элементов ландшафта и видов использования земель с ориентацией на постоянное расширение сферы жизнеобеспечения человека.

Для определения эколого-хозяйственного баланса территории необходимы характеристики показателей области. Анализ структуры землепользования может проводиться на основе классификационных данных земельного кадастра. Степень антропогенной нагрузки (АН) определяется на основе балльных оценок. Каждый вид земель получает соответствующий балл, после чего все земли объединяются в однородные группы в соответствии с классификацией (таблица).

Таблица 3.1

| Степень АН | Балл | Виды и категории земель |
| --- | --- | --- |
| Высшая | 6 | Земли промышленности, транспорта, городов, поселков, инфраструктуры; нарушенные земли. |
| Очень высокая | 5 | Орошаемые и осушаемые земли |
| Высокая | 4 | Пахотные земли; площади интенсивных рубок; пастбища и сенокосы, используемые нерационально |
| Средняя | 3 | Многолетние насаждения, рекреационные земли |
| Низкая | 2 | Сенокосы; леса, используемые ограниченно |
| Очень низкая | 1 | Природоохранные и неиспользуемые земли |

Группировка земель позволяет оценить антропогенную преобразованность территории в сопоставимых показателях. Ими являются коэффициент абсолютной напряженности территории (Ка) и  коэффициент относительной напряженности территории (Ко):

Ка = АН6 / АН1   ;  Ко =  (АН4  +АН5 +АН6) /  (АН1 +АН2 +АН3).

Коэффициент абсолютной напряженности территории области показывает отношение площади сильнонарушенных добычей полезных ископаемых, промышленностью или транспортом земель к площади малотронутых или нетронутых деятельностью человека земель. Это соотношение крайних по своему значению величин должно привлекать к себе особое внимание с целью уравновешивания сильных антропогенных воздействий с потенциалом восстановления ландшафта и поддержания на соответствующем уровне необходимой площади заповедников, заказников и др. природоохранных территорий.

Коэффициент относительной напряженности территории в большей степени характеризует рассматриваемую территорию. При значении коэффициента равном или близком к 1,0 нагрузка территории оказывается уравновешенной по степени антропогенной нагрузки и потенциалу устойчивости.

Каждому антропогенному (техногенному) воздействию соответствует свой предел устойчивости природных и природно-антропогенных ландшафтов. Чем разнообразнее ландшафт, тем он может быть более устойчив. Этот вывод подкрепляется, прежде всего, большим количеством и равномерным распределением биогеоценозов, природоохранных зон и особоохраняемых территорий, совокупная площадь которых составляет экологический фонд области. Чем больше экологический фонд, тем выше естественная защищенность территории. В то же время, уровень естественной защищенности зависит и от распределения земель по степени антропогенной нагрузки. Земли, характеризующиеся высокой степенью антропогенной нагрузки, как правило, имеют низкую естественную защищенность. Если принять земли, входящие в экологический фонд с минимальной антропогенной нагрузкой за S1, то площади земель с условной оценкой степени антропогенной нагрузки в 2; 3; 4 балла будут составлять 0,8 S2,  0,6S3, 0,4S4. Земли с балами 5 и 6 во внимание не принимаются. Суммарная площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями   Sсф =  S1 + 0,8 S2 + 0,6S3 + 0,4S4

Коэффициент естественной защищенности области (региона) определяется по формуле:

Кез = (S1 + 0,8 S2 + 0,6S3 + 0,4S4 ) / Sсум ,

где Sсум - общая площадь исследуемой территории субъекта Федерации Западной Сибири.

По сравнению с такими показателями, как лесистость, распаханность и т.п., коэффициент естественной защищенности территории носит интегральный характер и может быть использован для комплексной эколого-экономической оценки территории.

От структуры землепользования во многом зависит то, как происходит распределение и перераспределение антропогенных нагрузок по территории. Соответствие структуры землепользования и структуры ландшафта может быть достигнуто на основе оценки территории, а затем правильной ее организации с учетом эколого-хозяйственного баланса.  Эколого-хозяйственный баланс территории достигается за счет природно-хозяйственного зонирования территории и выделения на ней заповедных зон и парков.

Можно считать, что если коэффициент естественной защищенности менее 0.5, то данная территория перегружена хозяйственной деятельностью, т.е. превышена предельная экологическая емкость территории.

5.3. Система показателей комплексной оценки социо-эколого-экономического состояния территории

С целью системного эколого-экономического анализа территории области целесообразно выделить цепочки взаимодействия основных компонентов территории. В районах Томской области к таким компонентам следует отнести:

- в группе, характеризующей развитие технологий - нефтегазовую промышленность, лесную промышленность, жилищно-коммунальное и  сельское хозяйство, другие отрасли экономики;

- в группе, характеризующей окружающую природную среду - атмосферу, водные и земельные ресурсы;

- в группе, характеризующей реципиентов - население, животный  и растительный мир.

По указанным компонентам социо-эколого-экономической сферы проведен сбор широкого спектра показателей, которые приведены в таблице.

Таблица

Классификация компонентов и показателей, используемых для комплексного анализа районов Томской области

| Классификационный признак | Компонента | Условные обозначения | Используемые для характеристики показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Природная среда | Атмосферный воздух | Х5 | Объемы годовых выбросов в атмосферу |
|  | Водные ресурсы | Х6 | Объемы годовых сбросов в водные ресурсы |
|  | Земельные ресурсы (почвы) | Х7 | Количество отходов и площади загрязнения |
| Экономика | Нефтегазовая промышленность | Х1 | Объем отходов, в т.ч. твердых, газообразных и уловленных |
|  | Лесная промышленность | Х2 | Объем отходов, в т.ч. твердых, газообразных и уловленных |
|  | Сельское хозяйство | Х3 | Объем отходов, в т.ч. твердых, газообразных и уловленных |
|  | Транспорт | Х4 | Количество автотранспортных средств |
| Реципиенты | Население | Х8 | Численность, заболеваемость, рождаемость, смертность, детская смертность |
|  | Животный мир | Х9 | Численность особей различных видов |
|  | Растительный мир | Х10 | Площадь хвойных и лиственных лесов, площадь пожаров, очаги вредителей леса, площадь вырубок, лесовосстановление |

Взаимосвязи и взаимовлияние исследуемых компонентов (окружающую  природная среда – источники загрязнения – реципиенты) на территории Томской области приведена на рис.

Схема взаимодействия выделенных компонентов приведена на рис.

Состояние атмосферного воздуха

Состояние водной среды

Состояние почв и земель

Транспорт

Нефтегазовая промыш-ленность

Жилищно-коммунальный комплекс

Сельское хозяйство

Сибирский химический комбинат

Лесная промыш-ленность

Население

Животный мир

Площадь лесов

Урбанизированные площади

Площадь антропогенного преобразова-ния

Площадь территории

Рис. Схема основных связей влияния исследуемых  компонентов на территории Томской области

В данной схеме опущены связи внутри набора компонентов, относящихся к экономике области. В целом можно показать цепочку влияния:

Экономика (технологические источники)

Окружающая природная среда

Реципиенты

Рис. Цепочка вредного воздействия технологических источников на население и биоту Томской области.

Для изучения эколого-экономического состояния районов Томской области необходимо использовать набор показателей, которые могут удовлетворять следующим требованиям:

- характеризовать состояние окружающей природной среды;

- характеризовать экологически обусловленное состояние реципиентов;

- характеризовать нагрузку, т.е. взаимодействие загрязнения и реципиента или загрязнения и природных ресурсов.

Комплексные показатели, которые могут быть использованы для характеристики эколого-экономического состояния области в разрезе отдельных районов, целесообразно проанализировать исходя из тех компонентов, которые входят в тот или иной показатель. При этом в комплексный показатель может входить или конкретный компонент (например, растительность), или набор компонентов, относящихся к определенной группе (например, экономика). В первом случае принадлежность комплексному показателю будет отмечена символом “”, а во втором - “”. В таблице проведен такой анализ, причем в силу многочисленности комплексных показателей, последние обозначены цифрами: 1 - эргодемографический индекс, 2 - энергетическая нагрузка на территорию по сравнению с предельно допустимой техногенной нагрузкой, 3 - суммарная экономическая оценка ущерба, причиненного загрязнением окружающей природной среды, 4 - показатели эколого-хозяйственного баланса, 5 -  экономическая оценка ущерба, причиненного загрязнением атмосферного воздуха, 6 - превышение выбросов величины ПДК, 7 -  экономическая оценка ущерба, причиненного загрязнением водной среды, 8 - превышение сброса загрязняющих веществ величины ПДК, 9  -  экономическая оценка ущерба, причиненного загрязнением земельных ресурсов отходами, 10 - превышение размещения отходов величины ПДК, 11 - удельное загрязнение атмосферного воздуха на душу населения (в монозагрязнителе), 12 - 15 - удельное загрязнение атмосферного воздуха на душу населения (в монозагрязнителе) в разрезе отраслей, 16 - удельное загрязнение водной среды на душу населения (в монозагрязнителе), 17 - 20 - удельное загрязнение водной среды на душу населения (в монозагрязнителе) в разрезе отраслей, 21 - плотность населения, 22 - энергетический коэффициент антропогенного давления, 23 - удельный вес лесной территории в площади района, 24 - плотность животного мира в районе относительно средней плотности в области, 25 - удельный вес площади свалок в общей площади района, 26 - плотность животного мира на лесной территории.

Таблица

## Состав комплексных показателей оценки экологического состояния районов Томской области

| Компоненты | Показатели оценки антропогенного влияния на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтегазовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружающая атмосфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реципиенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Животный мир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растительный мир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 4.2.

| Компоненты | Показатели оценки антропогенного влияния на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтегазовая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружающая атмосфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земельные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реципиенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Животный мир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Растительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представленные выше 26 комплексных показателей следует классифицировать по степени охвата компонентов экономики, окружающей  природной среды и реципиентов. Для простоты анализа проводимой классификации эти показатели можно представить схемами, показывающими составляющие тех или иных комплексных показателей. На этих схемах компоненты, входящие в показатель указываются дугами. Если дуга подходит к верхней части прямоугольника, отражающего группу компонент, то все входящие в эту группу компоненты учитываются в данному показателе; если же дуга подходит к нижней части прямоугольника, то охватывается лишь одна из компонент этой группы. Результаты такого классифицирования приведены в табл. 4.3.

Таблица

## Группировка комплексных показателей

| Номер класса | Графическое отображение комплексного показателя | Номера показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 Экономика Компоненты Природные ресурсы Компоненты Реципиенты Компоненты |  | 1, 2, 3 |
| 2 Экономика Компоненты Природные ресурсы Компоненты Реципиенты Компоненты |  | 5, 7, 9 |
| 3 Экономика Компоненты Природные ресурсы Компоненты Реципиенты Компоненты |  | 4, 6, 8, 10, 25 |

Продолжение табл.

| Номер группы | Графическое отображение комплексного показателя | Номера показателей |
| --- | --- | --- |
| 4 Экономика Компоненты Природные ресурсы Компоненты Реципиенты Компоненты |  | 11, 16 |
| 5 Экономика Компоненты Природные ресурсы Компоненты Реципиенты Компоненты |  | 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 (по отраслям экономики) |
| 6 Экономика Компоненты Природные ресурсы Компоненты Реципиенты Компоненты |  | 21, 22, 23, 24 |

Выделенные комплексные показатели относятся к различным уровням оценки экологического состояния районов Томской области, характеризуют отдельные компоненты или группы компонент. Очевидно между этими комплексными показателями оценки экологического состояния существует иерархическая зависимость. По-видимому наиболее общая оценка эколого-экономического состояния может быть получена с помощью комплексных показателей, отнесенных к первому классу. Полученное с их помощью ранжирование территорий можно считать эталонным. Однако эти комплексные показатели не дают возможность оценить приоритетность направлений улучшения окружающей природной среды по отраслям экономики, охраны реципиентов, сохранения и восстановления природных ресурсов.

Обобщающая оценка эколого-экономического состояния может быть проведена на основе 1 - 3 комплексных показателей. Остальные показатели, базирующиеся не на группах в целом, а на отдельных компонентах  должны на основе интеграции давать тот же результат, что и комплексные критерии 1 - 3. Так, если для некоторого района обобщающая оценка равна Y, то возможно провести интеграцию ряда других комплексных показателей с целью получения того же результата. Для этого необходимо отыскать весовые коэффициенты аi, позволяющие получить искомый результат:

n

Y =    аi fi ,

i=1

Полученные весовые коэффициенты должны показать приоритетность решения тех или иных экологических проблем в районе. Возникают вопросы:

- какие комплексные показатели необходимо интегрировать в показатель более высокого уровня?

- как найти весовые коэффициенты?

Прежде всего разберем, как можно интерпретировать весовые коэффициенты в соответствующих комплексных показателях. Для этого необходимо найти соответствие коэффициентов, которые должны определять важность направлений охраны окружающей природной среды в районе и комплексных показателей, подлежащих интегрированию.

На основе реальных данных Томской области был проведен расчет показателей, с различных сторон характеризующих эколого-экономическое состояние районов области. Возникает вопрос адекватности реальному состоянию полученных оценок. Это прежде всего касается тех показателей, которые будут приняты за эталонные:

- эргодемографический индекс нагрузки;

- энергетическая нагрузка по сравнению с предельно-допустимой техногенной нагрузкой;

- экономическая оценка суммарного ущерба по химическому загрязнению воздуха, воды и почвы.

Результаты такого анализа приведены на рис.5.1 - 5.3. Здесь и в дальнейшем принята следующая нумерация районов Томской области:

- Александpовский

- Асиновский

- Бакчаpский

- Веpхнекетский

- Зыpянский

- Каpагасокский

- Кожевниковский

- Колпашевский

- Кpивошеинский

- Молчановский

- Паpабельский

- Пеpвомайский

- Тегульдетский

- Томский

- Чаинский

- Шегаpский

Заметим, что расчет по Томскому району производился без учета г.Томска. Если учитывать г.Томск, то показатели возрастают на 2 - 3 порядка. Анализ позволяет утверждать, что результаты комплексной оценки эколого-экономического состояния районов по  эргодемографическому индексу и показателю отношения энергетической нагрузки к предельно допустимой техногенной нагрузки весьма близки. Оценка по показателю экономической оценки суммарного ущерба существенно отличается, хотя и по ряду районов совпадает. Так, все показатели указывают на худшую ситуацию в Асиновском районе по сравнению с Александровским и Верхнекетским. Однако последний показатель указывает на высокую нагрузку в Карагасокском районе (по сравнению, например, с Кожевниковским районом), что совершенно проигнорировано первыми двумя показателями. Этот результат получен вследствие того, что первые два показателя учитывают площадь территории, численность населения и не оценивают объемы выбросов и сбросов вредных веществ. Показатель экономической оценки ущерба не учитывает численность населения, площадь территории и базируется на объеме загрязнения и типе территории. Поскольку площадь Карагасокского района превосходит площадь Кожевниковского более чем в 20 раз, а численность населения в этих района близка; в то время как объемы загрязнения выше в Карагасокском районе, то первые два показателя дали результат противоположный последнему показателю. Заметим также, что последний показатель выявляет большую дифференциацию районов, тогда как первые два предлагают более сглаженную картину. Можно попытаться модифицировать критерий экономической оценки ущерба, с тем, чтобы сравнительная картина районов была более достоверной. Поскольку плотность населения играет немаловажную роль и позволяет получить результаты ранжирования районов по экологической нагрузке, близкие к первым двум рассматриваемым показателям (рис.5.4), то целесообразно сформировать интегральный показатель оценки экологического состояния территории как мультипликативный показатель, построенный путем перемножения  экономической оценки суммарного ущерба на плотность населения района.

Результаты расчета такого мультипликативного показателя приведены на рис.

Полученные с помощью мультипликативного показателя результаты, пожалуй, более достоверно отражают сложившуюся ситуацию в Томской области.

Еще более полно охарактеризовать социо-эколого-экономическое состояние районов Томской области может позволить мультипликативный показатель, включающий наряду с экономической оценкой и плотностью населения, показатели удельной незалесенной площади и удельных потерь животного мира. На последнем показателе следует остановиться особо.

Новым комплексным показателем, специально разработанным для проведения настоящего анализа, является показатель потерь животного мира в районе. Для расчета данного показателя необходима экономическая оценка животного мира, которая проводится по восстановительной стоимости. В качестве животных-представителей были использованы лоси и норки, стоимость разведения которых на фермах составляет 500$/год и 200$/год, соответственно. Все виды животных были разделены на две группы, которые были отнесены либо к  первому, либо ко второму животному-представителю. Для расчета стоимости разведения в искусственных условиях применялись коэффициенты ценности животных, что позволило определить стоимость животного мира в районе j:

Cj  =	   Ц1 Кi Nij 	 + Ц2 Кi Nij ,

iI1		 iI2

где I1 (I2) - группа животных, отнесенных к первому (второму) животному-представителю; Ц1 (Ц2) - стоимость разведения на ферме первого (второго) животного-представителя; Кi - коэффициент ценности   i-го животного; Nij - фактическая численность  i-го животного в  j-ом районе.

Удельные потери животного мира в  j-ом районе определяются по формуле:

Упжj = {[max(Cj /Sj )]Sj  -  Cj}/Sj  ,

j

где  Sj  - площадь j-ого района;

max(Cj /Sj ) - максимальная удельная плотность животного мира j                    среди всех рассматриваемых районов области.

Данный показатель позволяет определить удельные потери животного мира в районе по сравнению с наиболее благополучным по данному показателю районом в Томской области.

Результаты расчета по мультипликативному критерию, включающему четыре комплексных показателя, приведены на рис..

По перечисленным показателям были проведены расчеты, на основе которых изготовлены карты состояния районов области. Используя иллюстративный материал можно получить представление об особенностях распределения значений рассматриваемого показателя по территории области в разрезе районов. Значения показателей разделены на пять градаций в соответствии с логарифмической шкалой; информация представлена как в табличном виде, так и в виде диаграмм и приоритетных карт области.

5.4 Эколого-экономическое ранжирование и зонирование регионов внутри субъекта Федерации Западной Сибири

Эколого-экономический анализ позволяет выделить главные направления в совершенствовании использования природного комплекса с учетом экологических факторов, выявить потенциал территории  области, изыскать новые ресурсы для устойчивого  развития, определить направления инвестирования природоохранных программ и проектов, провести анализ возможных путей развития региона, определить приоритетные направления устойчивого развития.

При эколого-экономическом анализе области необходимо по возможности полнее учитывать не только экологическую, экономическую, но и социальную составляющую. Между тем единого критерия социально-эколого-экономической эффективности проводимых в субъекте Федерации мероприятий не существует. Это связано не только с неразработанностью, но и подчас с несопоставимостью ряда показателей, характеризующих экономические, а главным образом социальные и экологические эффекты реализации природоохранных мероприятий. Например, моральный, нравственный, психологический ущерб, причиняемый человеку разрушением естественных ландшафтов, вообще не подвергался экономической оценке. Однако учитывать подобные эффекты антропогенной (техногенной) деятельности необходимо.

Исчерпывающую оценку экологического состояния столь крупного и сложного объекта исследования, как Томская область, дать затруднительно по следующим основным причинам:

- оценка должна учитывать множество самых различных показателей по всем районам, предприятиям, производственным зонам, транспортным магистралям, системам связи, рекреационным площадям и т. д.;

- полученные сведения должны быть систематизированы, сведены в единую легко интерпретируемую систему;

- система сбора и обобщения имеющихся данных пока что не имеет единой научной. Построение эколого-экономическая модели Томской области – задача научно-прикладных исследований.

Одной из основополагающих предпосылок при формировании эколого-экономических нормативов является определение "пропорций" между возможными направлениями использования природных ресурсов в границах конкретной территории. Расчет нормативов может осуществляться с учетом следующих концептуальных положений:

• для каждого природного комплекса существует определенная величина максимально допустимой антропогенной (техногенной) нагрузки, которая не нарушает естественных процессов, и её действие может быть компенсировано процессами самовосстановления;

• при антропогенной (техногенной) нагрузке, более высокой, чем допустимое значение, но не превышающей конкретный для каждой природной экосистемы предельный уровень, нарушения в естественном состоянии этой системы, вызванные действием внешних факторов, могут быть устранены в результате ликвидации или минимизации нагрузки и реализации природоохранных мероприятий;

• если антропогенная (техногенная) нагрузка на окружающую  природную среду превысила предельный уровень, то развиваются процессы необратимой деградации.

На современном уровне развития производственных сил в энергетический оборот вовлечены практически все территориальные элементы и компоненты окружающей природной среды, поэтому они подвергаются отрицательному воздействию загрязняющих ингредиентов и физических факторов. Уровень и состав загрязнения дифференцируются по территории России и Западной Сибири, определяются отраслевой спецификой производства, явлениями переноса загрязняющих веществ через атмосферный воздух, воду, мигрирующих животных и другие носители загрязнения окружающей природной среды.

На ухудшение общей экологической ситуации в России и Западной Сибири влияет ряд факторов, реализуемых в разных сферах, на разных уровнях и с различным масштабом воздействия:

- макроэкономическая политика, приводящая к экстенсивному использованию природных ресурсов;

- инвестиционная политика, ориентированная на развитие ресурсоэксплуатирующих секторов экономики;

- неэффективная секторальная политика (топливно-энергетический и промышленный комплекс, жилищно-коммунальное  и сельское хозяйство, лесное хозяйство и др.);

- несовершенное федеральное и региональное законодательство;

- неопределенность прав собственности на природные ресурсы;

- отсутствие эколого-сбалансированной долгосрочной экономической стратегии, недооценка перспектив устойчивого развития;

- на региональном и локальном уровне недоучет косвенного эффекта проектов охраны природы (экономического и социального);

- инфляция, экономический кризис и нестабильность экономики препятствуют реализации долгосрочных проектов, к числу которых относится большинство экологических и природоохранных  проектов;

- природно-ресурсный характер экспорта;

- существование действенного стимула в виде получения значительной и быстрой прибыли от переэксплуатации и/или продажи природных ресурсов (нефть, газ, лес, руды и пр.) и т.д.

В настоящее время существует достаточно большое число методов оценки антропогенной (техногенной) нагрузки на экосистему в целом и ее отдельные составляющие. С целью системного комплексного эколого-экономического анализа территории Томской области необходимо определить критерии для оценки состояний окружающей природной среды в регионе и, используя эти критерии, провести анализ и выбрать наиболее оптимальные методы ранжирования и зонирования районов Томской  области.

Проблеме разработки критериев уделяется много внимания как российскими, так и зарубежными учеными, предлагаются разнообразные подходы по введению системы показателей и критериев оценки, анализа и ранжирования антропогенной (техногенной) нагрузки на окружающую   природную среду, экосистемы и здоровье населения, но все они обладают рядом сходных недостатков.

С одной стороны, кажется неизбежным введение огромного множества критериев оценки экологических ситуаций, так как необходимо учесть все аспекты антропогенного (техногенного) воздействия на живые организмы, их сообщества и здоровье людей. Но именно проблема одновременного использования множества равнозначимых критериев экологической безопасности затрудняет их практическое применение или выбор наиболее приоритетного критерия. С другой стороны, критерии разработаны для разных целей, в том числе: для выявления зон экологических бедствий, для осуществления прогнозирования развития природопользования и др. Они не приспособлены для более широкой оценки эколого-экономического состояния территорий и суждения о степени экологической опасности.

Современная учетная документация содержит главным образом информацию о параметрах функционирования природоохранных объектов (количество улавливаемых выбросов, объем очищаемых сточных вод и т.д.), и о воздействии технологий на окружающую  природную среду (объем выбросов загрязнений в атмосферу, сбросов в гидросферу и т.п.). В то же время она недостаточно полно освещает социально-экологические результаты природопользования - состояние окружающей природной среды и обеспеченность экономики области природными ресурсами, изменение экологичности промышленно-производственной деятельности. В случае, когда приводятся результирующие показатели природоохранных мероприятий (например, показатели загрязненности окружающей природной среды), они даются в виде набора конкретных значений концентраций различных загрязнений лишь в пунктах их замера и не отражают общей картины загрязнения или деградации  среды в исследуемых регионах.

В связи с этим задача разработки по возможности универсальных критериев и показателей для общего анализа экологического состояния районов для управления и оптимизации природоохранной деятельности является чрезвычайно актуальной.

Трудности выбора методов районирования и зонирования заключаются в том, что следует выбрать метод, который позволил бы учесть всю построенную нами систему критериев для комплексной оценки состояния окружающей природной среды в Томской области. Необходимо выделить кроме того относительно однородные факторы и условия окружающей природной среды по влиянию на здоровье населения. Следует учитывать, что в пределах своего района, территориального пространства происходит постоянное взаимодействие конкретного населения с конкретной окружающей природной средой, которое сопровождается поддержанием имеющегося или формированием нового уровня их здоровья в позитивную  или негативную сторону.

При выборе методов зонирования, следует принимать во внимание количественные оценки природных ресурсов на территории районов, их социально-экономическую значимость и межрайонные экономические связи в рамках территориально-промышленных комплексов. Трудность состоит в том, что все виды природных ресурсов, независимо от выбранного классификатора, соседствуют в пространстве по вертикали и по горизонтали. Взаимоотношения видов и способов потребления ресурсов должны удовлетворять одному из трех условий:

- альтернативности, когда потребление одного ресурса ограничивает потребление или дальнейшее использование другого;

- детерминированности, когда потребление одного ресурса ограничивает потребление другого, влияя на те или иные природные условия и свойства;

- нейтральности, когда взаимосвязи не прослеживаются.

Возможность различных сочетаний указанных условий и определяет необходимость функционального зонирования территории для корректной эколого-экономической оценки ее природоресурсного потенциала, позволяющей избежать двойного счета. Необходимо, чтобы зонирование отражало пространственную характеристику района и дифференциацию природных ресурсов, чтобы информацию можно было использовать для целей территориального планирования и управления в масштабах Томской области или иного субъекта Федерации Западной Сибири.

Окружающая природная среда является местом нашей жизни, поэтому экономическое развитие должно включать действия по улучшению материального состояния путем прогресса в производстве и социальной инфраструктуре. Из этого следует, что любая территория местного или регионального масштаба и уровня является, по существу, эколого-экономической системой, где возникают технологические, экологические и экономические интересы. В силу этого эколого-экономической оценке территории придается большое значение.

Ранжирование районов Томской области – это выделение районов на какой-либо и определение их ранга, а также наименование, изображение на карте и текстовая характеристика выделенных районов.

Известны различные методы, которые можно применять для ранжирования по отдельным критериям[]:

1. Математические модели, которые часто используются при расчете экономической составляющей оценки состояния окружающей природной среды в регионе и связаны с расчетом экономического и некоторых видов социального ущерба от загрязнения окружающей природной среды на определенной территории. Сравнивая затраты на природоохранные мероприятия с величиной предотвращенного ущерба, можно получить данные об уровне экономической эффективности затрат природоохранные мероприятия. Однако они не описывают поведение реальной системы в полной мере и никогда не могут ответить на все возникающие вопросы. При решении одной и той же прикладной задачи использование разных моделей может привести к различным результатам. Слабым их местом обычно является и нормативная база. В то же время для практики природопользования типична ситуация, когда решения принимаются в условиях неполноты ли отсутствия необходимой информации. Обычно в моделях игнорируется вероятностная природа многих технологических, экологических, социальных и экономических характеристик рассматриваемых систем.

2. Ранжирование территории области в целом по изменению свойств окружающей природной среды с учетом последствий для здоровья населения, природно-ресурсного потенциала и генетической целостности ландшафтов осуществляют с помощью  матрицы, где каждая экологическая проблема обозначается рангом с буквенным индексом по градациям степени (интенсивности) проявления (например: 1 -слабая, 2 - средняя, 3 - сильная). Кроме того, буквенные индексы ранжированы по приоритетам (с учетом последствий) и по степени значимости (весу) для уровня остроты данной ситуации. Малозначимые и неприоритетные экологические проблемы или переносятся в менее острую категорию, или не учитываются. Каждый уровень экологической ситуации в зависимости от специфики выражается сочетанием отдельных экологических проблем по преобладанию одной из форм загрязнения или  деградации.

Экологические ситуации можно выразить как комбинации строго определенных сочетаний преобладания одного из видов загрязнения над другим и преобладания степени деградации таких ведущих компонентов, как воздух, почва и вода.

3. Существует методика ранжирование степени деградации компонентов ландшафта по величине загрязнения. Она осуществляется по схеме, представленной в таблице. В основу оценки положено нарастание степени нарушения компонентов от нормального (ненарушенного) до очень сильно нарушенного. Для количественной оценки можно воспользоваться принятыми нормами допустимых концентраций ингредиентов, осознавая их несовершенство и определенную условность.

Таблица

Оценка степени деградации компонентов ландшафта по величине загрязнения

| Степень деграда-ции (ранг) | Степень деградации компонентов ландшафта | Острота экологической ситуации | Возможные количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ненарушенная | Удовлетворительная | Отсутствие или крайне малое загрязнение |
| 2 | Слабо нарушенная | Конфликтная, напряженная | Загрязнение не превышает ПДК |
| 3 | Нарушенная | Критическая | Загрязнение превышает ПДК в 0,1 п - п раз |
| 4 | Сильно нарушенная | Кризисная | Загрязнение в п раз выше ПДК |
| 5 | Очень сильно нарушенная | Катастрофическая | Загрязнение в п - и 10 п раз превышает ПДК |

4. Методы комбинаторики,  применяемые для ранжирования районов, дают комплексную оценку экологической ситуации по степени и видам загрязнения. Ранжирование проводится следующим образом. Обозначим буквенными индексами природные компоненты: А - воздух, П - почва, В - вода и виды загрязнения: Т -токсикологическое. Р - радиоактивное, М - механическое.

По преобладанию основных видов загрязнения можно составить такие сочетания: Р>Т>М; Р>М>Т и т. д., всего будет шесть сочетаний (таблица ). Точно так же получим и шесть сочетаний по степени загрязнения природного компонента. При этом фактическим величинам загрязнения присваивается определенный ранг степени деградации согласно таблице. Например, радиоактивное загрязнение почвы можно оценивать по следующим градациям: менее 1 кюри, от 1 до 5 кюри, от 5 до 15 кюри, от 15 до 40 кюри и выше 40 кюри. Соответственно в первом случае ранг равен 1, во втором - 2 и в последнем - 5.

Таблица

Возможные комбинации сочетаний по степени загрязнения природных компонентов и преобладанию основных видов загрязнения

| Сочетания по степени загрязнения компонентов | Сочетания по преобладанию основных видов загрязнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р>Т>М | Р>М>Т | Т>Р>М | Т>М>Р | М>Р>Т | М>Т>Р |
| А>В>П |  |  |  | + |  |  |
| А>П>В |  |  |  |  |  |  |
| В>А>П |  |  |  | + |  |  |
| П>А>В |  |  |  |  |  |  |
| П>В>А |  |  |  |  |  |  |
| В>П>А | + |  |  |  |  |  |

Из 36 комплексных комбинаций, полученных из сочетаний степени загрязнения природных компонентов и преобладания основных видов загрязнения, одни получают большее распространение, другие меньшее. Каждая из этих комбинаций характеризует определенную экологическую ситуацию. Это дает возможность оценить в целом экологическую ситуацию территории, что позволяет своевременно и правильно разработать комплекс мероприятий по снижению остроты деградации природных ресурсов и нарушений эколого-технологической безопасности.

Перечисленные методы применяются, как было сказано, для ранжирования по отдельным критериям (экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды; свойства ландшафтов; природно-ресурсный потенциал, генетическая целостность ландшафтов; деградация компонентов ландшафта по величине загрязнения; степень и виды загрязнения природной среды и др.). Задачей настоящего исследования был выбор методов ранжирования, учитывающий систему критериев для комплексной оценки состояния окружающей природной среды в Томской области. Следовало выбрать метод, позволяющий одновременно учитывать несколько критериев, т.е. метод векторного ранжирования. К такого рода методам относится, в частности, метод попарных сравнений. Учитывая, что этот метод приводит лишь к присвоению рангов от 1 до N (где N – количество районов), а анализ локальных критериев показывает, что различие между районами может быть весьма велико, целесообразно найти не ранги, а бальные оценки, например, в пределах от 0 до 100, что позволит более точно отразить фактические различия между районами исследуемой территории.

Для этого воспользуемся модификацией метода попарных сравнений. Для регионального эколого-экономического анализа Томской области необходимо проранжировать районы области по разработанным критериям, которые описывают выделенные компоненты эколого-экономической системы области. Состав критериев для ранжирования районов по отдельным эколого-экономическим показателям приведен в таблице.

Прежде всего необходимо отмасштабировать значения критериев, которые принимаются для оценки рассматриваемой компоненты эколого-экономической системы. Операция масштабирования в данном случае необходима для приведения всех критериев к одной размерности, одному диапазону изменения и одному направлению улучшения. Выполнить такое требование критериев можно с помощью следующей формулы:

   (max  fij - fij)/(max fij – min fij ) для увеличиваемых критериев

ωij =  

   (fij - min fij)/( max fij – min fij)  для уменьшаемых критериев

где fij – значение i-го критерия для j-го района. Операции выбора минимального или максимального значения проводятся по районам для каждого показателя в отдельности. В результате масштабирования значения критериев будут измеряться в долях, иметь смысл отклонения от лучшего значения, достигнутого в одном из районов, находиться в пределах от нуля до единицы, при улучшении показателя стремиться к нулю.

На основе отмасштабированных критериев следует построить матрицы попарных сравнений районов по каждому из критериев в отдельности. Каждый элемент матрицы рассчитывается по формуле:

Рilj = ωij - ωil,

где j, l – сравниваемые районы;

ω – отмасштабированное значение показателя;

Р – разность между двумя отмасштабированными значениями;

После расчета матриц попарных сравнений их следует просуммировать. Каждый элемент суммарной матрицы определяется по формуле:

Slj = Σ Рilj

i

Затем находится суммарная оценка районов путем суммирования содержимого матрицы S по строчкам:

Zl = ∑ Slj

j

Бальная оценка районов по вектору критериев определяется в итоге по формуле:

Vl   =  100 [Zl  - min (Zl)]/ max [Zl  - min (Zl)]

l                  l                 l

Каждый район получает свой балл от 0 до 100, где 100 баллов присваивается самому экологически благополучному району, 0 баллов – самому неблагополучному району области. Результаты ранжирования районов Томской области приведены в расчетной части.

Ранжирование районов имеет большое практическое значение. Информация оказывает методическую помощь государственным и муниципальным органам власти, инвесторам, природопользователям, она необходима для разработки стратегии устойчивого социально-экономического развития региона, гармонизации природоресурсных отношений между городскими и окружающими их сельскими территориями, выравнивания уровня социально-экономического развития районов в пределах Томской области.

Эколого-экономическое зонирование территории Томской области предполагает разделение рассматриваемой территории на однородные по одному или нескольким эколого-экономическим признакам зоны. Зона – это индивидуальная территориальная единица, которой свойственна определенная однородность комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих природных компонентов. При этом желательно административные территориальные единицы не дробить, а вводить целиком в формируемые эколого-экономические зоны. Это требование обусловлено особенностями финансирования, сбора информации и управления не местном уровне.

Для осуществления зонирования территории области были использованы те же компоненты эколого-экономической системы и критерии для их оценки, что и для ранжирования районов области.

Исходным моментом зонирования является определение расстояния между административными единицами. Так как при решении задач эколого-экономического зонирования используется количественная информация, удобнее использовать евклидово расстояние, которое задается по формуле:

n

ij = √Σ(Хki – Хkj)2,

k=1

где Хki,  Хkj – значения, определяющие k-ый признак соответственно для i-го и  j-го объектов.

Для возможного сравнения по качественным признакам, принимающим альтернативные значения (1, 0), используется расстояние Хемминга:

n

Rij = │∑ хki – хkj│.

k=1

В некоторых случаях используется более общее представление расстояния между объектами, так называемое расстояние Махалонобиса. В векторном виде оно выражается как

R = (xi – mi)T  ∑-1 (xj - mj),

где xi – вектор признаков i-го объекта;

xj – вектор признаков j-го объекта;

mi, mj – вектор средних значений;

∑-1 – матрица, обратная ковариационной матрице.

При решении задач эколого-экономического зонирования обычно используется количественная информация, поэтому в расчетах применяется евклидово расстояние.

Решение задачи группировки административных единиц в эколого-экономические зоны можно провести с помощью нескольких методов:    бифакторного анализа, метода корреляционных  плеяд,   метода  плавающих  центров, эвристического алгоритма группировки на основе квадратной матрицы связи, методов экстремальной группировки с модульным и квадратичным функционалами.  Для выбора подходящего метода  решения поставленной проблемы сформулирован ряд требований, которые преследуют цель дать качественную характеристику методов группировки количественных показателей, специфики их функционирования, технологичности.

Требования  (свободы от процедуры задания исходной информации, эмпирического подбора параметров, влияющих на результат работы алгоритма, устойчивость результатов решения при  варьировании указанных     управляющих параметров).

Для анализа и выбора оптимального метода зонирования районов Томской области составлена таблица.

Таблица

Выбор оптимального метода зонирования районов Томской области по выделенным критериям

| Требование | Подходы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Возможность не дробить административные территориальные единицы, а вводить целиком в формируемые эколого-экономические зоны | + | + | + | + | + | + |
| Свобода от процедуры задания исходной информации и эмпирического подбора параметров | _ | + | + | - | + | + |
| Возможность использования ЭВМ | + | + | + | + | + | + |
| Устойчивость результатов решения при варьировании управляющих параметров | - | - | + | + | + | + |
| Простота использования метода | + | - | + | + | + | + |
| Наглядность представления | - | - | + | - | + | + |
| Легкость и быстрота подсчета результатов | - | - | - | - | + | + |
| Не требует предварительного задания количества эколого-экономических зон | - | - | - | + | + | - |

При этом: 1 – метод классификации по правилу ближайшего соседа; 2 - метод статистического группирования; 3 - метод плавающих центров; 4 - метод корреляционных плеяд. 5 – метод квадратной матрицы связи; 6 , метод вложенных сфер.

Рассмотрим эти методы подробнее.

1. Метод классификации - классификация по правилу ближайшего соседа. Алгоритм классификации по правилу ближайшего соседа очень прост. Представим выборку S в виде последовательности экспериментальных точек Х1, Х2, ..., Хn с известной принадлежностью классам. На каждом шаге наблюдения экспериментальной точки делается предположение о ее классе и классификатору сообщается правильный ответ. Предположение относительно Хj производится после исследования предыдущих j-1 экспериментальных точек и нахождения k ближайших к Xj точек, так что Хj относят к тому классу, которому принадлежит этот ближайший сосед. Если k > 1, то правило классификации сильно усложняется.

Недостаток применения метода классификации по правилу ближайшего соседа состоит в том, что найти ближайшего соседа за разумное время не всегда просто. Вообще этот метод чувствителен к числу случаев в выборке, тогда как другие методы чувствительны к числу переменных. Это надо учитывать при выборе метода решения конкретной прикладной задачи.

В распоряжении решающего задачи должна быть достаточная память для хранения всей выборки, а также процедура поиска, позволяющая   быстро находить ближайшего соседа к вновь поступившему элементу. Метод ближайшего соседа дает довольно хорошие результаты, он особенно полезен в ситуациях, когда в значительной мере нарушается предположение о линейной отделимости. В сложных ситуациях этот метод может давать существенные искажения реальной картины.

2. Суть метода статистического группирования состоит в  следующем. Наблюдения составляют множество Х из n экспериментальных точек с неизвестной принадлежностью классам. Предполагается, что процесс, с помощью которого получены наблюдения, был двухэтапным. На первом этапе выбирался один из k классов, причем i-ый класс выбирался с вероятностью Рi. С i-ым классом связывалась известная функция плотности вероятности fi, с известным множеством параметров Qi. Затем в пространстве описаний с вероятностью fi (х/Q) выбиралась точка x. Задача группирования состоит в выборе значений для множеств Р = {Рi}и Q = { Qi}, которые лучше  соответствуют данным х. Это естественная, хотя и трудная с вычислительной точки зрения, задача статистической оценки.

3. Метод плавающих центров или центрирующий алгоритм выглядит следующим образом:

- Заранее задается число эколого-экономических зон М, по которым   предполагается разделить административно-территориальные единицы.

- С помощью датчика случайных чисел в пространстве критериев задается N центров эколого-экономических зон.

- Измеряется расстояние от каждой административной единицы до центра каждой из эколого-экономических зон.

- Последовательно просматриваются административные территориальные единицы и их относят к той зоне, до которой расстояние минимально.

- Если это не первая итерация, то проверяется: совпадает ли полученная группировка административных территориальных единиц с группировкой полученной на предыдущей итерации? Если да - то переход к шагу 7; иначе - к шагу 8.

- Корректируются координаты центров эколого-экономической зоны как средние арифметические координат административно-территориальных единиц, отнесенных к соответствующей зоне. Переход к шагу 3.

- Конец группировки.

Данный метод может приводить к различным вариантам  зонирования, которые зависят от исходных координат центров эколого-экономических зон, которые задаются с помощью  датчика случайных чисел. Тем не менее, этот метод может быть полезен, поскольку позволяет с помощью многовариантных  решений  выявить  конечное  число возможных дроблений административно-территориальных единиц. Кроме того, это наиболее простой и универсальный метод.

4. Метод корреляционных плеяд служит не только примером прямого группирования для независимых классов, но также представляет адаптивное группирование. Пусть экспериментальные точки упорядочены в последовательность Sx наблюдений х1, х2, …, хn в m-мерном пространстве описаний. В простейшем случае предполагается, что классов в точности k и каждый имеет среднюю точку m*i. Требуется дать алгоритм, оценивающий {m*i } по последовательности Sx.

Алгоритм выглядит следующим образом:

1) вычислить множество начальных оценок М = {mi}, относя к каждому классу одну из первых k  точек в Sx. На этом этапе mi = хi, i = 1,2,...k;

2) отнести предъявленную точку хi  (k < i < n) к группе точек j, для которой расстояние d(mji, хi,) минимально. Неоднозначности решаются в пользу группы с меньшим индексом;

3) найти новые оценки средних точек {mj(i+1) }, вычисляя новые средние для каждой группы:

- если точка хi не отнесена к группе j, то mji не меняется;

- если точка  отнесена к группе j, то на основе текущего состава группы устанавливается новая оценка средней точки.

Пусть ωji - число экспериментальных точек в группе в момент, когда предъявляется i-ая экспериментальная точка. Тогда

mj(i+1) = 1/ ωji+1 · (ωji mji + хi).

Доказано, что если последовательность Sk построена из выборок, относящихся к различным распределениям вероятностей, то k оценок mji будет асимптотически сходиться к средним значениям этих распределений. Недостаток алгоритма состоит в его чувствительности к порядку предъявления экспериментальных точек и правильности выбора k. Чтобы избежать сильной зависимости от начальной оценки, ее можно подбирать с помощью заглубляющего параметра С и уточняющего параметра r. Модифицированный алгоритм требует для всех точек перепроверки их принадлежности группам после каждого шага. Считается, что две средние точки mji и mji* слишком близки друг к другу, если евклидово расстояние между ними меньше С. В этом случае группы j и j* объединяются в одну и k уменьшается на единицу. В то же время, если любая точка хφ удалена от средней точки ближайшей группы больше чем на r, то она делается начальным средним новой группы, а ķ увеличивается на единицу.

5. Метод квадратной матрицы связи дает единственное решение и не требует предварительного задания количества эколого-экономических зон. Это простой и универсальный метод. Алгоритм метода следующий:

- Положим начальное число эколого-экономических зон равным количеству административных единиц и отнесем каждой зоне соответствующую административную единицу: Сk = {l}, k, j = 1, n.

- Измерим расстояния rk/ между всеми парами эколого-экономических зон k  и l.

- Найдем пару (k *, l* ), между которыми расстояние минимально:

rk/  = min{ rk/ }

- Объединим множества административных единиц, отнесенных ранее к зонам k* и  l* в одну зону k*: Gk *  = Gk *  U Gl*.

- Количество зон уменьшим на одну. Если число зон равно единице, то расчет закончен; в противном случае - переход к шагу 6.

- Найдем координаты вновь образованной эколого-экономической зоны Gk *  как среднее арифметическое координат входящих в нее административных единиц. Переход к шагу 2.

В методе квадратной матрицы связи происходит формирование эколого-экономических зон путем последовательного объединения административно-территориальных единиц (рис. ).

1 2 3 4 5 6

Итерация 6

Итерация 5

1

2 4 3 5 6

1

2   4

3    5    6

Итерация 4

1

2   4

3   5

Итерация 3

6

1

2   4

5

3

6

Итерация 2

1

2

3

4

5

6

Итерация 1

Рис.  Агломеративное дерево группировки административно- территориальных единиц по эколого-экономическим зонам

Как видно из процедуры группировки, начальный вариант (итерация 1) и конечный вариант являются тривиальными решениями и не несут сколько-нибудь полезной информации. Очевидно, что пригодная для практики группировка находится между этими крайними вариантами. С тем, чтобы выбрать нужный вариант, необходимо либо указать нужное число зон, либо задать предельное расстояние для группировки h, превышение которого rk*l* > h приводит к прерыванию процесса группировки.

6. Метод вложенных сфер. При зонировании методом вложенных сфер заранее предполагается заданным число зон или групп, на которые предполагается разделить рассматриваемый регион. При расчете используются отмасштабированные значения критериев ωil. ωil  изменяется от 0 до 1. При этом, чем  ωil меньше, тем район экологически благополучнее, т.е. ωil → 0.

Например, если задано число зон D, то меняем направление отмасштабированного значения таким образом, чтобы ώil →  1:   ώil = 1 - ωil.

Находим максимальный радиус Rmax = √ n: ∆R = R max/ D. Откуда имеем: Rj = ∆R + Rj-1

Исходя из величины ρ  (расстояния от соответствующей административной единицы до начала координат в системе используемых показателей для оценки эколого-экономического состояния территории), узнаем в какой интервал попадает искомая единица:

Rj-1 ≤ ρ l ≤ Rj

Это позволяет сформировать множество попавших в одну зону административных единиц из условия:

__

G j = { l : Rj-1 ≤ ρ l ≤ Rj }    j = 1,D

Вернувшись к таблице(+), где отмечено выполнение требований, предъявляемых к методам зонирования районов области, можно сделать вывод, что наиболее приемлемыми являются метод плавающих центров, метод квадратной матрицы, метод плавающих центров. Эти методы более просты, не зависят от процедуры задания исходной информации, эмпирического подбора параметров, влияющих на результаты работы алгоритма, их результаты устойчивы при варьировании управляющих параметров. Они наглядны, позволяют легко и относительно быстро подсчитать результат. В дальнейшем был использован метод квадратной матрицы связи, который не требует априорного задания числа эколого-экономических зон.

Зонирование территории Томской области имеет важное прикладное значение, оно позволяет наметить первоочередные мероприятия по охране окружающей природной среды в критических и неблагоприятных по существующему или ожидаемому состоянию природной среды зонах.

Зонирование, проведенное с учетом выделенных комплексных показателей, позволяет определить потенциальную экологическую опасность интенсивных видов природопользования для сопредельных территорий; выявить зоны конфликтных взаимоотношений при эксплуатации природных ресурсов, требующих повышенного внимания при принятии управленческих решений.

По нашему мнению, в рамках перехода к устойчивому развитию с применением вышеизложенных методических подходов появляется практическая возможность выявить основные  сырьевые и энергетические источники развития хозяйства Томской области, техногенных воздействий, рекреационных и средообразующих природных объектов; планировать размещение новых производственно-технических единиц с учетом необходимости территориального разделения экологически мало совместимых видов природопользования.

Появляются новые методологические возможности формирования федеральных и областных программ, в том числе и целевых программ на сроки 5-10 лет по природопользованию и охране окружающей природной среды с учетом степени эколого-технологической безопасности. Аналогичные подходы, по нашему мнению, вполне можно использовать для решения научно-прикладных задач любого субъекта Федерации Западной Сибири.

Выводы по главе 5.

1. Ранжирование и зонирование территории Томской области производится в целях определения комплексных антропогенных (техногенных) нагрузок на природные ресурсы и окружающую природную среду.

2. Оценка комплексных нагрузок в субъекте Федерации Западной Сибири производится по всем компонентам, в результате чего производится расчет антропогенной преобразованности естественного ландшафта территории и степени экологической напряженности.

3. Для перехода к устойчивому развитию на территории Томской области рассчитываются показатели соизмерения производственно-технологического и природного  потенциала с учетом возможного (вероятностного) ущерба, наносимого окружающей природной среде.

4. На предварительной стадии ранжирования и зонирования территории Томской области осуществляется  методическая группировка технологических, экологических, экономических и социальных показателей с целью выявления закономерностей взаимодействия источников загрязнения с компонентами окружающей природной среды и реципиентами, на основании чего рассчитывается мультипликативный показатель экологической ситуации.

5. Ранжирование и зонирование территории Томской области имеет важное научно-прикладное значение и позволяет органам государственного управления и органам местного самоуправления определить первоочередные природоохранные мероприятия, сформировать целевые программы устойчивого развития районов и городов области с учетом степени эколого-технологической безопасности.

6. Разработанные в настоящей главе методологические подходы целесообразно использовать в любом субъекте Федерации Западной Сибири с привязкой к местным природным и эколого-экономическим условиям.

Глава 6

КОНЦЕПЦИЯ  УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

6.1 Динамика экологических процессов в городах Западной Сибири.

Российская Федерация, по оценкам специалистов в области градостроительства и урбоэкологии, является высокоурбанизированным государством, поскольку свыше 73 % населения страны составляют горожане. Площадь городских населенных пунктов в России – 0.4 % от общей площади страны, площадь же городской жилой застройки составляет менее 0.05 %. Высокая плотность населения в жилой зоне, гипертрофия промышленных и складских территорий являются одной из причин неблагополучной экологической ситуации, а также наглядной демонстрацией нерационального природопользования в пределах городской черты.

В городах Западной Сибири стабильное загрязнение окружающей природной среды является постоянно действующим реальным фактором, увеличивающим риск негативного изменения здоровья горожан[].

Хотя урбанизация есть следствие определенного этапа развития социально-экономических отношений, она поставила перед людьми ряд сложнейших технологических, экологических и природоресурсных задач, поскольку искусственно видоизмененная природная среда превратилась в природно-техногенную с высокой степенью загрязнения воздушных, водных, земельных и растительных ресурсов, с нарушенным подземным пространством и загрязненными подземными горизонтами. Особенно остро упомянутые проблемы проявляются на территориях мегаполисов (гг.Новосибирск, Омск), а также в городах с высокой степенью развития промышленно-энергетического потенциала (гг.Барнаул, Кемерово, Новокузнецк).

В ходе экономических реформ, при изменении форм собственности, структуры промышленного производства и городского хозяйства, в связи со значительным износом технологического оборудования, нерешенностью проблем хранения и переработки отходов производства возрос риск возникновения техногенных аварийных ситуаций на закрывающихся и неритмично работающих предприятиях.

В силу различных эколого-технологических причин ряд городов Российской Федерации ежегодно включается в списки населенных пунктов с наивысшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха (таблица 44). Среди городов Западной Сибири одним из наиболее сложных с позиции эколого-технологической безопасности является г.Новокузнецк.

Таблица 44

Перечень экологически сложных городов Российской Федерации, которые в 1992-1998 гг. признавались наиболее загрязненными

| 7 лет | 6 лет | 5 лет | 4 года | 3 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноярск | Ангарск | Волжский | Бийск | Абакан |
| Липецк | Архангельск | Екатеринбург | Кызыл | Биробиджан |
| Магнитогорск | Братск | Зима | Новороссийск | Благовещенск |
| Москва | Иркутск | Курган | Новочеркасск | Грозный |
| Нижний Тагил | Краснодар | Новодвинск | Усолье-Сибирское | Каменск-Уральский |
| Новокузнецк | Магадан | Новосибирск | Челябинск | Комсомольск-на-Амуре |
| Ростов-на-Дону | Омск | Ульяновск |  | Мытищи |
| Саратов | Селенгинск | Шелехов |  | Норильск |
| Ставрополь | Тольятти |  |  | Петропавловск-Камчатский |
| Хабаровск | Улан-Удэ |  |  | Самара |
| Южно-Сахалинск |  |  |  | Сызрань |
|  |  |  |  | Череповец |

Выбросы вредных ингредиентов в атмосферу от стационарных источников сокращались в 1989-1990 гг. на 4-5 % в год, в 1991 г. этот показатель составил 7 %. В 1992-1994 гг. объемы выбросов в атмосферный воздух достигли ежегодного показателя в 12 %, с 1995 г. темпы снижения выбросов составляли 3 - 5  % в год.

Города страны и Западной Сибири, совместно с прилегающими территориями, поселками являются основным звеном в цепи энергообмена, приводящего к росту ресурсопотребления и массированной эмиссии вредных ингредиентов в окружающую природную среду, что создаст предпосылки для дисгармонии природы и общества.

Следует сказать несколько слов о роли энергопотребления в экономическом развитии стран и городов. Как показала практика шестидесятых-семидесятых годов ХХ века, существует сильная корреляционная зависимость между валовым внутренним продуктом на душу населения и потреблением энергии на душу населения. Рассматривая эту зависимость, академик П.Л.Капица отметил, что для повышения уровня жизни населения необходимо увеличивать потребление энергии.

Анализ хозяйственно-экономических процессов показывает, что производство энергии являлось необходимым технологическим компонентом прогресса экономики. С развитием производительных сил потребление энергетических ресурсов, а также совокупное и удельное производство энергии в мире непрерывно увеличивалось. На ранних стадиях развития человечества  в экономических процессах использовалась, в основном, мускульная энергия людей и животных. До настоящего времени этот тип энергии находит широкое применение в странах с относительно дешевыми трудовыми ресурсами: Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш, Филиппины, Таиланд и другие[Конторович].

В XVIII-XIX веках в условиях широкого применения машинных технологий, быстрого развития морского и железнодорожного транспорта преобладающим источником энергии стал уголь, доля которого в мировом топливно-энергетическом балансе к концу XIX века составила почти 96 %.

Уже в ХХ веке в мире произошло почти 25-кратное увеличение использования энергетических ресурсов, которoe составилo в 2000 г. около 12 млрд.тонн условного топлива, при опережающем росте углеводородных и новых источников энергии. В тот период были  зафиксированы значительные сдвиги в производстве энергии  и использовании энергоносителей. При значительном увеличении всех видов органического топлива и гидроэнергетики снизилась доля угля в мировом топливно-энергетическом балансе с 96 % до 57 %, прежде всего, за счет более быстрого роста использования нефти и газа. За период  с 1900 г. до 1950 г. доля нефти и совокупном энергопотреблении увеличилась с 2.9 % до 26.5 %, доля газа с 0.6 % до 13.0 %, что было обусловлено широкомасштабным внедрением двигателей внутреннего сгорания на транспорте и в промышленности, развитием системы нефте- и газопроводов. Во второй половине ХХ века опережающий рост использования углеводородов  продолжался вплоть до начала 70-х годов. Нефть, как энергоноситель, вышла на первое место в  мире [51].

Увеличение потребления энергии с целью интенсификации социально-экономического развития общества диктовало необходимость строительства и ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству энергии, в большинстве своем  в крупных городах страны (за исключением атомных и гидростанций). Источники энергии в свою очередь являлись загрязнителями окружающей природной среды и мощными потребителями природных ресурсов. Характеристика отдельных урбанизированных территорий Западной Сибири приведена в таблице 45. Под урбанизированностью  территории в нашем случае подразумевается отношение площади городских земель к общей площади региона (района, области, края), развитость транспортной сети – интегральный показатель протяженности, пропускной и провозной способности всех автомобильных и железных дорог (Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1999 году»).

.

Таблица 45

Характеристика урбанизированных территорий городов Западной Сибири

| Экономический район, урбанизированная территория | Степень урбанизиро-ванности, % | Плотность населения, чел/км2 | Развитость транспорт-ной сети | Озелененность городской территории, % | Обеспеченность зелеными насаждениями горожан, м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Западная Сибирь | 0.2 | 1860 | 3.6 | 24.5 | 24.4 |
| Барнаульская | 1.9 | 1980 | 4.5 | 15.0 | 20.9 |
| Кемеровская | 0.2 | 1400 | 1.9 | 15.5 | 16.1 |
| Новосибирская | 3.1 | 1960 | 6.5 | 27.8 | 18.2 |
| Омская | 2.9 | 2030 | 3.7 | 7.9 | 13.5 |
| Тюменская | 0.2 | 2660 | 3.0 | 32.9 | 15.8 |

Городские поселения в России на начало 2000 г. были представлены 1092 городами и 1875 поселками городского типа, в которых проживало соответственно 94.7 млн. человек и 11.2 млн. человек. В урбанизационных процессах, происходящих на территории страны, ведущая роль принадлежит большим и крупных городам (с населением свыше 100 тыс. человек), в которых проживает 66.3 млн.чел., что составляет 62 % городского населения.

Агломерации в основной полосе расселения (территории, расположенные южнее линии Санкт-Петербург – Омск, а также южные районы Сибири и Дальнего Востока) образовывают  обширные урбанистические ареалы, такие как Московский регион, Нижегородская, Самаро-Тольяттинская, Новосибирская агломерации. Дальнейшее развитие агломераций и промышленных районов (Свердловско-Челябинский) приводит к усугублению проблем геоэкологической безопасности, к деградации окружающей природной среды (таблица 46).

В настоящее время высокая степень урбанизированности характерна для Центрального, Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского и Уральского экономических районов. Стабильны показатели урбанизированности (0.1-0.2 %) на территориях Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного экономических районов[30].

В конце ХХ-го столетия замедлился процесс концентрации населения в крупных городах, и стали преобладать тенденции дезурбанизации (сокращение численности городского населения). В среднем по стране сокращение численности городского населения составляет 0.7 % в год.

Таблица 46

Показатели степени геоэкологического риска урбанизированных территорий городов Западной Сибири

| Экономический | Степень геоэкологического риска |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| район, | подтопление, % |  | землетрясения, % |  | оползни, % |  | карст, % |  |
| урбанизиро-ванная территория | территория | доля городов | 6 баллов | 7 баллов | территории | доля городов | территории | доля городов |
| Западная Сибирь | 25 | 81 | 28 | 33 | 3 | 60 | 1 | 7 |
| Барнаульская | 39 | 54 | - | - | 1 | 20 | - | - |
| Кемеровская | 36 | 85 | 27 | 72 | 3 | 83 | 2 | 17 |
| Новосибирская | 34 | 100 | 25 | 12 | 3 | 72 | 1 | 7 |
| Омская | 42 | 100 | - | - | 1 | 17 | - | - |
| Тюменская | 10 | 95 | 49 | - | 8 | 90 | 2 | 11 |

На начало 2000 г. незначительное снижение численности городского населения было зафиксировано в Северном (1.1 %) и Дальневосточном (1.3 %) экономических районах в Самарской (0.4 %), Пермской (1.1 %), Тульской (1.2 %) и Хабаровской (1.2 %) агломерациях. Наибольший прирост городского населения отмечен в Республике Алтай (2.4 %), в Республике Тыва (1 %) и Уфимской агломерации (0.2 %).

Ход экономических реформ в Российской Федерации отразился на изменении градообразующей базы урбанизированных территорий с перепрофилированием предприятий отдельных видов производств, в том числе и с экологически опасными технологиями. Реструктуризация хозяйственной деятельности в ряде случаев привела к оптимизации потребления водных, земельных, сырьевых и энергетических ресурсов. В то же время, в хозяйственную деятельность были вовлечены земли природных зон, что имеет и негативные экологические последствия, поскольку почвы в 20-ти километровой зоне вокруг промышленных  объектов и территорий городов имеют значительное накопление тяжелых металлов и других загрязнений, вокруг г.Новокузнецка – накопление в почвах свинца и цинка.

Многолетнее загрязнение почвы техногенными токсикантами приводит к глубоким изменениям физико-химических, агрохимических, биологических свойств почвы. Загрязняющие  вещества по трофическим цепям могут поступать в организм человека. Степень опасности загрязнения почв комплексом тяжелых металлов оценивается по индексу загрязнения почв химическими веществами. Сильно загрязнены мышьяком почвы 5-ти километровой зоны вокруг предприятий в гг.Новосибирске и Белово. Среднее содержание мышьяка в почвах выше предельно допустимых концентраций (ПДК) обнаружено, по данным природоохранных органов, на территориях гг.Барнаула, Прокопьевска, Рубцовска.

По данным многолетних наблюдений загрязнение почв водорастворимым фтором выше ПДК фиксируется в ряде городов Урала и Сибири, в том числе, в городах Алапаевск, Асбест, Верхняя Пышма, Новокузнецк, Новокуйбышевск, Первоуральск, Томск, Усолье-Сибирское, Шелехов.

Поскольку на начало 2000-2001 гг. отмечен рост в Российской Федерации промышленного производства (до 8 % в год), то такая тенденция чревата дальнейшей эскалацией эколого-технологической напряженности в отдельных регионах и городах с населением свыше 1 млн. человек. По оценкам Госкомстата России наращивался объем выпуска продукции химической и нефтехимической промышленности (21.7 %), черной и цветной металлургии (соответственно 14.4 % и 8.5 %), угольной (8.8 %), лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (17.2%).

Существенное влияние на степень эколого-технологической безопасности оказывает транспортно-коммуникационная инфраструктура, как в стране, так и в Западной Сибири. Экологические проблемы городов обостряются вследствие интенсивной автомобилизации, которая в мегаполисах достигает до 300 автомобилей на 1 тыс. жителей. Такая ситуация наблюдается в Московской, Саратовской, Челябинской и Новосибирской агломерациях. Загрязнение воздушного бассейна выбросами вредных ингредиентов от автотранспорта в крупнейших городах (с населением 500 тыс. чел. и выше) превышает 50 % от общего объема выбросов в атмосферу.

Для Западной Сибири большое значение имеют вопросы градостроительства на северных территориях, поскольку окружающая  природная среда на севере характеризуется слабой устойчивостью к техногенным нагрузкам. При использовании недр и строительстве поселений возникают такие негативные явления, как заболачивания, термоэрозия, карст, просадки, оползни и т.д.

Установлено, что в течение последних 20-25 лет природные ландшафты Крайнего Севера деградируют со скоростью 0.1 % до 2.0 % территории в год, при этом полностью теряется растительность, обширные земли покрываются отвалами производства. По оценкам специалистов-экологов в Ямало-Ненецком автономном округе погибло до 50 % экосистем в результате промышленного освоения территории в ходе нефтегазодобычных работ и транспортировки продуктов добычи.

В результате освоения северных территорий крайне острая экологическая ситуация сложилась для коренных малочисленных народов Севера Западной Сибири. Изменение условий жизни и труда населения, нарушения экологического баланса, отчуждение земель традиционного природопользования под промышленное использование оказали неблагоприятное влияние на здоровье населения в регионе.

Около 25-30 % населения из числа коренных малочисленных народов стали экологическими мигрантами, они вынуждены были переселяться в более крупные поселения из-за сокращения площадей оленьих пастбищ, загрязнения водоемов, истощения животного и растительного мира.

Влияние массированного многолетнего загрязнения атмосферного воздуха на здоровье городского населения неоспоримо и подтверждается многочисленными научными исследованиями специалистов в области гигиены окружающей среды (таблица 47).

Таблица 47

Уровень воздействия атмосферного воздуха с высоким содержанием формальдегида на население субъектов Федерации Западной Сибири

| Субъект Российской Федерации | Удельный вес проб с превышением 2-5 ПДК, % | Численность, населения, тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
| Новосибирская область | 4.0 | 350.0 |
| Томская область | 1.92 | 481.1 |
| Тюменская область | 7.0 | 556.4 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 8.1 | 310.9 |

Исследования показывают, что в городах Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономических районов удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК является на начало 2000 г. наибольшим. В Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) удельный вес проб с превышением ПДК по оксидам азота находился в пределах 19.0 % - 59.6 %.

На здоровье населения в Западной Сибири, особенно городского, значительное влияние имеет загрязнение водоемов, что особенно характерно для Кемеровской и Томской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Рост заболеваемости хроническими нефритами и гепатитами,  более высокая детская мертворождаемость, токсикозы беременности, врожденные аномалии развития в городах Кемерово и Юрга связаны с использованием питьевой воды, загрязненной азотсодержащими и хлорорганическими соединениями.

Традиционная схема водоочистки на фильтровальных станциях в городах Западной Сибири не только отстает от современных требований эколого-технологической безопасности, но и зачастую не соответствует степени загрязнения источников городского водоснабжения. Как правило, из воды, подаваемой населению, не удаляются такие вредные ингредиенты, как соли тяжелых металлов, фенолы, пестициды, синтетические поверхностно-активные вещества. Применяемое при обеззараживании хлорирование воды приводит, в свою очередь, к образованию хлорорганических соединений, в отдельных случаях происходит нарушение технологических процессов[79,82].

Высокий уровень загрязнения поверхностных водоисточников, по данным природоохранных органов, по-прежнему отмечается в бассейнах рек Оби и Томи, в Ямало-Ненецком автономном округе довольно высок уровень химического и микробиологического загрязнения водоемов.

Стабильно острой остается водно-экологическая обстановка в бассейне реки Томи, где сосредоточено около трети всей промышленности Западной Сибири. Основными причинами низкого качества водных ресурсов в регионе являются последствия производственной деятельности предприятий угольной промышленности. Разработка угольных месторождений открытым способом также привела к сокращению гидрографической сети и исчезновению около 200 малых рек Кузбасса, нарушению подземного питания более крупных рек.

Одним из видов загрязнения водоемов является разрушение берегов, связанное с волновым воздействием, оползнями и осыпями, например, в районе г.Барнаула.

Долгое время вне поля зрения общественности оставались вопросы воздействия предприятий ядерно-промышленного направления на окружающую природную среду, в том числе и на водные ресурсы. В Томской области сложилась уникальная радиоэкологическая ситуация, когда вблизи (15 км и более) от мест захоронения жидких радиоактивных отходов Сибирского химического комбината (г.Северск) действует крупный водозабор из подземных источников, снабжающий питьевой водой г.Томск[Попов].

За сорокалетний период производственной деятельности Сибирского химкомбината в подземные водоносные горизонты на глубину 280-420 м было закачано более 40 млн.куб.м сточных вод, содержащих жидкие радиоактивные отходы. Такое значительное количество водно-солевых технологических растворов с различным содержанием радионуклидов перераспределялось  в вертикальном и горизонтальном направлениях, что позволяло производить столь длительную по времени закачку. Специалистами был установлен тот факт, что происходило взаимное влияние полей репрессионного и депрессионного режимов: воронки депрессии томского и северского водозаборов сомкнулись и их границы стали охватывать довольно обширную территорию, включая охранную зону Сибирского химического комбината[Попов].

Уровень накопления радионуклидов в почвах Томской области и нижележащих водовмещающих горизонтах определяется характером и направлением почвообразования, составом почвообразующих пород, климатическими условиями. В грунтовых  водах прослеживается прямая связь содержания техногенных радионуклидов с плотностью загрязнения поверхностных почвогрунтов, с объемом инфильтрационного питания, содержанием глинистых и цеолитных  включений. Вокруг Сибирского химического комбината выявлена зона многокомпонентного радиационно-химического загрязнения почв и приповерхностных вод. В южном  направлении (при соответствующей розе ветров) концентрации урана в грунтовых водах  сопоставимы с таковыми в подземных водах вблизи урановых месторождений.

Аэрозольное радиозагрязнение природных вод в Томской области происходит уже длительное время, техногенные радионуклиды, осевшие в верхних слоях почвы под действием атмосферных осадков, постоянно перераспределяются в пространстве.

Особую экологическую опасность представляют собой районы Западной Сибири, являющиеся основными местами нефте- и газодобычи, поскольку в силу глубокого проникновения в недра в больших масштабах туда поступают углеводороды и рассольные воды. Только на территории Ханты-Мансийского автономного округа имеется свыше 50 тыс. таких скважин, негативно воздействующих на зону пресных подземных вод, которые могут быть использованы для питьевого водоснабжения[Иванов].

По материалам межведомственной комиссии по экологической безопасности Совета Безопасности  Российской Федерации можно сделать вывод о том, что качество окружающей природной среды в значительной мере определяет  уровень здоровья населения, в основном, городского. Вместе с тем, довольно сложно расставить приоритеты в отношении опасности для здоровья техногенных факторов, последствия которых проявляются в атмосферном воздухе, питьевой воде, почве, продуктах питания. По данным Всемирной организации здравоохранения, воздействие химических веществ может представлять собой ведущий фактор в развитии большого спектра болезней человека.

Так, при воздействии выбросов предприятий цветной металлургии отмечается высокий уровень заболеваний сердечно-сосудистой  системы. Выбросы предприятий черной металлургии и энергетических установок вызывает легочную патологию, в местах функционирования предприятий химической и нефтехимической промышленности наиболее широко распространены аллергические заболевания. Загрязнение атмосферы городов окислами азота (в Западной Сибири – города Барнаул, Бийск, Кемерово, Новокузнецк, Омск) провоцирует проявление соответствующих симптомов у больных с поражением органов дыхания. Уровень заболеваемости взрослого и детского населения бронхиальной астмой возрастает при общем загрязнении атмосферного воздуха химическими веществами.

В городах с развитой металлургической промышленностью взрослое население чаще всего страдает болезнями органов кровообращения (в 1.5 раза), болезнями органов пищеварения (в 1.7 раза), болезнями кожи и слизистых оболочек глаз (на 3 %), а также злокачественными новообразованиями (на 5 %). Что касается детского населения, то оно в центрах черной металлургии болеет чаще в 1.2-1.4 раза. При этом обнаруживается связь именно со специфическими компонентами загрязнения[48, 52, 109].

6.2 Концептуальные положения устойчивого развития урбанизированных территорий.

Исходя из оценок создавшейся в течение ряда десятилетий сложной экологической ситуации в городах Западной Сибири, по нашему мнению, следует в теоретическом и практическом плане руководствоваться следующими концептуальными положениями.

Поскольку устойчивое развитие урбанизированных территорий является многофакторной задачей, то было бы более правильно с методологических позиций определить несколько доминирующих направлений, в русле которых целесообразно находить решение по тактическим вариантам обеспечения эколого-технологической безопасности в пределах городской черты. Среди таких направлений стоит отметить следующие:

- градостроительное;

- промышленно-технологическое;

- природоохранное;

- транспортное и энергетическое;

- экономико-социальное;

- эколого-образовательное и информационное.

Г р а д о с т р о и т е л ь н о е      н а п р а в л е н и е

В большей мере мероприятия по эколого-технологической безопасности могут реализоваться в градостроительном направлении в ходе разработки генеральных планов развития и реконструкции городов Западной Сибири. В сущности, речь должна вестись об экологической коррекции генпланов городов, которая состоит из следующих компонентов:

- размещение производительных сил с учетом ассимиляционной способности окружающей природной среды в пределах урбанизированной территории;

- приоритетное развитие городского электрического транспорта, в том числе и метрополитена, в городах с населением 1 млн. человек и выше (гг.Омск, Новосибирск);

- экологизация автомобильного транспорта, применение экологически чистых видов топлива, в особенности в гг.Барнауле, Новокузнецке, областных и промышленных центрах;

- опережающее (превентивное) развитие мощностей очистных сооружений для промышленных и бытовых сточных вод, в отдельных случаях для очистки ливневых сточных вод. Расширение инженерной инфраструктуры  для транспортировки сточных вод, создание межрайонных очистных сооружений в инвариантном исполнении;

- планирование особо охраняемых природных территорий, зеленых зон, территорий для рекреации и восстановления здоровья горожан, увеличение  площадей городских лесов, парков, зеленых насаждений общего пользования. Вырубка деревьев и кустарников в городах Западной Сибири должна, по нашему мнению, производиться при наличии специальной лицензии на данный вид работ[6].

П р о м ы ш л е н н о – т е х н о л о г и ч е с к о е    н а п р а в л е н и е.

Устойчивое развитие городов Западной Сибири вряд ли возможно без комплексной схемы оптимизации промышленно-технологического потенциала с минимизацией потребления природных ресурсов: земельных, водных, лесных, минеральных, воздушных.

В частности, в городах, имеющих научные центры и  университеты (Барнаул, Омск, Новосибирск, Томск, Тюмень), следует, видимо, реорганизацию производственной сферы основывать на базе наукоемких технологий и производств. Решение о размещении новых производств органам государственной власти и органам местного самоуправления необходимо принимать только в соответствии с требованиями эколого-технологической безопасности и принципами устойчивого развития.

По нашему мнению, в каждом крупном городе Западной Сибири (с населением 0.5 млн. чел. и выше) или значительном промышленном центре (г.Киселевск Кемеровской области, гг.Бийск и Рубцовск Алтайского края) следует сформировать городскую инфраструктуру по сбору, переработке и хранению отходов производства и потребления. Специализированное предприятие по обращению с отходами может выполнять такие функции, как:

- учет номенклатуры и объемов образования отходов;

- формирование общегородского банка данных об отходах;

- контроль за соблюдением природоохранного законодательства предприятиями и организациями в сфере обращения с  отходами;

- составление и реализация городских программ по управлению отходами, привлечение финансовых средств для их исполнения;

- создание и эксплуатация производственных мощностей для сбора, транспортировки и переработки отходов;

- исполнение функций Заказчика при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ в части обращения с отходами производства и потребления.

П р и р о д о о х р а н н о е   н а п р а в л е н и е

Следует отметить, что, как выше перечисленные направления, так и изложенное далее, нельзя рассматривать, разрабатывать и реализовывать в отрыве одного направления от другого. В контексте решаемых градостроительных задач устойчивого развития природоохранное направление, видится, как наиболее специализированное, нацеленное на рациональное (природосберегающее) использование природных ресурсов и обеспечение эколого-технологической безопасности.

Используя материалы и данные информационно-аналитических систем экологического, санитарно-гигиенического, экономического и социального мониторинга целесообразно организовать разработку:

- территориальных комплексных схем природопользования и охраны окружающей природной среды;

- методов и положений по ведению городских кадастров природных ресурсов, в том числе, городских земель, водных объектов, парков и городских лесов, уникальных городских природных ландшафтов и т.д.;

- программ и мероприятий по сохранению и охране геологической среды в пределах урбанизированной территории, защите от загрязнения и истощения подземных водоисточников, включая месторождения минеральных вод;

- методов прогнозирования возможных (вероятностных) природных бедствий, техногенных аварий и катастроф;

- мероприятий по расширенному воспроизводству, сохранению и улучшению городских лесов, ландшафтных парков, зон рекреации и экологической стабильности, которые поддерживают биоразнообразии и экосистемы на урбанизированных территориях;

- систем взаимодействия (город – прилагающие территории) с целью минимизировать негативное воздействие техногенных источников на пригородные земли, леса и водные объекты, включая размещение полигонов, свалок, шламохранилищ, горных отвалов за пределами городской черты.

По нашему мнению, финансирование программ и мероприятий в городах Западной Сибири в рамках природоохранного направления целесообразно  осуществлять как за счет государственных источников, так и за счет экологических фондов, средств предприятий и организаций.

Т р а н с п о р т н о е    и   э н е р г е т и ч е с к о е     н а п р а в л е н и е

Предприятия и  организации транспортно-энергетического комплекса, расположенные в городах Западной Сибири, являются мощным техногенным источником загрязнения окружающей природной среды. В большей мере в результате эмиссии вредных ингредиентов загрязнению подвержен воздушный бассейн городов, а также земельные и водные ресурсы.

В целях перехода к устойчивому развитию городов Западной Сибири было бы целесообразно осуществить следующие мероприятия по данному направлению:

- обеспечить снижение выбросов вредных ингредиентов в атмосферу от теплоэнергетических источников, особенно, в городах с высоким индексом загрязнения атмосферы (ИЗА), в том числе, в гг.Барнауле, Бийске, Кемерово, Новокузнецке, Омске, Тюмени. Всего, по данным природоохранных органов, в Западно-Сибирском регионе высокий индекс загрязнения атмосферы (ИЗА  7) в 10 городах с общей численностью населения 5.82 млн. человек (39 % населения региона);

- оптимизировать транспортные потоки в городах, увеличить долю электрического транспорта, осуществлять переход на неэтилированный бензин;

- оптимизировать создание  альтернативных систем теплоснабжения и электроснабжения. С этой целью необходимо часть акцизных  средств за энергетические и тепловые ресурсы направить на реализацию мероприятий  по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух, таких, как перевод ТЭС и котельных установок с мазутного топлива на газовое, внедрение газотурбинных теплоэнергетических установок, глубокая очистка выбросов от вредных ингредиентов и т.д.

Реализация выше перечисленных задач по данному направлению должна осуществляться комплексно, с определением приоритетов на каждом отдельном этапе.

Э к о н о м и к о – с о ц и а л ь н о е   н а п р а в л е н и е

По данному направлению в контексте устойчивого развития городов Западной Сибири может разрабатываться широкий круг вопросов нормативно-правового, организационного, демографического и социально-гигиенического характера, в частности:

- формирование регионального (областного, краевого) законодательства по проблеме устойчивого развития;

- оптимизация системы налогообложения, порядка планирования и финансирования природоохранных программ и мероприятий;

- определение в расходной части бюджета (областного, городского) защищенной статьи по финансированию природоресурсных и природоохранных проектов, а также технологических мероприятий, направленных на обеспечение эколого-технологической безопасности на урбанизированных территориях;

- совершенствование системы управления природопользованием и охраной окружающей природной среды, включая создание специализированных организаций и учреждений для решения таких задач, как управление отходами  производства и потребления;

- создание эффективной санитарной защиты городских систем питьевого водоснабжения (в приоритетном порядке от хлорорганических соединений);

- разработка системы эффективного землепользования на урбанизированной территории и в пригородных зонах для производства экологически чистой продукции;

- обеспечение социально незащищенных групп городского населения (дети, пенсионеры, инвалиды войны и труда) экологически чистым и сбалансированным питанием;

- реализация экологически обоснованной демографической политики, направленной на повышение рождаемости, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, на охрану материнства и детства, регулирование миграционной политики;

- снижение социальных и инфекционных болезней путем оздоровления окружающей природной среды и обеспечения здорового образа жизни городского населения.

До настоящего времени в Российской Федерации существует система санитарно-гигиенической регламентации качества окружающей природной среды. Однако, нормативы нагрузок разрабатывались, исходя из возможностей воздействия тех или иных ингредиентов на здоровье человека. Если исходить из постулата, что человек – самое уязвимое звено биосферы – то метод нормирования качества окружающей природной среды на основе предельно-допустимых концентраций (ПДК), представляется правомочным[14,20].

Однако если же взять за основу то положение, что необходимы определенные гарантии недопущения глобальных и региональных изменений в биосфере, сокращения видового разнообразия флоры и фауны, то возникает необходимость перехода от гигиенических нормативов (ПДК) к экологическому нормированию. Такой подход требует дополнительных научных исследований на принципиально иных методологических подходах.

Э к о л о г о – о б р а з о в а т е л ь н о е    и    и н ф о р м а ц и о н н о е        н а п р а в л е н и е

Согласно Хартии устойчивого развития европейских городов (г.Ольборг, Дания, 1994 г.) следует развивать механизм повышения интереса населения к экологическим проблемам, включая участие общественности в принятии решений.  По нашему мнению, данный вывод можно в полной мере применить и к городской общественности Западной Сибири, обеспечив:

- формирование у городского населения современного уровня общей и экологической культуры;

- бережное и технологически грамотное использование природного и культурного наследия;

- реализация общеобразовательных и специальных природоресурсных и экологических учебных программ. Под природоресурсными программами следует понимать расширение образования населения в области недропользования, лесопользования, водопользования, землепользования, с учетом соблюдения принципов эколого-технологической безопасности;

- осуществление расширения системы школьного экологического просвещения и культурно-экологического образования;

- организация информационного обеспечения по вопросам городского природопользования и охраны окружающей природной среды в печатной, радио- и телепродукции;

- реализация «народного мониторинга» по выявлению несанкционированного размещения отходов, аварийных выбросов и сбросов, других нарушений природоохранного законодательства.

В городах Западной Сибири, реализуя концепцию устойчивого развития, целесообразно наладить безвозмездный обмен информацией с целью принятия управленческих решений органами местного самоуправления, руководителями предприятий и организаций, общественных объединений.

Реализация концептуальных положений по переходу городов Западной Сибири на модель устойчивого развития может проходить по различным вариантам в зависимости от социально-экономических, градостроительных, экологических, природоресурсных особенностей конкретного города.

По нашему мнению, те города Западно-Сибирского  региона, в которых в настоящее время наблюдается сложная и крайне сложная экологическая ситуация, явившаяся следствием ускоренных темпов индустриализации Сибири и концентрации технологически и энергетически сложных производств (нефтехимия, металлургия, угольная промышленность, машиностроение, предприятия ВПК) требуют специальных государственных федеральных программ с соответствующим госбюджетным финансированием. К числу таких городов следует отнести гг.Барнаул, Кемерово, Омск, Новокузнецк, Новосибирск. Данные государственных докладов о состоянии окружающей природной среды в Российской Федерации за 1990-2000 годы, основанные на материалах министерств и ведомств страны, включая МПР России, Госкомэкологию России, Росгидромет, Госстрой России, свидетельствуют о том, что перечисленные выше крупнейшие города Западной Сибири, постоянно вносятся в список особо экологически сложных городов страны из-за массированного загрязнения вредными ингредиентами окружающей природной среды.

Другим вариантом перехода городов Западной Сибири к устойчивому развитию может послужить региональная программа (возможно, в границах федерального округа или же в границах экономического района), в которой предусматривалось бы  долевое финансирование природоохранных проектов и мероприятий с учетом их техногенного воздействия на смежные территории и ореола распространения техногенных загрязнений. По нашему мнению, в подобном случае целесообразно рассмотреть вклад конкретных промышленных, энергетических, коммунальных, транспортных предприятий и организаций в загрязнение воздушного бассейна, водных, лесных и земельных ресурсов региона и этот вклад выразить не только в физических, но и в комплексных  эколого-экономических показателях. Представляется методически правильным в соответствии с долевым загрязнением определить и рассчитать финансовые и материально-технические потоки для ликвидации (или реструктуризации) очагов экологической напряженности на конкретной урбанизированной территории.

6.3 Экологическая безопасность различных типов зданий и сооружений в особых природно-климатических условиях Западной Сибири.

Сложная экологическая ситуация, которая создалась в Западно-Сибирском регионе  из-за различных технологических, социально-экономических, и даже  политических причин предопределила необходимость поиска специалистами в области урбоэкологии  и градостроительства путей гармонизации взаимоотношений между жителями городских поселений и окружающей природной средой. Поэтому в теоретическом и практическом плане возникла необходимость введения нового понятия базиса  "экологии  жилого  и  общественного  здания". Появилась также необходимость определения экологических параметров, подлежащих учету при проектировании,  строительстве и эксплуатации указанных типов  городских зданий и сооружений, в частности, понятия "экологического оптимума" в помещениях различного назначения[].

Для научных исследований  в  границах  урбанизированных территорий городов Западной Сибири экологической безопасности зданий и сооружений было бы необходимо,  по  нашему мнению,  рассмотреть и решить следующие основные методологические задачи:

- определить трактовку понятия экологической модели жилого (общественного) здания или сооружения;

- разработать  основные  направления системы экологической безопасности здания или сооружения,  включая совершенствование инженерно-технологических объемно-конструктивных решений;

- определить экологически безопасные критерии строительства зданий и сооружений в особых природно-климатических условиях, что особенно актуально для Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов;

- сформировать дополнения и изменения к общероссийским нормативно-методическим документам по строительству и  эксплуатации зданий и сооружений с  учетом требований экологической безопасности.

Зачастую многие здания,  расположенные на урбанизированной территории   (жилое, административное, общественное),  является  техногенным  объектом, оказывающее непосредственное воздействие на окружающую среду. В данном  случае под окружающей средой подразумевается "вся совокупность условий жизнедеятельности населения,  в которую входят топология города,  водные и зеленые пространства, разнообразные элементы городской застройки,  а также, по мнению ряда исследователей,  само городское население и процессы его жизнедеятельности"[].

В настоящее  время  в  Российской  Федерации строительными нормами и правилами во внутренней,  окружающей человека  среде, регламентируются некоторые параметры, такие, как температура, влажность,  кратность воздухообмена (в особенности для зданий культурно-бытового назначения), в отдельных случаях акустика. Практически не существует экологических  нормативов  по  содержанию вредных примесей в воздушной среде здания, не нормирован электростатический и магнитный фон,  отсутствуют показатели радиоактивности жилой среды, что может оказать воздействие на здоровье горожан, особенно в Западной Сибири.

Создание экологически благоприятной жилой  среды немыслимо без комплексного учета различных санитарно-гигиенических требований, с помощью которых как техническими средствами, так и архитектурно-планировочными   приемами,   появляется  возможность нейтрализовать или уменьшить негативное антропогенное  воздействие внешней природной среды на здоровье и жизнедеятельность человека.

Разработка требований экологической безопасности зданий и сооружений  городов Западной Сибири является довольно сложной задачей,  поскольку должно учитываться многообразие связей  живого организма с  внешней  средой,  так  как человек одновременно подвергается воздействию большого количества физических и химических факторов.

Учитывая особую социальную значимость поставленной научной задачи целесообразно установить усредненные показатели экологической безопасности  для  различных групп людей,  помещений многофункционального назначения и разных  климатических  условий.  В эколого-гигиеническом регламентировании нуждаются все составляющие жилой среды,  действующие на биологическое и психологическое состояние человека в условиях сибирского города.

Неблагоприятные экологические  факторы  жилой  среды (или внутренней среды административного или общественного здания) могут быть разделены на две основные группы:

- являющиеся непосредственными причинами возникновения ряда специфических заболеваний;

- способствующие созданию условий для развития специфических заболеваний.

По мнению ряда экспертов в области строительства, промстройматериалов и гигиены окружающей среды, часть факторов практически всегда вызывает заболевания: к ним можно отнести применение материалов и конструкций,  включающих асбест, формальдегид, использование в практике эксплуатации зданий и сооружений некоторых лакокрасочных материалов и предметов бытовой химии.

На человека в различных типах зданий действует  комплекс факторов  разного характера и направленности. Например, изменение наружной температуры воздуха вызывает изменение  скорости выделения токсичных веществ из полимерных материалов, повышение влажности воздуха в помещениях способствует  увеличению биологического загрязнения воздуха.

При разработке  принципов нормирования эколого-гигиенических показателей в жилой среде городов Западной Сибири, обеспечивающих экологическую безопасность помещения, можно исходить из следующих положений:

- создания безопасных и комфортных условий  для  жизнедеятельности и восстановления здоровья человека;

- комплексности учета химических,  физических и технологических факторов;

- дифференцированного подхода (в зависимости  от  климатических и других природных условий).

По нашему мнению,  до настоящего времени недостаточно изученным остается вопрос формирования качества воздушной среды во внутренних помещениях административных, общественных зданий в зависимости от качества наружного воздуха в различных городах Западной Сибири и Российской Федерации.

Уровень концентрации вредных веществ, попадающих в атмосферный воздух городов Западной Сибири от стационарных и подвижных источников, в значительной мере зависит от высоты застройки, динамики переноса веществ, их рассеивания, перемешивания, растворяемости в воздухе. Качественный состав городского воздуха определяется параметрами климата и топографии местности. Такие города Западно-Сибирского региона, как Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск расположены в неблагоприятных климатических зонах с низкой рассеивающей способностью атмосферы и характеризуются высоким потенциалом загрязнения. Подобный вывод можно сделать по отношению и к другим городам страны (гг.Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Хабаровск, Челябинск)[Попов].

Научными  исследованиями установлено,  что в воздухе жилых зданий одновременно  может присутствовать более 100 летучих химических веществ и соединений,  в том числе относящихся к I и II  классу опасности: углеводороды, эфиры, спирты, аэрозоли свинца, ртути, кадмия, цинка, никеля, хрома и других металлов[].

Новые стеновые  и  отделочные  материалы,  изготовленные с применением химических добавок,  могут являться источником загрязнения  окружающей среды токсичными веществами.  В промышленности строительных материалов порой находят применение отходы производства, гальванические   шламы   различных   производств,   используемые  при изготовлении бетонных блоков. В процессе эксплуатации жилого, административного или общественного здания вредные ингредиенты могут поступить в  воздушную  среду  помещения  и влиять на  для здоровье человека, находящегося в данном помещении.

Следует сказать и о нормативном содержании загрязняющих веществ в воздушной среде здания или сооружения. Считается, что концентрации загрязняющих ингредиентов не должна превышать их  ПДК,  установленные  для  населенных  мест.   Однако следует осознать тот факт, что внутри помещений химические загрязнения воздействуют на организм человека в сочетании с температурными, влажностными,  радиоактивными и другими факторами. В рамках системного подхода необходим  учет  максимального  количества параметров,  исследование  взаимосвязей положительного и отрицательного воздействия антропогенных факторов.

Сочетание высокой влажности как с теплым,  так и  холодным воздухом,  неблагоприятно сказывается на тепловом состоянии человека. Высокая относительная влажность (80% и более) при высокой температуре создает тепловой дискомфорт,  затрудняет теплоотдачу.  В то же время чрезмерно сухой воздух (менее 30%) также небезопасен  для жизнедеятельности организма человека,  так как ухудшает функциональные способности верхних  дыхательных путей.  Оптимальной  в  помещениях  считается  влажность воздуха равной 45 %.

Надо отметить роль ветрового показателя как в формировании теплового режима зданий и сооружений,  так и степени их насыщения загрязняющими ингредиентами  техногенного происхождения.  Оптимальными показателями подвижности воздуха для жилых зданий следует признать в холодный период 0,07 - 0,1 м/с, а в теплый - 0,2 м/с.

В системе показателей экологической безопасности  жилых, административных  и общественных  зданий нельзя не учитывать значение солнечной радиации,  которая имеет огромное физиологическое, бактерицидное, санитарно-гигиеническое  значение.  При недостаточном солнечном освещении,  что постоянно испытывают здания, находящиеся на севере Западной Сибири (г.Ханты-Мансийск),  резко ослабляются защитные функции  организма  человека,  ухудшается  самочувствие, снижается работоспособность.

Следует, руководствуясь критериями  экологической  безопасности,  строительными нормами и правилами стремиться обеспечить жилые комнаты зданий непрерывной инсоляцией (таблица 48).

Таблица 48

Рекомендуемая длительность инсоляции в зависимости от географической широты расположения города.

| Длительность инсоляции (час.) | Градусы северной широты |
| --- | --- |
| 2,0 | менее 48 |
| 2,5 | 48 – 58 |
| 3,0 | более 58 |

Одновременно можно  руководствоваться и таким показателем, как коэффициент естественной освещенности (КЕО),  который показывает  отношение  площади  световой поверхности окон к площади пола.  КЕО изменяется в зависимости от свето-климатической зоны и географической широты.  Согласно СНиП этот коэффициент должен быть не менее 0,5,  причем минимальное отношение площади окон к площади комнат и кухонь - не менее 1:8.

С целью создания оптимального светового климата в  жилых и общественных зданиях городов Западной Сибири,  по нашему мнению,  необходимо проведение дальнейших научных исследований по данному вопросу  в следующих направлениях:

- повышения коэффициента естественной освещенности с целью снижения психологической  нагрузки на организм человека в замкнутом пространстве;

- максимального использования в практике городского строительства оптимальной ориентации зданий для обеспечения  необходимой степени инсоляции помещений;

- соблюдения   принципа   достаточности   ультрафиолетовой радиации для достижения оздоровительного эффекта.

Обеспечение экологического комфорта в жилых, административных и общественных зданиях городов Западной Сибири во многом может быть достигнуто за счет формирования качественной воздушной среды,  которая находится  в  прямой зависимости от мощности и направленности наружных техногенных источников загрязнения атмосферного воздуха. В связи с этим,  по нашему мнению, руководствуясь принципами эколого-технологической безопасности, следует в городах Западно-Сибирского  региона  с  различными природно-климатическими условиями провести научно-исследовательские работы по выявлению следующих закономерностей:

- влияние и последствия  техногенных выбросов химических ингредиентов на формирование качественной воздушной среды в жилых, административных и общественных зданиях для профилирующих видов производств (нефтехимические предприятия - в Омске; металлургические предприятия - в Кемерово, Новокузнецке; предприятия машиностроения - в Барнауле, Новосибирске, Томске;

- влияние  выбросов  автомобильного транспорта на качество воздушной среды в зданиях и сооружениях,  расположенных возле автомагистралей - в городах Бийск,  Омск, Новосибирск;

- воздействие выбросов передвижных источников  на качество воздушной среды в зданиях и сооружениях, на прилегающих территориях к аэропортам, речным  портам.

При расчетах  оптимального  режима воздухообмена в жилых, административных и общественных зданиях, при проектировании систем приточно-вытяжной вентиляции  (в театральных и киноконцертных залах) следует вести расчеты не только с точки зрения тепловыделений и углекислот от человека,  но и с учетом качественного состояния наружного воздуха, степени его насыщения техногенными ингредиентами.

Учитывая взаимосвязь  экологии жилых, административных и общественных зданий с эколого-технологической безопасностью урбанизированных территорий городов Западной Сибири следует  ориентироваться на отдельные критерии комфортности окружающей среды[], систематизированные в таблице 49.

Таблица 49

Биоклиматические критерии оценки факторов окружающей

природной среды.

| Факторы среды | Комфорт | Дискомфорт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | перегрев | охлаждение |
| Относительная влажность, % | 30 – 70 | менее 30 более 70 | более 80 |
| Температура воздуха, С | 14 – 30 (южные районы) 12 - 26 (в умеренном климате) | более 30 более 26 | -30  -35 при ветре 1,5 м/с-25 при ветре 2 м/с -15 при ветре 3,5 м/с |
| Скорость ветра, м/с | 0,5 - 3,0 | менее 0,5 более 3,0 | более 5 при отрицательной температуре и снегозаносах |

Благоприятный для  человеческого  организма  температурный режим на урбанизированных территориях городов Российской Федерации наблюдается в  основном в зеленых зонах и на периферийных частях города. Поскольку в центральной части города температура наружного воздуха бывает выше на 3 - 40С, то  соответствующий температурный перепад может вызвать ветровой поток со скоростью до 3 м/с, что приведет к образованию направленных воздушных течений, способствующих переносу вредных выбросов автотранспорта и промпредприятий, и влияющий на степень загрязнения земель в городе.

Изменение качества  воздушной  среды  на  урбанизированных территориях  с  целью улучшения характеристик воздуха в зданиях и сооружениях возможно с помощью таких градостроительных приемов, как озеленение территорий и их обводнение,  рационализация расположения промышленных объектов,  изменение технологий на особо   вредных  в  экологическом  отношении  производствах, уменьшение тепло- и энергоемкости промпредприятий, особенно в гг.Кемерово, Новосибирск, Новокузнецк[].

Отдельно стоит остановиться на экологичности строительных материалов, применяемых для жилых и общественных зданий в городах Российской Федерации и Западной Сибири, поскольку эколого-технологическая безопасность здания находится в прямой зависимости от  качества применяемых  стеновых  и отделочных материалов, в ходе строительства, ремонта и эксплуатации.

Разработка требований  эколого-технологической  безопасности  строительных материалов  может основываться на экологических нормативах, регламентирующих пределы допустимых  концентраций  (ПДК) загрязняющих веществ.  Необходимы дополнительные научные исследования возможностей создания новых материалов на  основе  природного сырья, добываемого в экологически чистых районах Западной Сибири.

По нашему мнению, в отдельных субъектах Российской Федерации стоит  запретить  или  ограничить  добычу  и  использование некоторых видов природных строительных материалов, ввиду их насыщенности техногенными  ингредиентами,  представляющими  опасность для здоровья человека при их дальнейшем  использовании  в процессе строительства и эксплуатации жилых, административных  и общественных зданий (таблица 50).

Учитывая наличие  производственных   мощностей   подрядных строительных  организаций,  а  также соответствующей материально-технической  базы  промышленности  строительных   материалов практически  в  каждом крупном городе Западной Сибири,  следует сказать и об исследованиях по эколого-технологической безопасности водных ресурсов, применяемых как один из компонентов для приготовления бетонов,  цементных растворов,  различных водных растворов  для использования  их в жилищном и культурно-бытовом строительстве, что особенно важно для Кемеровской и Томской областей.

Качество исходной воды,  применяемой для  упомянутых  выше целей,  должно соответствовать по исходным показателям требованиям,  изложенным в ГОСТе "Вода питьевая". Однако домостроительные комбинаты, заводы строительных конструкций,  бетонорастворные  узлы,  строительные  цеха  и   участки крупных промышленных предприятий, отдельные специализированные организации могут применять для приготовления бетонов и растворов воду из технических систем  водоснабжения, не подвергаемую необходимой очистке и содержащую  те  загрязняющие ингредиенты, которые постоянно присутствуют в исходной воде источников водоснабжения.

Таблица 50

Субъекты Российской Федерации в Западной Сибири с  нерекомендованной добычей природных строительных материалов.

| Наименование природных строительных материалов | Субъект Российской Федерации | Причина экологической опасности - |
| --- | --- | --- |
| Каменные материалы (бутовый | Омская область (Макинский каменный карьер) | Загрязнение радионуклидами |
| камень, | Алтайский край | Загрязнение ядохимикатами |
| щебень, песок, гравий) | Новосибирская область | Повышенное содержание свинца и марганца (превышение фоновых показателей в 40 и более раз) |

В отдельных  случаях предприятия промышленности строительных материалов используют на производственные цели воду из подземных водоисточников,  имея собственные водозаборные скважины. Но и в подобных случаях сохраняется опасность  попадания  химических загрязнений  техногенного  происхождения  в строительные конструкции жилых, административных и общественных зданий,  которые в  дальнейшем могут при  определенных условиях  (температурных и других) воздействовать на здоровье человека.

Особо загрязненные техногенными ингредиентами  водные объекты имеются в различных природно-климатических зонах, в частности, в бассейне рек Кузбасса (таблица 51).

Таблица  51

Поверхностные водоисточники Западной Сибири,  представляющие экологическую опасность.

| Регион России | Наименование водоисточника | Причина экологической опасности |
| --- | --- | --- |
| Кемеровская область | р.Томь | Загрязнение фенолами и тяжелыми металлами |
| Томская область | р.Томь | Загрязнение фенолами и тяжелыми металлами |

Поскольку вода, употребляемая на производственные нужды на предприятиях строительной индустрии,  не проходит стадию специальной технологической водоподготовки, то следует усилить контроль непосредственно на самом предприятии за качеством воды,  забираемой из водоисточника. В случае обнаружения высокого  уровня  загрязнения ингредиентами антропогенного  происхождения  (более 10 ПДК) исходной воды следует применять локальную очистку от загрязнений, а при экстремально высоком содержании (свыше 100 ПДК) загрязняющих веществ целесообразно  воздержаться или полностью  отказаться  от использования воды из данного водного объекта.

Аналогичный подход,  по  нашему мнению,  следует применить при экологическом контроле за  качеством  воды,  забираемой  из подземных  водоисточников с целью использования их для изготовления деталей и конструкций жилых, административных и общественных зданий.  В отдельных субъектах Западной Сибири,  вблизи крупных промышленных центров, образовались мощные очаги загрязнения подземных вод, забираемых на коммунально-бытовые и производственные нужды городского населения.

Поскольку в подземных водах наблюдаются такие загрязняющие, техногенные вещества, как  нефтепродукты,  фенолы,  тяжелые  металлы (в том числе медь,  цинк,  свинец,  кадмий, никель, ртуть), то все эти ингредиенты, в  конечном счете, могут попасть во внутреннюю среду жилых помещений.  По оценкам природоохранных органов до 30% выявленных участков загрязнений подземных вод составляет 10 - 100 ПДК, а для 12% превышает 100 ПДК по отдельному ингредиенту.

В перечень областей Западной Сибири, в которых использование  подземных водоисточников должно быть ограничено на производственные нужды промышленности строительных материалов по критериям  эколого-технологической безопасности целесообразно включить часть территорий Кемеровской (гг. Кемерово,  Новокузнецк) и Томской областей.  При  использовании  подземных вод в указанных областях Западной Сибири для изготовления конструкций и деталей зданий гражданского  назначения необходимо соблюдать перечисленные выше  меры эколого-технологической безопасности.

6.4 Разработка мер по экологизации жилищно-коммунального хозяйства в городах Западной Сибири.

Жилищно-коммунальное хозяйство любого города Российской Федерации, в том числе и городов Западной Сибири, является весьма существенным источником загрязнения окружающей природной среды. По материалам МПР России и территориальных природоохранных органов за 1995-2000 гг. [] следует, что ЖКХ сбрасывает (выбрасывает) ингредиенты техногенного происхождения (таблица 52).

Таблица 52

Основные показатели, характеризующие  воздействие жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на окружающую природную среду

| Показатели | Ед.изм. | 1995 г. | 1997 г. | 1999 г. | 2000 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выброшено вредных веществ | тыс.т. | 439.96 | 677.68 | 943.03 | 980.65 |
| в т.ч. твердых | тыс.т. | 135.34 | 189.5 | 260.64 | 287.39 |
| жидких и газообразных | тыс.т. | 304.62 | 488.1 | 682.39 | 693.26 |
| сернистый ангидрид | тыс.т. | 89.88 | 130.51 | 180.54 | 183.99 |
| оксид углерода | тыс.т. | 167.8 | 273.03 | 372.22 | 383.81 |
| оксиды азота | тыс.т. | 37.4 | 60.43 | 94.02 | 98.14 |
| углеводороды (без ЛОС) | тыс.т. | 5.31 | 15.66 | 18.20 | 15.24 |
| ЛОС | тыс.т. | 0.49 | 4.75 | 4.48 | 4.51 |
| Водоотведение в поверхностные водоемы | млн.м3 | 13732.0 | 13617.6 | 13640.7 | 13665.55 |
| в т.ч. загрязненных | млн.м3 | 12504.0 | 12053.0 | 12081.6 | 12133.35 |
| из них без очистки | млн.м3 | 1258.0 | 1121.14 | 1176.57 | 1125.80 |
| нормативно-чистых | млн.м3 | 64.0 | 99.81 | 72.94 | 67.38 |
| нормативно-очищенных | млн.м3 | 1165.0 | 1464.8 | 1486.14 | 1464.82 |

Практически в каждом субъекте Федерации Западной Сибири сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод системы ЖКХ происходит в поверхностные источники водоснабжения, в результате чего вода, подаваемая в систему водоподготовки, не соответствует нормативным требованиям.

Доля жилищно-коммунального хозяйства в сбросе загрязненных сточных вод составляет (от общих сбросов по области) в г.Новокузнецке – 17 %, г.Кемерово – 10. %, г.Прокопьевске – 8 %, г.Новосибирске – 62 %. В г.Омске городской сброс сточных вод доминирует по сравнению со сбросами от химической, нефтехимической промышленности, т.к. находится на уровне 91 %.

В бассейн р.Обь без очистки сбрасываются ливневые сточные воды с территорий городов Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Алейск.

Окружающая природная среда подвержена эмиссии загрязнений от предприятий ЖКХ по причине возникновения аварийных ситуаций на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения (11.5 %) и объектах теплоэнергоснабжения (55.4%). Анализ показывает, что значительная часть аварийных  ситуаций возникает по причине изношенности сетей и оборудования (27.3 %), а также из-за нарушений правил технической эксплуатации (24.8 %).

Многолетняя практика капитального строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства в городах Западной Сибири без систематизации данных в городских кадастрах,  во многом  определявшаяся  минимизацией финансовых и материально-технических средств, привела к следующим результатам:

- отсутствию  комплексной  реализации  проектных  решений, обеспечивающих необходимую степень эколого-технологической  безопасности урбанизированной  территории,  поэтому  многие  города не имели полностью реализованного генплана,  а экономия средств достигалась за счет уменьшения благоустроенности среды жизнедеятельности;

- недоучету экологического фактора  при  отводе  городских земель под жилищное, культурно-бытовое и производственное строительство;

- отсутствию "экологических ориентиров" при проектировании различных типов зданий и сооружений, в том числе критериев экологической безопасности внутренней среды помещений.

Перечисленные выше  факторы  содействовали  созданию некой стандартной городской среды,  не способствующей защите  жителей городов  от техногенного воздействия источников загрязнения, не влияющей на экологическое сознание населения, не развивающей гармонию взаимоотношений между человеком и окружающей природной средой.

Переход в Российской Федерации к устойчивому развитию и новым формам общественных отношений, реализация конституционных  прав граждан на  различные виды собственности, включая частную, может повлечь за собою нежелательные на  урбанизированных  территориях городов Западной Сибири    экологические последствия, суть которых сводится к следующему:

- изменение технологий на промышленных,  энергетических  и транспортных предприятиях  в условиях рыночных отношений и развития конкуренции приведет к экономии затрат на экологизацию жилищно-коммунального хозяйства, а, в конечном счете, к ухудшению качества окружающей природной среды;

- осуществляемая органами местного самоуправления практика сдачи в аренду территорий и помещений не учитывает  социальные интересы горожан, включая интересы эколого-технологической безопасности (в настоящее время,  по данным природоохранных органов,  имеются  случаи коттеджного  строительства  в водоохранных зонах,  что ухудшает качество источников питьевого  водоснабжения;  в  ряде  случаев сдача помещений в аренду даже в жилых помещениях позволила коммерческим структурам разместить в них экологически опасные производства  -  химчистки,  мастерские  по  окраске  материалов и т.п.).

Для обеспечения прав граждан России на безопасную окружающую среду (согласно статей Градостроительного кодекса РФ и федерального закона "Об  охране  окружающей  природной среды") было бы целесообразно осуществить решение следующих проблем:

- разработку законодательных и организационно-правовых мер по  реализации  государственной  политики на основе кадастровых оценок в области экологизации жилищно-коммунального хозяйства с созданием системы государственного экологического контроля на всех иерархических уровнях управления,  которая должна обладать и  мерами поощрительного характера,  применяемыми для физических и юридических лиц, в том числе лицензирование различных видов деятельности и природопользования, экологическое страхование техногенных источников выбросов и сбросов, льготное кредитование организаций, работающих в области обеспечения эколого-технологической безопасности граждан и территорий, объектов городского хозяйства;

- изменение градостроительных норм с разработкой стандарта качества жилой среды и ее пороговых характеристик  (экологических, санитарно-гигиенических,   инженерно-технических  и  т.п.). Разработанные на региональном и местном уровнях градостроительные нормативы (в отличие от нормативов федеральных,  учитывающих природно-климатические и   социально-экономические  условия)  могут  отличаться только в сторону улучшения тех или иных характеристик при  разнообразии градостроительных решений[].

В настоящее время основные требования эколого-технологической  безопасности в городах Российской Федерации определяются строительными нормами и правилами (СНиП) и гигиеническими нормами охраны окружающей среды.

По нашему мнению, экологизация жилищно-коммунального хозяйства в городах Западной Сибири должна происходить в нескольких основных направлениях, таких как:

- экологизация химического строительства;

- экологизация инженерной инфраструктуры, включая объекты водоснабжения, водоотведения, водоотведения, теплогазоснабжения;

- эколого-технологические способы и методы решения проблемы обращения с отходами производства и потребления;

- благоустройство городской территории.

В 80-е годы в науке развивается направление, уделяющее основное внимание социальным взаимосвязям человека с его  окружением - "средовой подход". Изучаются особенности восприятия среды человеком, исследуются факторы,  влияющие на поведение человека в городских условиях.

Таким образом, оформилось понимание окружающей среды  человеком, в том числе жилой, городской как совокупности объективно материальной категории и ее субъективного отражения в  сознании человека.

Необходимость комплексного подхода к изучению степени экологической безопасности  жилой среды требует взаимоувязки таких составляющих, как природного и техногенного окружения и функциональных процессов,  протекающих  в  материально  оформленной среде, учета указанных факторов в системе городских кадастров.

Методологическая сложность рассматриваемой проблемы заключается в следующем:

- различной степени изученности показателей экологической безопасности жилых  зданий;

- разных  критериях оценки качества внутренней среды жилых зданий;

- разнообразии внешних  факторов,  влияющих  на  изменение качества  внутренней среды различных типов зданий и сооружений в городах Западной Сибири.

Массовое жилищное строительство в городах Российской Федерации и в Западной Сибири в 60 - 80-х годах повсеместно привело к уменьшению площади и кубатуры квартир,  отказу от покомнатной вентиляции,  почти  полному  вытеснению строительного кирпича и замене его сборным железобетоном.  Перечисленные причины, безусловно, сказались на степени эколого-технологической безопасности зданий, в частности инфильтрация наружного воздуха через различные  материалы привела к его денатурации по озоновому режиму. Стены одинаковой толщины в 10 см уменьшают концентрацию озона, поступающего из наружного воздуха:  железобетон - в 250 раз, кирпич - в 60 - 95 раз.

Исходя из  чисто архитектурных и эстетически-планировочных соображений, здания повышенной этажности размещают вдоль  транспортных магистралей,  в  центрах  городов (в особенности здания административного назначения) - в условиях высоко уровня шума и промышленных выбросов в атмосферу. При использовании шумозащитных типов домов  повышенной  этажности  ухудшаются  возможности воздухообмена в квартирах этих зданий, что негативно отражается на показателях внутренней воздушной среды.

В связи с переходом к устойчивому развитию и строительству жилых  зданий по индивидуальным  проектам  в городах  Западной  Сибири,  особенно  в  крупных административно-территориальных образованиях, целесообразно применение природных  (лесных  и  каменных) строительных материалов взамен искусственных.

Переход к  новому уровню качественного состояния различных типов зданий требует проведения анализа существующих инженерно-технических решений  и  степени их воздействия на экологическую безопасность внутренней среды. Такой анализ позволит определить наибольшую эффективность экологических мероприятий в помещениях при наименьших материальных и финансовых затратах.

Повсеместное применение в отечественной и зарубежной строительной практике полимеров и пластиков привело к опасности поступления вредных химических веществ в окружающую среду жилых и общественных зданий. Присутствуя в воздухе в относительно малых концентрациях, сразу эти вещества не вызывают заболеваний, но накапливаясь, влияют на здоровье и работоспособность человека, приводя к хроническим интоксикациям, мутациям, болезням центральной нервной системы, патологии тканей и крови.

В процессе реконструкции и развития городов Западной Сибири  в промышленности строительных материалов,  использующей для производства конструкций и изделий природное сырье,  в той  или иной  степени  прослеживается технологическая  тенденция  замены этого сырья на вторичные материальные  ресурсы. Исходным сырьем в Западной Сибири могут являться промышленные отходы и попутные продукты черной и цветной металлургии, тепловых электростанций,  химических предприятий, других отраслей экономики в регионе.

С одной стороны, данный процесс следует оценивать весьма положительно, поскольку  снижается  вредное  воздействие  отходов производства на окружающую природную среду, появляется возможность меньше изымать природных ресурсов, освобождать земельные угодья, отводимые местными  исполнительными  органами власти под хранилища, отвалы и полигоны.

С другой  стороны,  появляется  реальная угроза того,  что вредные ингредиенты,  находящиеся в промышленных отходах, могут являться  компонентами  экологической  опасности внутри жилых зданий,  поскольку, попадая в стеновые и отделочные материалы и затем, мигрируя, будут при определенных условиях воздействовать на здоровье городских жителей. Поэтому одно из требований эколого-технологической безопасности жилых зданий - разработка критериев оценки технологических и эколого-гигиенических свойств строительных и отделочных материалов.

На современном уровне развития промышленности строительных материалов существуют ряд требований контрольно-инспекционных органов по ограничению содержания свободного формальдегида для древесностружечных плит, вводятся ограничения на применение материалов, содержащих   асбест,   из-за  их  канцерогенного  воздействия  на организм человека. Однако системы полной экологической сертификации продукции стройматериалов к сожалению,  не существует,  хотя, по нашему мнению,  такая система должна существовать на федеральном и региональном уровнях  и включать в себя не только эколого-гигиенические требования к самим материалам  и  способам  их производства,  но  и рекомендации по эколого-технологической безопасности их применения,  особенно при строительстве и ремонте жилых  домов  и общественных зданий. Не вызывает сомнения и тот факт, что система экологической сертификации должна применяться к тем видам промышленных  отходов,  которые  могут служить  исходным сырьем или добавками к исходному сырью при производстве конструкций и деталей.  При этом класс токсичности не имеет значения, сертификации подлежат все виды I - IV  классов  опасности  отходов промышленности.

В процессе экологической сертификации строительных и отделочных материалов целесообразно осуществлять необходимые исследования по вопросам:

- определение характеристик веществ, способных мигрировать из строительных  изделий в окружающую природную среду (воздушную, водную, почву);

- изучение зависимости скорости эмиссии химических веществ из различных строительных материалов под влиянием  физических и климатических факторов;

- определение  интегрального   показателя   загрязненности внутренней среды помещений жилых и общественных зданий при применении строительных и отделочных материалов из различного  исходного сырья, включая вторичное сырье из отходов промышленного производства.

В результате  научных исследований,  проведенных Государственным институтом прикладной  экологии,  Госкомэкологии  России установлено,  что источником 80% химических веществ, обнаруженных в воздушной среде квартир, являются используемые строительные и отделочные материалы,  поэтому следует производить специальный эколого-гигиенический контроль за разработкой, составом, номенклатурой,  выпуском и применением таких материалов в гражданском строительстве[].

Особого внимания в процессе экологизации заслуживает проблема применения при строительстве различных зданий  полимерных  строительных  материалов (ПСМ),  при  гигиенической  оценке которых целесообразно руководствоваться следующими требованиями:

- ПСМ не должны создавать специфического запаха  к  моменту ввода здания в эксплуатацию;

- ПСМ не должны выделять во внутреннюю среду помещений летучие вещества в таких количествах, которые оказываю прямое или косвенное воздействие на организм человека, негативно влияют на процесс жизнедеятельности;

- ПСМ  не должны вступать в химические реакции с веществами, находящимися в воздушной среде помещения.

Основным гигиеническим регламентом,  обеспечивающими безвредность применения ПСМ в строительстве  жилых, административных   и  общественных зданий являются допустимые уровни (ДУ) вредных веществ.

Одной из  причин низкой степени эколого-технологической безопасности городов Западной Сибири является недооценка ландшафтно-архитектурной  организации пространства.  Зачастую проектировщики относятся к природным факторам как  к  вспомогательному средству, которое в процессе технологии капитального строительства подлежит техногенному преобразованию. Фактически в результате возведения и ввода в эксплуатацию новых микрорайонов и жилых кварталов искусственно разрушаются природные экосистемы,  нарушается  естественное  их функционирование  на  урбанизированных территориях.  В процессе капитального строительства жилых домов  и  объектов  инженерной инфраструктуры происходит деградация почв,  загрязнение грунтовых вод,  подтопление отдельных участков  городской  местности, гибель флоры и фауны.

Одно из направлений экологизации жилищного строительства – перевод домов на электрические платы вместо газовых квартирных плит, являющихся сильным загрязняющим  источником в жилом здании. В процессе сгорания сетевого или баллонного  газа  образуются  такие токсические вещества,  как оксиды азота , серы , углерода. Наиболее опасными являются оксиды азота. В качестве примера можно привести следующий факт: предельно-допустимая концентрация оксидов азота  в  атмосферном  воздухе населенных  мест (среднесуточная) - 0,085 мг/куб.м.  В процессе же эксплуатации газовой плиты концентрации оксидов  азота могут превышать ПДК в 10 и более раз.

При содержании в воздухе оксидов азота  0,001%  появляются легкие признаки отравления, при 0,005% - возможно серьезное отравление через 30 минут,  при 0,015% - появляется опасность для жизни.

Исследованиями Государственного института прикладной  экологии Госкомэкологии России установлено, что качество воздушной среды закрытых помещений по химическому составу  в значительной степени зависит от качества атмосферного воздуха. Поскольку различные типы зданий имеют постоянный воздухообмен с внешней  средой, то отсутствует  экологическая защита жителей от загрязнения атмосферного воздуха.  Миграция органической и неорганической  пыли, токсических веществ,  содержащихся в воздухе городов,  во внутреннюю среду помещений обусловлено их  естественной  и  искусственной вентиляцией, и поэтому вещества, присутствующие в наружном  воздухе,  обнаруживаются  в  помещениях  даже  при  подаче воздуха через системы кондиционирования.

Потребность в экономии тепловой энергии обусловила применение полимерных материалов в гражданском строительстве, которые далеко не всегда обладают экологической чистотой. В процессе эксплуатации полимерные теплоизоляционные материалы стареют в связи с протеканием реакции деструкции, вызванной разрывом основной молекулярной сети, что и приводит к разрушению утеплителя и выделению во внешнюю окружающую  среду химически вредных токсичных ингредиентов.

Экологизация инженерной инфраструктуры, включая городские объекты водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения следует рассматривать в контексте взаимосвязей между степенью экологической безопасности окружающей природной среды и надежностью (безаварийностью) магистральных и разводящих трубопроводов.

С целью обеспечения надежности работы трубопроводов, особенно напорных, в заданном эксплуатационно-функциональном режиме, целесообразно применить методику резервирования. По определению О.Г.Примина для решения задачи обеспечения надежности трубопроводов в экологической безопасности целесообразно применение методов структурного, раздельного, функционального и временного резервирования[].

Методы резервирования инженерной инфраструктуры сводятся к следующим технологическим решениям:

- дублирование магистральных трубопроводов на участках, где прогнозируется возможная аварийность с нанесением ущерба окружающей природной среде;

- определении номинальных диаметров напорных трубопроводов для пропусков расчетных расходов с учетом обеспечения экологической безопасности;

- обеспечение временного резервирования путем аккумулирования перекачиваемой жидкости в аварийных резервуарах.

Важным направлением экологизации жилищно-коммунального хозяйства в городах Западной Сибири является разработка эколого-технологических способов и методов решения проблем обращения с отходами производства и потребления. По оценкам специалистов МПР России динамика образования токсичных отходов в целом по Российской Федерации имеет постоянную тенденцию к росту [Госдоклад 2000], при том около 94-95 % отходов имеет промышленное происхождение. В 2000 г. около 5 % отходов этой категории размещали в окружающей природной среде предприятия и организации ЖКХ (3.4 млн.т) и объекты сельского хозяйства (3.7 млн.т). Среди субъектов Федерации Западной Сибири наибольшее количество промышленных отходов образуется на территории Кемеровской области – 16.5 млн.т/год, из них вторично используется только 24.9 % [Госдоклад 2000].

Таблица 53

Динамика образования и использование токсичных отходов в субъектах Федерации Западной Сибири в 2000 г.

| Субъект Федерации | Образовано отходов, тыс.т | Использовано, обезврежено отходов, % |
| --- | --- | --- |
| Алтайский край | 492.2 | 33.7 |
| Кемеровская область | 16516.4 | 24.9 |
| Новосибирская | 908.8 | 83.2 |
| Омская | 2296.3 | 13.7 |
| Томская | 304.3 | 3.0 |
| Тюменская | 17.4 | 68.2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 1281.6 | 8.3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 201.1 | 8.5 |

Формирование системы управления отходами в городах Западной Сибири целесообразно строить на следующих принципах:

- нормативно-правовых;

- инженерно-технологических;

- экономических;

- организационно-управленческих;

- информационно-аналитических.

По нашему мнению в крупных городах Западной Сибири следует организовать специализированную структуру по управлению отходами, которая может организовать учет номенклатуры промышленных и бытовых отходов, ведение городского банка данных по этой проблематике, формировать городские программы различной тематической направленности в части обращения с отходами, привлекать финансовые средства из различных  источников для реализации городских программ, проектов и мероприятий по управлению отходами.

Промышленные предприятия города

Предприятия и организации

ЖКХ

Предприятия городского хозяйства, торговли, здравоохранения и др.

Предприятия по переработке отходов

Заготовительные организации

Предприятия по обезвреживанию отходов

Сортировочные комплексы

Полигоны для складирования, хранения, захоронения отходов

Рис 3. Схема материальных потоков отходов производства и потребления на урбанизированной территории.

Городская структура управления отходами должна строиться на основе тех материальных потоков отходов производства и потребления, которая имеется в конкретном городе Западной Сибири. Примерная схема материальных потоков изображена на рис 3.

На степень экологической безопасности значительное влияние оказывает озелененность и благоустройство урбанизированной территории.

При реализации  генеральных планов в различных городах Западной Сибири следует  максимально  использовать  экологические преимущества  местности для получения природоохранного эффекта. Только определив положительные характеристики городского природного  ландшафта и усилив их благоприятное воздействие на жилую среду, можно сохранить взаимосвязи компонентов ландшафта.  Новая  искусственно-техногенная   среда на урбанизированной территории должна  обладать  всеми  качествами природного ландшафта, что в дальнейшем положительно скажется на характеристиках экологической безопасности внутренней среды жилых, административных и общественных зданий.

Одним из наиболее эффективных способов экологизации  окружающей природной среды  в городах является увеличение площади озеленения, в том числе необходимо  реализовать  принцип,  сформулированный французским архитектором Ле  Корбюзье, об использовании плоских крыш для целей озеленения в качестве "программного пункта новой архитектуры".

В Западной Европе (Германии, Франции) находят широкое применение не только городские сады, устроенные на плоских крышах, но и приемы озеленения скатных крыш, что вполне применимо к ряду городов Российской Федерации.

Одним из перспективных резервов увеличения площади  озеленения является  вертикальное  (фасадное) озеленение жилых и общественных зданий.   До   настоящего    времени    вертикальное озеленение находило применение в основном по эстетическим соображениям в южной полосе России (Астрахань, Волгоград, Сочи, Новороссийск, Минеральные Воды,  Владикавказ).  Однако этот прием оказывает благоприятное воздействие на  экологические  характеристики внутренней  среды  помещений в различных типах зданий и качество микроклимата в большой мере зависит от состава  подобранных растений. По нашему мнению, подобный технологический прием вполне может быть использован на юге Западной Сибири.

Непосредственное отношение  к  экологизации  урбанизированной территории  имеет ландшафтная архитектура придомовой полосы:  от фасада до проезда.  Производимая  в  большинстве городов озеленение этой части территории носит бессистемный характер, ибо не учитывается преобладающее направление ветров,  переносящих вредные вещества от промышленных,  энергетических объектов и автотранспорта.  Одним из  направлений экологизации придомовой полосы - устройство индивидуальных садиков для жильцов близлежащего дома  площадью 20 - 24 кв.метров.  Примеры такого экологического решения придомового пространства имеются  в  Германии  (Магдебург),  Швейцарии (Цюрих),  Литве (Вильнюс). Но поскольку устройство мини-садов в придомовой полосе требует капитальных вложений  и определенного уровня экологической культуры городского населения,  то целесообразно проводить озеленение территории городов Западной Сибири с учетом наличия  доминирующих  ингредиентов в воздушном пространстве и оздоровительных  возможностей  хвойных  и  лиственных  пород   деревьев   и кустарников.

Для увеличения площадей озеленения в ландшафтной  архитектуре целесообразно использовать площадь крыши и перекрытий заглубленных вспомогательных  и  служебных   помещений   (насосных станций, трансформаторных, тепловых пунктов, гаражей, автостоянок, специальных сооружений гражданской обороны).

Особого внимания в городах Западной Сибири заслуживает проблема экологической безопасности жилых, административных и общественных зданий  повышенной  этажности,  в которых влияние  неблагоприятных  факторов  внешней природной и внутренней среды проявляется особенно остро.

Требует тщательного экологического контроля при строительстве зданий повышенной этажности материал стен.  По экологической приоритетности  в данном случае на первом месте (в качестве стенового материала) находится древесина,  затем  силикатный  и красный обожженный  кирпич и далее бетон различных марок. Из-за отсутствия экологического лицензирования  компонентов  бетонной смеси бетон нередко обладает повышенной радиоактивностью и другими эколого-гигиеническими недостатками.

Исходя из принципов эколого-технологической безопасности, появляется возможность в городах Западной Сибири увязать в рамках городского кадастра в единую  систему  урбанизированную территорию – жилое (административное, общественное) здание - внутреннее помещение. Все компоненты указанной системы влияют на  жизнедеятельность  человека  и состояние природных (воздух, вода,  почва,  растительность) и искусственных элементов (энергия,   строительные  материалы,  предметы  домашнего  обихода).

Городское население,  используя   ресурсы урбанизированной  территории   и общества, в  процессе функционирования может установить определенную форму экологического баланса,  основанного на  целесообразном распределении  ресурсов  между  природными и антропогенными элементами, то есть формируются экотипы городской среды.

С точки зрения городской застройки (особенно для  малых  и средних городов) наиболее экологически эффективным является индивидуальный экотип.  Эта застройка способна вписаться в  любой природный  ландшафт в Западной Сибири и довольно успешно может использоваться на неудобных территориях,  но находящихся в благоприятных экологических   условиях:  отсутствие  промышленных  и  энергетических предприятий на сильно пересеченной местности.

6.5 Экономические методы оценки степени экологической  безопасности зданий и сооружений в городах Западной Сибири.

Перечисленные в настоящей главе признаки экологической безопасности жилых, административных и общественных зданий в городах Западной Сибири, по нашему мнению, можно классифицировать с  целью учета их при оценке стоимости городского (муниципального) имущества.

До настоящего   времени  эколого-экономические  подходы  в оценке городского имущества на территории  Российской Федерации не практиковались  и  в  настоящей  работе это сделано в первом методическом приближении. По нашему мнению, следует построить ранжированный ряд приоритетных признаков степени  экологической  безопасности  жилых, административных и общественных зданий и сооружений в городах Западной Сибири с экологической ситуацией различной сложности (таблица 54).

Таблица 54

Рекомендуемые коэффициенты экологической  коррекции  стоимости жилых, административных и общественных зданий

в городах Западной Сибири.

| Здание или сооружение |  | Городская природная среда |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Экологическая ситуация внеш- ней среды | Коэффициент экологической коррекции КЭж | Экологическая ситуация внеш- ней среды | Коэффициент экологической коррекции КЭг |
| Безопасная | 1,00 | Благоприятная | 1,00 |
| Безопасная | 1,00 | Сложная | 0,75 - 0,85 |
| Безопасная | 1,00 | Неблагоприятная | 0,60 - 0,70 |
| Неблагополучная | 0,70 - 0,80 | Благоприятная | 1,00 |
| Неблагополучная | 0,70 - 0,80 | Сложная | 0,75 - 0,85 |
| Неблагополучная | 0,70 - 0,80 | Неблагоприятная | 0,60 - 0,70 |

При оценке городского имущества (жилые и общественные здания) в городах Западной Сибири по предлагаемой методике следует руководствоваться формулой:

ЦГи = Цн . КЭж . КЭг    ,

где:

ЦГи  - стоимость жилого, административного, общественного здания в городе, руб.;

Цн - нормативная стоимость жилого, административного,  общественного здания в городе, руб.;

КЭж - коэффициент экологической коррекции стоимости жилого, административного,   общественного здания в зависимости от экологической  ситуации внутренней среды, руб.;

КЭг - коэффициент экологической коррекции стоимости жилого административного,  общественного здания в зависимости от экологической  ситуации городской (внешней) среды, руб.

Из таблицы 52 видно, что здание с безопасными характеристиками внутренней среды, находящееся в экологически благоприятном городском районе, имеет стоимость, равную нормативной стоимости. Реальная стоимость здания, имеющего неблагополучную внутреннюю среду  и  расположенного  в экологически  неблагоприятном  городском  районе,  должна  быть уменьшена, путем введения в расчеты коэффициентов экологической коррекции.

При определенных  социально-экономических  условиях  в отдельных городах  Западной  Сибири  (Омск,  Новосибирск,  Томск, Тюмень, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк) из городских бюджетов целесообразно выплачивать гражданам разницу в  виде  экологической  компенсации стоимости жилых зданий при проживании в районах экологического неблагополучия. При приобретении гражданами нового жилья это может учитываться в продажной цене жилого дома, а при аренде - в снижении размеров арендной платы.

Для организаций (предприятий), использующих здания, находящиеся в экологически неблагоприятных городских районах, неблагополучная внутренняя среда,  обусловленная самим зданием (а не окружающей  природной средой),  может учитываться в увеличении зарплаты работников данной организации.

Очевидно, такой методический подход будет стимулировать городские власти  улучшать  экологическую  обстановку,  целенаправленно направляя на это финансовые средства из различных источников, включая экологические фонды.

# Выводы по главе 6

1. Разработанная концепция устойчивого развития городов Западной Сибири включает в себя такие основные направления, как градостроительное, промышленно-технологическое, природоохранное, транспортное и энергетическое, экономико-социальное, эколого-образовательное и информационное. Реализация данных направлений устойчивого развития в первоочередном порядке рекомендована на территориях гг.Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Омска, Новосибирска, Томска, ряда промышленных центров с напряженной экологической ситуацией.

2. Экологическая безопасность различных типов зданий и сооружений в городах Западной Сибири формируется в особых природно-климатических условиях региона. Многие параметры экологичности зданий и сооружений коррелируются со степенью эколого-технологических показателей стеновых и отделочных материалов, выполняемых из местных природных ресурсов.

3. Переход на устойчивое развитие городов Западной Сибири диктует необходимость реализации мер по экологизации жилищного строительства, инженерной инфраструктуры, включая объекты водоснабжения, водоотведения, теплогазоснабжения.

4. Обеспечение экологического баланса на урбанизированных  территориях городов Западной Сибири требует разработки эколого-технологических способов и методов обращения с отходами производства и потребления, благоустройства городской природной среды, застройки отдельных районов новым экотипом зданий.

5. Степень экологической безопасности зданий или сооружений следует учитывать при оценке стоимости городского (муниципального) имущества  при наличии экологической коррекции стоимости здания или сооружения с помощью коэффициентов, определяющих качество внешней природной среды.

Приложение

Республика Алтай

Экологические, технологические и социально-экономические показатели (годовые)

| Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ (стационарные источники) | тыс.т | 3.7 |
| Улавливание загрязняющих веществ | % | 26.9 |
| Сброс сточных вод | млн.м3 | 2.4 |
| Сброс нормативно-очищенных вод | млн.м3 | 2.1 |
| Забор свежей воды | млн.м3 | 9.7 |
| Использование воды | млн.м3 | 8.4 |
| Экономия воды за счет оборотных систем | % | 86.0 |
| Ведущие отрасли промышленности: |  |  |
| цветная металлургия | % | 17.1 |
| пищевая промышленность | % | 30.5 |
| промышленность стройматериалов | % | 18.7 |
| машиностроение и металлообработка | % | 9.2 |
| лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | % | 8.1 |
| легкая промышленность | % | 7.0 |
| Промышленные предприятия | ед. | 160 |
| Объем промышленной продукции | млн.руб. | 131.0 |
| Территория области | тыс.км2 | 92.6 |
| Население (всего) | тыс.чел. | 203.1 |
| Плотность населения | чел./км2 | 2.2 |
| Численность городского населения | тыс.чел. | 50.6 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 565 |
| Доходы бюджета области | млн.руб. | 442 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 149.8 |

# Алтайский край

Экологические, технологические и социально-экономические показатели (годовые)

| Показатели | Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ (стационарные источники) | тыс.т | 258.0 |
| Улавливание загрязняющих веществ | % | 74.3 |
| Сброс сточных вод | млн.м3 | 258.4 |
| Забор свежей воды | млн.м3 | 637.4 |
| Сброс нормативно-очищенных вод | млн.м3 | 139.5 |
| Использование воды | млн.м3 | 569.8 |
| Экономия воды за счет оборотных систем | % | 84.0 |
| Наличие промышленных отходов | тыс.т | 23783.9 |
| Образовано промышленных отходов | тыс.т | 505.7 |
| Использовано промышленных отходов | тыс.т | 113.8 |
| Инвестиции в охрану окружающей природной среды | млн.руб. | 38.4 |
| Ведущие отрасли промышленности: |  |  |
| электроэнергетика | % | 25.3 |
| машиностроение и металлообработка | % | 23.2 |
| пищевая промышленность | % | 17.3 |
| химическая и нефтехимическая промышленность | % | 10.9 |
| черная металлургия | % | 6.5 |
| Промышленные предприятия | ед. | 2508 |
| Объем промышленной продукции | млн.руб. | 14810 |
| Территория края | тыс.км2 | 169.1 |
| Население (всего) | тыс.чел. | 2664.8 |
| Плотность населения | чел./км2 | 15.8 |
| Численность городского населения | тыс.чел. | 1398.1 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 503.8 |
| Доходы бюджета края | млн.руб. | 4742 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 644.9 |

Кемеровская область

Экологические, технологические и социально-экономические показатели (годовые)

| Показатели | Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ (стационарные источники) | тыс.т | 981.1 |
| Улавливание загрязняющих веществ | % | 81.1 |
| Сброс сточных вод | млн.м3 | 2167.4 |
| Сброс нормативно-очищенных вод | млн.м3 | 48.4 |
| Забор свежей воды | млн.м3 | 2563.9 |
| Использование воды | млн.м3 | 2177.1 |
| Экономия воды за счет оборотных систем | % | 73.0 |
| Наличие промышленных отходов | тыс.т | 43340.0 |
| Образовано промышленных отходов | тыс.т | 14254.9 |
| Использовано промышленных отходов | тыс.т | 2643.0 |
| Инвестиции в охрану окружающей природной среды | млн.руб. | 134.6 |
| Ведущие отрасли промышленности: |  |  |
| топливная промышленность | % | 33.9 |
| черная металлургия | % | 25.6 |
| машиностроение и металлообработка | % | 6.6 |
| химическая и нефтехимическая промышленность | % | 4.0 |
| пищевая промышленность | % | 5.3 |
| Промышленные предприятия | ед. | 2263 |
| Объем промышленной продукции | млн.руб. | 40313 |
| Территория области | тыс.км2 | 95.5 |
| Население (всего) | тыс.чел. | 3002.1 |
| Плотность населения | чел./км2 | 31.4 |
| Численность городского населения | тыс.чел. | 2603.2 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 988.8 |
| Доходы бюджета области | млн.руб. | 8983.0 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 8006.9 |

Новосибирская область

Экологические, технологические и социально-экономические показатели (годовые)

| Показатели | Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ (стационарные источники) | тыс.т | 209.1 |
| Улавливание загрязняющих веществ | % | 80.9 |
| Сброс сточных вод | млн.м3 | 714.7 |
| Сброс нормативно-очищенных вод | млн.м3 | 308.7 |
| Забор свежей воды | млн.м3 | 936.8 |
| Использование воды | млн.м3 | 860.8 |
| Экономия воды за счет оборотных систем | % | 70.0 |
| Наличие промышленных отходов | тыс.т | 1255.9 |
| Образовано промышленных отходов | тыс.т | 431.0 |
| Использовано промышленных отходов | тыс.т | 233.4 |
| Инвестиции в охрану окружающей природной среды | млн.руб. | 57.7 |
| Ведущие отрасли промышленности: |  |  |
| машиностроение и металлообработка | % | 27.1 |
| пищевая промышленность | % | 24.5 |
| электроэнергетика | % | 22.9 |
| промышленность стройматериалов | % | 7.0 |
| химическая и нефтехимическая промышленность | % | 4.3 |
| Промышленные предприятия | ед. | 3119 |
| Объем промышленной продукции | млн.руб. | 15730 |
| Территория области | тыс.км2 | 178.2 |
| Население (всего) | тыс.чел. | 2748.2 |
| Плотность населения | чел./км2 | 15.4 |
| Численность городского населения | тыс.чел. | 2028.2 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 777.7 |
| Доходы бюджета области | млн.руб. | 5187 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 4313.1 |

Омская область

Экологические, технологические и социально-экономические показатели (годовые)

| Показатели | Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ (стационарные источники) | тыс.т | 233.1 |
| Улавливание загрязняющих веществ | % | 88.7 |
| Сброс сточных вод | млн.м3 | 204.8 |
| Сброс нормативно-очищенных вод | млн.м3 | 1.6 |
| Забор свежей воды | млн.м3 | 371.6 |
| Использование воды | млн.м3 | 322.9 |
| Экономия воды за счет оборотных систем | % | 91.0 |
| Наличие промышленных отходов | тыс.т | 46202.2 |
| Образовано промышленных отходов | тыс.т | 1714.3 |
| Использовано промышленных отходов | тыс.т | 61.0 |
| Инвестиции в охрану окружающей природной среды | млн.руб. | 84.8 |
| Ведущие отрасли промышленности: |  |  |
| электроэнергетика | % | 23.7 |
| пищевая промышленность | % | 21.3 |
| топливная промышленность | % | 15.6 |
| машиностроение и металлообработка | % | 12.1 |
| химическая и нефтехимическая промышленность | % | 10.3 |
| промышленность стройматериалов | % | 4.9 |
| Промышленные предприятия | ед. | 2152 |
| Объем промышленной продукции | млн.руб. | 22458 |
| Территория области | тыс.км2 | 139.7 |
| Население (всего) | тыс.чел. | 2179.7 |
| Плотность населения | чел./км2 | 15.6 |
| Численность городского населения | тыс.чел. | 1462.8 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 784.6 |
| Доходы бюджета области | млн.руб. | 5441 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 3371.1 |

Томская область

Экологические, технологические и социально-экономические показатели (годовые)

| Показатели | Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ (стационарные источники) | тыс.т | 140.3 |
| Улавливание загрязняющих веществ | % | 67.4 |
| Сброс сточных вод | млн.м3 | 588.1 |
| Сброс нормативно-очищенных вод | млн.м3 | 73.6 |
| Забор свежей воды | млн.м3 | 724.4 |
| Использование воды | млн.м3 | 672.5 |
| Экономия воды за счет оборотных систем | % | 77.0 |
| Наличие промышленных отходов | тыс.т | 16873.6 |
| Образовано промышленных отходов | тыс.т | 322.9 |
| Использовано промышленных отходов | тыс.т | 6.1 |
| Инвестиции в охрану окружающей природной среды | млн.руб. | 343.2 |
| Ведущие отрасли промышленности: |  |  |
| химическая и нефтехимическая промышленность | % | 33.4 |
| топливная промышленность | % | 29.0 |
| электроэнергетика | % | 12.8 |
| машиностроение и металлообработка | % | 7.1 |
| пищевая промышленность | % | 6.0 |
| промышленность стройматериалов | % | 4.0 |
| Промышленные предприятия | ед. | 1044 |
| Объем промышленной продукции | млн.руб. | 12331 |
| Территория области | тыс.км2 | 316.9 |
| Население (всего) | тыс.чел. | 1072.2 |
| Плотность населения | чел./км2 | 3.4 |
| Численность городского населения | тыс.чел. | 716.1 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 804.5 |
| Доходы бюджета области | млн.руб. | 3069 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 4973.3 |

Тюменская область

Экологические, технологические и социально-экономические показатели (годовые)

| Показатели | Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ (стационарные источники) | тыс.т | 57.1 |
| Улавливание загрязняющих веществ | % | 2.2 |
| Сброс сточных вод | млн.м3 | 300.9 |
| Сброс нормативно-очищенных вод | млн.м3 | 2.2 |
| Забор свежей воды | млн.м3 | 393.3 |
| Использование воды | млн.м3 | 377.2 |
| Экономия воды за счет оборотных систем | % | 94.0 |
| Наличие промышленных отходов | тыс.т | 6423.3 |
| Образовано промышленных отходов | тыс.т | 855.1 |
| Использовано промышленных отходов | тыс.т | 36.6 |
| Инвестиции в охрану окружающей природной среды | млн.руб. | 41.6 |
| Ведущие отрасли промышленности: |  |  |
| топливная промышленность | % | 81.8 |
| электроэнергетика | % | 10.9 |
| машиностроение и металлообработка | % | 2.2 |
| пищевая промышленность | % | 1.8 |
| Промышленные предприятия | ед. | 2636 |
| Объем промышленной продукции | млн.руб. | 126924 |
| Территория области | тыс.км2 | 1435.2 |
| Население (всего) | тыс.чел. | 3243.5 |
| Плотность населения | чел./км2 | 2.3 |
| Численность городского населения | тыс.чел. | 2477.9 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 2165.8 |
| Доходы бюджета области | млн.руб. | 41249 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 45155.3 |

Ханты-Мансийский автономный округ

Экологические, технологические и социально-экономические показатели (годовые)

| Показатели | Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ (стационарные источники) | тыс.т | 1140.9 |
| Улавливание загрязняющих веществ | % | 0.7 |
| Сброс сточных вод | млн.м3 | 297.7 |
| Сброс нормативно-очищенных вод | млн.м3 | 90.8 |
| Забор свежей воды | млн.м3 | 688.3 |
| Использование воды | млн.м3 | 672.9 |
| Экономия воды за счет оборотных систем | % | 96.0 |
| Наличие промышленных отходов | тыс.т | 6324.3 |
| Образовано промышленных отходов | тыс.т | 622.3 |
| Использовано промышленных отходов | тыс.т | 16.5 |
| Инвестиции в охрану окружающей природной среды | млн.руб. | 423.4 |
| Ведущие отрасли промышленности: |  |  |
| топливная промышленность | % | 84.3 |
| электроэнергетика | % | 11.9 |
| машиностроение и металлообработка | % | 1.7 |
| Промышленные предприятия | ед. | 1183 |
| Объем промышленной продукции | млн.руб. | 84093 |
| Территория округа | тыс.км2 | 523.1 |
| Население (всего) | тыс.чел. | 1383.5 |
| Плотность населения | чел./км2 | 2.6 |
| Численность городского населения | тыс.чел. | 1261.3 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 2697.7 |
| Доходы бюджета округа | млн.руб. | 22581 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 26264.4 |

Ямало-Ненецкий автономный округ

Экологические, технологические и социально-экономические показатели (годовые)

| Показатели | Ед.изм. | # Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Выбросы загрязняющих веществ (стационарные источники) | тыс.т | 539.6 |
| Улавливание загрязняющих веществ | % | 0.1 |
| Сброс сточных вод | млн.м3 | 69.2 |
| Сброс нормативно-очищенных вод | млн.м3 | 41.3 |
| Забор свежей воды | млн.м3 | 178.2 |
| Использование воды | млн.м3 | 166.5 |
| Экономия воды за счет оборотных систем | % | 66.0 |
| Наличие промышленных отходов | тыс.т | 94.0 |
| Образовано промышленных отходов | тыс.т | 165.1 |
| Использовано промышленных отходов | тыс.т | 9.3 |
| Инвестиции в охрану окружающей природной среды | млн.руб. | 423.1 |
| Ведущие отрасли промышленности: |  |  |
| топливная промышленность | % | 92.3 |
| электроэнергетика | % | 5.4 |
| промышленность стройматериалов | % | 1.0 |
| пищевая промышленность | % | 0.9 |
| Промышленные предприятия | ед. | 327 |
| Объем промышленной продукции | млн.руб. | 35254 |
| Территория округа | тыс.км2 | 750.3 |
| Население (всего) | тыс.чел. | 506.8 |
| Плотность населения | чел./км2 | 0.7 |
| Численность городского населения | тыс.чел. | 419.6 |
| Среднедушевые доходы населения | руб. | 3398.2 |
| Доходы бюджета округа | млн.руб. | 13205 |
| Инвестиции в основной капитал | млн.руб. | 14850 |